МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД

ТА ТЕРИТОРІЙ  УКРАЇНИ

|  | Державне підприємство Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства |
| --- | --- |

«Схема санітарного очищення міста Суми»

(зі змінами)

Договір № 301-б від 22.04.2019 р.

Київ - 2019

УДК 628.4

РК 0119U002470

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД

ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

|  | Державне підприємство Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ДП «НДКТІ МГ» ___________ В.А. Кравченко «___»__________ 2019 р. |

Науково-технічний звіт

«Послуги з внесення змін до схеми санітарної очистки міста Суми»

(Договір № 301-б від 22.04.2019 р.)

Керівник розробки:

завідувач відділення

житлово-комунального

господарства,

д-р техн.наук									О.В. Кравченко

| Завідувач відділу благоустрою, озеленення населених пунктів та поводження з побутовими відходами, к.т.н. |  | І.В. Сатін |
| --- | --- | --- |

Київ – 2019

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ

| Керівник розробки: завідувач відділення житлово-комунального господарства, д-р. техн. наук |  | О.В. Кравченко |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний виконавець: завідувач відділу благоустрою, озеленення населених пунктів та поводження з побутовими відходами, к.т.н., провідний інженер-проектувальник в частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природнього середовища (номер сертифікату АР 014229) |  | І.В. Сатін |
| Завідувач лабораторії поводження з побутовими відходами та оцінки впливу на навколишнє природне середовище |  | Л. В. Шевченко |
| Науковий співробітник |  | О.С. Панченко |
| Мол. науковий співробітник |  | С. В. Хитрук |

Зміст

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ	3

РЕФЕРАТ	7

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	8

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛАХ СХЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ	9

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЯК ОБ’ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ	12

1.1 Природно-кліматичні, геологічні, гідрологічні та ґрунтові та інші умови	12

1.2 Існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту	15

1.3 Питання благоустрою населеного пункту, функціональне зонування та розміщення окремих зон у плані населеного пункту	19

1.4 Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення	22

1.4.1 Інші заходи санітарного очищення	26

1.4.2 Прибирання об’єктів благоустрою	26

1.4.3 Бази утримання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, а також машин та механізмів прибирання.	27

РОЗДІЛ 2 ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТВЕРДИХ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ, РЕМОНТНИХ, РІДКИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ У ЇХ СКЛАДІ	28

2.1 Основні техніко-економічні порівняння різних проектних варіантів, пропозиції щодо поводження з побутовими відходами, включаючи небезпечні відходи у їх складі.	28

2.2 Характеристика побутових відходів, норми надання послуг з вивезення побутових відходів	33

2.2.1 Загальна класифікація відходів м. Суми	33

2.2.2 Визначення прогнозних обсягів і складу відходів, що утворюються в м. Суми	36

2.2.3 Технології та засоби механізації для збирання, вивезення та перероблення побутових відходів	41

2.2.4 Місця розташування основних об’єктів поводження з побутовими відходами, маршрути та відстані перевезень	62

2.3 Методи збирання і зберігання побутових відходів	63

2.3.1 Середньодобові обсяги вивезення побутових відходів та вторинної сировини	63

2.3.2 Аналіз стану забезпечення у сміттєзбірних контейнерах та урнах, рекомендації щодо їх розміщення та утримання	63

2.4 Перевезеня побутових відходів	68

2.4.1 Транспортна схема перевезення побутових відходів в м. Суми	68

2.4.1 Розрахунок необхідної кількості спеціальних транспортних засобів для вивезення побутових відходів	68

2.4.2 Логістика збирання та вивезення побутових відходів у м. Суми	69

2.5 Заходи щодо реконструкції, утримання та рекультивації звалища ТПВ	71

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ІЗ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ III-IV КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ	73

3.1 Поводження з промисловими відходами, щодо яких підтверджено належність до III-IV класів небезпеки та які підлягають знешкодженню, захороненню, переробленню чи утилізації	73

3.2 Обсяги утворення всіх видів промислових відходів III-IV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами	73

3.3 Поводження з будівельними відходами III-IV класів небезпеки, які підлягають знешкодженню, захороненню, переробленню чи утилізації	74

РОЗДІЛ 4 ЗАХОДИ З ПРИБИРАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ	77

4.1 Заходи щодо механізованого прибирання об’єктів благоустрою	77

4.2 Основні завдання та вимоги до літнього та зимового прибирання об’єктів благоустрою, черговість виконання робіт	81

4.3 Перелік, черговість та обсяги літніх і зимових прибиральних робіт, потреба в засобах механізації	95

4.3.1 Вулично-дорожня мережа	95

4.3.2 Озеленені територій	99

РОЗДІЛ 5 ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ	102

5.1 Існуючий стан сфери поводження з домашніми та безпритульними тваринами на території міста Суми	102

5.1.1 Поводження із домашніми тваринами	103

5.1.2 Поводження з безпритульними тваринами	104

5.2 Технічні та технологічні рішення для сфери поводження з тваринами на території міста Суми	107

5.2.1 Розрахунок потреби у громадських вбиральнях	110

РОЗДІЛ 6 ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	112

6.1 Ліквідація шкідливих викидів об’єктів поводження з побутовими відходами	112

6.1.1 Екологічні, санітарно-епідеміологічні, містобудівні обмеження планувальної діяльності в межах впровадження Схеми санітарного очищення м. Суми	112

6.1.2 Основні технічні та планувальні рішення за напрямками впровадження Схеми, які зменшують негативні впливи на навколишнє природне середовище	113

6.1.3 Характеристика видів і джерел потенційних впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище	114

6.2 Характеристика основних інгредієнтів забруднення, джерелом яких є об’єкти поводження з побутовими відходами	116

6.2.1 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище	116

6.2.2 Оцінка впливів планованої діяльності на соціальне середовище	125

РОЗДІЛ 7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ	127

7.1 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком поводження з побутовими відходами у місті Суми	127

7.1.1 Витрати на оновлення засобів механізації, інженерних споруд та обладнання	127

7.2 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком прибирання міських територій міста Суми	128

7.2.1 Витрати на придбання машин та механізмів для прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій.	128

7.2.2 Витрати на придбання машин та механізмів для прибирання та утримання озеленених територій	128

7.3 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком поводження з тваринами у міста Суми	129

7.3.1 Витрати на придбання машин та механізмів, знарядь	129

7.4 Витрати на заходи нормативно-методичного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні	130

7.5 Зведені витрати на сферу санітарного очищення	131

ВИСНОВКИ	132

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ	133

Додаток А	140

Додаток Б	172

Додаток В	174

Додаток Г	175

Додаток Д	181

Додаток Е	184

Додаток Ж	186

Додаток К	187

Додаток Л	191

Додаток М	193

Додаток Н	200

Додаток К	201

Додаток Л	210

Додаток Н	215

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 253 с., 57 табл., 15 рис., 11 дод., 131 джерела., 2 листа графічної частини формату А1.

СХЕМА, ВІДХОДИ, ПОБУТОВІ ВІДХОДАИ, УТИЛІЗАЦІЯ, ПЕРЕРОБКА, БЛАГОУСТРІЙ, САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ, НОРМИ.

Внесення змін до Схеми санітарного очищення міста Суми здійснюються на підставі договору № 301-б від 22.04.2019 р. між Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Порядок розробки Схеми санітарного очищення міст регламентується ДБН.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту.

Схема санітарного очищення міста є передпроектним документом, який зводиться до аналізу існуючого стану санітарної очистки та прибирання населеного пункту, розробки пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань  шляхів розвитку цієї сфери.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів направлених на охорону навколишнього природного середовища (повітря, ґрунту,  води) і здоров’я  населення від негативного впливу міських відходів.

Схема розроблена на розрахунковий період до 15 років у відповідності з генеральним планом населеного пункту. Завдання Схеми полягає у виборі найбільш ефективних в санітарному, технічному, технологічному та екологічному відношеннях заходів щодо збирання, переробленні, утилізації, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використанні сучасних методів прибирання території населеного пункту, раціональному розміщенні об’єктів санітарної очистки та прибиранні.

Схема санітарного очищення міста Суми побудована з урахуванням вимог Директиви 2008/98/ЄС та Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження КМУ №820-р від 08.10.2017 р.).

За своєю суттю Схема є керівництвом до стратегічних дій як комунальних керівників, так і селищних рад.

Умови одержання звіту: за дог. №1021/2019/ЖКГ від 14.03.2019 р. ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, вул. Митрополиту Василя Липківскього, 35.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

RDF – англ. «Refuse Derived Fuel» - паливо на основі сміття

БВ – будівельні відходи

ВГВ – великогабаритні відходи

КП – комунальне підприємство

МВВ - місця видалення відходів

НВ – небезпечні відходи

НМЛОС – неметанові леткі органічні сполуки

ОБРВ – орієнтовний безпечний рівень впливу

РВ – рідкі побутові відходи

СЛ – сортувальна лінія

СПК – сміттєпереробний комплекс

ТПВ – тверді побутові відходи

ХДС – хімічні джерела струму

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛАХ СХЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

Безпритульні тварини – домашні тварини що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини.

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою раціонального її використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Будівельні (ремонтні) відходи (БВ) – тверді відходи, що утворюються при будівництві, реконструкції, ремонті приміщень та споруд.

Великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра.

Вивезення твердих побутових відходів – транспортування твердих побутових відходів від місця їх у творення або зберігання до місця чи об'єктів їх переробки, утилізації чи видалення.

Вигрібна яма (вигріб) - інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів.

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводить до їх утилізації.

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Вулично-дорожня мережа – сукупність вулиць та доріг.

Джерело утворення побутових відходів – об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

Державний класифікатор відходів (ДКВ) – систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обґрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів.

Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання.

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи знешкодження).

Збирання відходів – діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічної, фізико-хімічної, чи біологічного оброблення.

Контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер) – металева або пластикова ємність, призначена для збирання та зберігання побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами державних стандартів.

Контейнерний майданчик – спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів із зручними під'їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів.

Небезпечні відходи (НВ) – відходи, фізичні, хімічні чи біологічні, характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та, які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Об'єкти поводження з відходами – місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню твердих побутових відходів; їх збирання, транспортування, зберігання, обробка, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Рідкі відходи (РВ) – побутові (від миття, прання тощо) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення.

Розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

ВСТУП

Внесення змін до Схеми санітарного очищення міста Суми (надалі Схема) виконується на підставі договору № 301-б  від 22.04.2019 року між Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Порядок розробки Схеми санітарного очищення міст регламентується ДБН Б2.2.-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту.

Схема санітарного очищення міста є передпроектним документом, який зводиться до аналізу існуючого стану санітарної очистки та прибирання населеного пункту, розробки пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань шляхів розвитку цієї сфери.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених на охорону навколишнього природного середовища (повітря, ґрунту, води) і здоров'я населення від негативного впливу міських відходів.

Схема розробляється на розрахунковий період до 15 років у відповідності з генеральним планом населеного пункту. Завдання Схеми полягає у виборі найбільш ефективних в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використанні сучасних методів прибирання територій населеного пункту, раціональному розміщенні об'єктів санітарної очистки та прибирання.

За своєю суттю Схема є керівництвом до стратегічних дій як комунальних керівників, так і селищних рад.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, визначеними Законом України «Про відходи», є пріоритетний захист навколишнього природного середовища і здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

Розробка Схеми санітарного очищення міста Суми базується на сучасних те перспективних технологіях поводження з побутовими відходами і задовольняє вимогам чинного законодавства з питань охорони довкілля та здоров’я населення з урахуванням концептуальних положень та норм Європейського Парламенту:

-   Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року;

- Директива Європарламенту та Ради про енергоефективність 2012/27/ЕС від 25 листопаду 2012.

- Директива Європарламенту та Ради про Відходи 2006/12/EC від 5 квітня 2006 р.;

- Директива Ради про небезпечні відходи 91/689/EEC від 12 грудня 1991 р.;

- Директива Ради 1999/31/EC від 26 квітня 1999 про наземні сміттєві звалища;

- Рішення Ради 2003/33 від 19 грудня 2002 року про критеріях прийнятності відходів для наземних сміттєзвалищ;

- Директива Ради та Європарламенту 2000/76/EC від 4 грудня 2000 про спалювання відходів.

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЯК ОБ’ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

1.1 Природно-кліматичні, геологічні, гідрологічні та ґрунтові та інші умови

Територія міста Суми розташована у південно-західній частині Сумської області в межах Хотинсько-Краснопілського фізико-географічного району Сумської лісостепової області.

Поверхня території горбиста, розчленована долинами річок з загальним ухилом на південь. Значну площу займає заплава р. Псел. Абсолютні відмітки поверхні змінюються від 150-185 м на вододільних ділянках до 123-125 м в заплавах рік. Максимальні ухили поверхні понад 15% зафіксовані на крутих схилах річкових долин.

Клімат міста помірно-континентальний. Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних показників наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Суми».

Температура повітря середня за рік становить + 6,00С, абсолютний мінімум - -36,00С; абсолютний максимум +38,00С. Розрахункова температура самої холодної п’ятиденки становить – 24,00С. Опалювальний період складає 195 діб. Глибина промерзання ґрунту 133 см. Середньорічна кількість атмосферних опадів – 540 мм.

Середньо декадна висота снігового покриву – 16 см.

Переважаючий річний напрям вітру: Пн-З (16%); Пд-Сх (16%). (див. рис. 1.1) Максимальна швидкість вітру – 20 м/с. Особливі атмосферні явища (прояв за рік): тумани – 64 днів; заметілі – 28 днів; грози – 32 дня; град  - 2,5 дня.

Таблиця 1.1 – Характеристика основних елементів метеорологічних показників

| Метеорологічні показники | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Середньорічна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньомісячна температура, 0С | -6,3 | -5,9 | -0,7 | 8,1 | 14,6 | 18,1 | 19,8 | 18,6 | 12,9 | 6,6 | 0,3 | -4,2 | 6,8 |
| Абсолютна максимальна температура, 0С | 11,0 | 13,5 | 21,0 | 30,0 | 33,6 | 36,1 | 38,0 | 39,4 | 31,1 | 27,9 | 22,8 | 11,5 | 39,4 |
| Абсолютна мінімальна температура, 0С | -34,2 | -32,8 | -27,8 | -11,1 | -3,9 | 0,9 | 5,0 | 4,0 | -4,3 | -11,7 | -22,9 | -29,5 | -34,2 |
| Опади, мм | 55,5 | 32,9 | 47,1 | 56,9 | 61,9 | 69,9 | 81,3 | 87,4 | 49,6 | 48,2 | 43,8 | 50,9 | 675,4 |

Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до ІІВ підрайону, другого будівельно-кліматичного району.

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за потенціалом забруднення).

Рисунок 1.1 - Повторюваність (%) напряму вітру та штилю

У геоструктурному  відношенні район розтішований в межах зануреної частини південного схилу Воронезького кристалічного масиву або північного борту Дніпровсько-Донецької западини. Глибина залягання кристалічного фундаменту на околицях міста, за геофізичними даними складає 1000-1200 м. У відповідності з  нахилом поверхні кристалічної основи спостерігається моноклинальне падіння порід осадового комплексу в південно-західному напрямку.

В геологічному розрізі товщі виділяються породи кам’яновугільної, пермської, тріасової, юрської, крейдяної, палеогенової, неогенової і четвертинної систем.

Четвертинні відклади представлені всюди. Вони розвинені на вододілах і по долинах річок. Характеризуються широким комплексом континентальних порід. На вододілах широко розвинуті лесовидні суглинки і леси. В долині річки Псел і її приток широко розвинені алювіальні відклади – піски і глини.

У структурному відношенні місто розташоване у межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Практичне значення для водопостачання міста мають водоносний горизонт в верхньокрейдяних відкладах, водоносний комплекс в відкладах сеноману-нижньої крейди та тріасового горизонту. Якість підземних вод горизонту в районі міста Суми в цілому задовільна.

Внаслідок особливостей геологічної будови в межах річних долин горизонт недостатньо захищений від поверхневого забруднення. Одним із джерел забруднення водоносного горизонту є зони розташування великих промислових підприємств міста.

Місце розташування і основні геоморфологічні особливості території міста визначили і його гідрологічні умови. Територію дренує річка Псел з притоками Сумка і Стрілка.

Річка Псел є основним транзитним водотоком даної території. Загальна довжина її 727,0 км, площа водозабору 22 800,0 км3, належить до середніх річок. Річка Псел бере початок з джерел біля с. Сократов (Росія), на висоті 226,0 м над рівнем моря. Переважна ширина долини (до м. Суми) становить 5-7 км. Долина річки звиста, переважно трапецієдальна.

Ширина долини в межах міста до 2,5 км, ширина русла – 40-70 м, довжина річки в межах міста – 8,7 км.

Річка Псел приймає праву притоку – річку Сумку. Довжина її – 29,0 км, в межа міста – 3,6 км, площа водозабору – 389,0 км2. Ширина русла в межень 10-25 м, заплави – 50-100 м. Річка зрегульована Косівщинським водосховищем.

В заплаві р. Псел знаходяться чисельні озера, найбільше з них о. Чеха, що має техногенне походження. Це старий піщаний кар’єр. Площа озера 36,2 га, максимальні глибини до 6,0 м. Використовується для рекриації.

Ґрунти та рослинність

Ґрунтовий покрив територій міста Суми складають переважно чорноземи глибокі, мало гумосні. Вони займають біля 80 % міських територій. Механічний склад важко суглинковий, вміст гумусу 6-7 %. Характерні також сірі ґрунти, здебільшого поширені темно-сірі опідзолені ґрунти.

1.2 Існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту

Суми – місто обласного значення в західно-східній частині України, адміністративний центр Сумської міської громади, Сумського району і Сумської області.

Місто знаходиться на відстані 337 км від Києва, 183 км від Харкова.

До міста підходять 7 доріг державного і 2 місцевого значення, що забезпечують зв’язки міста з Києвом, Полтавою, Харковом, Черніговом, районними центрами – Глухів, Богодухів, Батурин, Лебедин.

Внутрішньоміські, приміські і міжміські пасажирські та вантажні перевезення м. Суми обслуговує потужний транспортний комплекс, інфраструктура  якого складається із споруд та обладнання зовнішнього транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного), мережі залізничних і автомобільних доріг державного і місцевого значення, магістральної вуличної мережі міста і мережі міського масового пасажирського транспорту.

Обслуговування зовнішніх пасажирських перевезень у м. Суми забезпечує дві автостанції: по вул. С.Бандери та по вул. Першотравневій.

Залізнична станція Суми (площа Привокзальна,1), обслуговує вантажні та пасажирські перевезення міста та станція Суми-товарна (р-н Василівка) обслуговує вантажні перевезення міста.

Повітряні зв’язки міста забезпечує аеропорт місцевого значення «Суми» класу В, який знаходиться на відстані 7,0 км від центу міста у південному напрямку.

Магістральна вулична мережа за своєю схемою близька до радіально-кільцевої. Основний транспортний зв’язок пролягає по Білопільському шосе – вул. С. Бандери- вул.Іллінська- вул. Харківська. Від нього відгалужується вул. Роменська в Київському напрямку і вул. Петропавлівська – вул. Г.Кондратьєва в Лебединському напрямку.

Основні об’єми пасажирських перевезень у місті здійснюються тролейбусами, автобусами, мікроавтобусами, легковим транспортом (приватним або комунальним).

Джерелом водопостачання м. Суми є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води р. Псел.

Капітальне будівництво у місті здійснюють 80 будівельних організацій. На його території працюють 15 наукових установ, 11 учбових закладів різних рівнів акредитації. Транспортне обслуговування у м. Суми виконують 30 підприємств,: з них 8 підприємств - зовнішні (міжміські) перевезення. Зв`язок у межах міста здійснюють 13 підприємств.

У м. Суми розвинена система установ та підприємств обслуговування. Так, на території міста функціонують 46 дитячих дошкільних закладів; 42 загальноосвітні школи; 2 науково-виробничих комбінати; 7 позашкільних установ; 19 лікарняних та 35 амбулаторно-поліклінічних закладів;

105 підприємств харчування; 155 підприємств побуту та 12 ринків. З установ культури у межах міста працюють 2 театри, філармонія, органний зал, 2 кінотеатри, будинок і палац культури, молодіжний центр "Романтика", 21 бібліотека, 2 музеї.

Чисельність населення. За вихідними даними наданими замовником чисельність населення станом на 01.01.2019р. становить 268,00 тис. чоловік. В таблиці 1.2 відображено динаміку чисельності населення міста.

Таблиця 1.2 – Характеристика зміни загальної чисельності населення

| Роки | 2019 | 2023 р. | 2033 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисельність населення м. Суми, тис. чол. | 268,00 | 269,00 | 270,00 |

Згідно рішення Сумської міської ради № 4990-СР від 24 квітня 2019 року « Про початок реорганізації Піщанської сільської ради шляхом приєднання до Сумської міської ради»

До міста Суми було приєднано наступний перелік сіл Піщанської територіальної громади, а саме: с. Піщане, с. Верхнє Піщане, с. Загірське, с. Трохименкове, с. Житейське, с. Кирияківщина.

Таблиця 1.3 - загальна площа населених пунктів та чисельність населення

| № з/п | Роки | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа населених пунктів, га | 3 434,02 |
| 2 | Загальна кількість мешканців, чол. | 3 018 |
| 3 | Мешканців багатоквартирних будинків, чол.: | 159 |
| 4 | Мешканців індивідуальної (садибної) забудови, чол. | 2 859 |

Житловий фонд міста

Житловий фонд м. Суми зосереджений в житлових садибних, блокованих та багатоквартирних будинках.

Обсяг існуючого житлового фонду складає 1483 багатоквартирних будинки, та 15517 будинків приватного сектору.

Загальна площа житлового фонду  м. Суми становить 6720,42 тис. м2, з них 1439,44 тис. м2 садибна забудова, та 5280,98 тис. м2 багатоквартирна забудова. (табл. 1.4).

Таблиця 1.4 – Характеристика приватного та багатоквартирного фонду м. Суми

| № |  | Район міста | Кількість будинків |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирні будинки | Зарічний район | 821 |
|  |  | Ковпаківський район | 662 |
| 2 | Приватний сектор | Зарічний район | 11 324 |
|  |  | Ковпаківський район | 4 221 |
| Всього |  |  | 17 028 |

Наявний житловий фонд Піщанської селищної громади становить 3 434,08 га, загальна кількість мешканців становить 3 018 чол., з них 159 чол., що проживають в багатоквартирних будинках та 2 859 чол., що проживають в приватному секторі.

Таблиця 1.5 - Індивідуальна забудова населених пунктів (приватний сектор) станом на 2018р.

| № з/п | Населений пункт | Кількість будівель | Загальна площа (тис. м2) | Кількість будинків обладнаних |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пічним опаленням | газом |
| 1 | с. Піщане | 627 | 43,433 | 38 | 589 |
| 2 | с. Верхнє Піщане | 267 | 18,963 | 24 | 243 |
| 3 | с. ЖитейськеЖитейське | 8 | 0,514 | - | 8 |
| 4 | c. Кирияківщина | 17 | 0,575 | 3 | 14 |
| 5 | с. Загірське | 61 | 3,233 | 5 | 56 |
| 6 | с. Трохименкове | 21 | 1,193 | 21 | - |

Таблиця 1.6 -  Наявний житловий фонд та  розподіл багатоквартирних будинків за кількістю поверхів та кількість мешканців

| № з/п | населений пункт | Кількість мешканців в багатоквартирній забудові, чол. | Кількість мешканців в індивідуальній забудові (приватний сектор), чол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Піщане | 96 | 1762 |
| 2 | с. Верхнє Піщане | - | 953 |
| 3 | с. ЖитейськеЖитейське | 63 | 4 |
| 4 | c. Кирияківщина | - | 23 |
| 5 | с. Загірське | - | 74 |
| 6 | с. Трохименкове | - | 43 |

Водопостачання

Централізованим водопостачанням забезпечується 266,881 тис. жителів міста. Рівень охоплення населення міста централізованим водопостачанням становить 99,81%, в тому числі 1,0% населення користується водозабірними колонками, що означає практично повне охоплення системою централізованого водопостачання населення міста.

Водопостачання міста забезпечується з шести водозаборів: Лепехівського, Лучанського, Ново-Оболонського, Пришибського, Тополягського та Токарівського. На шести водозаборах міста Суми в наявності 76 артезіанських свердловин. Водоочисні станції в системі водопостачання міста відсутні.

Водопостачання населених пунктів Піщанської селищної ради.

Централізованим водопостачанням охоплено частину населення с. Піщане. Водопостачанням з водозабірних свердловин охоплено с .Верхнє Піщане, також мешканці сіл користуються водою з шахтових колодязів.

Водовідведення

Система водовідведення міста суми включає комплекс споруд, який забезпечує збір, транспортування, очищення та знезараження стічної води.

Каналізаційні мережі – водовідведення здійснюється напірними колекторами, вуличними та внутрішньоквартальними мережами загальною довжиною – 336,86 км.

Експлуатуються 20 одиниць каналізаційних насосних станцій, які приймають та перекачують стічні води, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – у басейни цих станцій.

Очисні споруди проектною потужністю 135 тис. м3 на добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно вимог регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, екологічної інспекції.

Послугами централізованого водовідведення забезпечується 236,978 тис. жителів міста, що становить 88,6 % всього населення. Садибна забудова частково не каналізована, жителі користуються вигребами.

Каналізування м. Суми здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації. Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств за допомогою самопливних колекторів по басейнам каналізування, поступають у районні каналізаційні насосні станції.  Насосні станції КНСв.ба, КНС10, КНС9, КНС1а, КНС2 та КНС5 напірними колекторами перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, інші в самопливні колектори, які йдуть в басейни каналізування вищезгаданих насосних станцій. КП “Міськводоканал” експлуатує 20 каналізаційних насосних станцій. Очистка - механічна, повна біологічна на аеротенках, після знезараження (хлор, УФ-технології) стічні води по двом скидним колекторам Ø1200 мм та Ø1000 мм, довжиною близько 2,00 км скидаються у р. Псел нижче за течією від забудови та місць літнього відпочинку мешканців міста.

Очисні споруди розташовані на південній околиці міста і займають площу близько 50,36 га.

Теплопостачання

На даний час в місті Суми існуючий житловий фонд складається з садибних та багатоквартирних житлових будинків.

Теплопостачання здійснюють 20 котелень ТОВ «Сумитеплоенерго», та 1 котельня північного промвузла ПАТ «Сумське НВО».

ТОВ «Сумитеплоенерго» 20 котелень  за адресами: вул. Роменська, 75, вул.  Санаторна, 3, вул. Декабристів, 96, вул. Г. Кондратьєва, 120, вул. Н. Сироватська, 66а, вул. Нахімова, 30, вул. Білопільський ш., 33, вул. Лучанська, 14 (Свердлова), вул.  Родини Линтварьових,66 (Орджонікідзе), 66, вул. 20 років Перемоги, 13, П/т "Чайка",                                    вул. Доватора, 32, Веретенівка, пров. Березовий,28, вул. Білопільський ш., 38, вул.  Чернігівська, 12, вул. Гамалія, 31, вул. Шкільна, 5, вул. Косівщинська, 96, Н.  Пісчане, д/с, вул.Г. Кондратьєва, 25/1, та Сумська ТЕЦ за адресою: вул. Друга Залізнична, 10.

Котельня Північного промвузла ПАТ «Сумське НВО» 1 котельня за адресою:                           вул. Ковпака,6.

Наявність аварійно-рятувальної техніки

Водопровідна мережа міста господарсько-протипожежна, кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання першої категорії.

Територію міста Суми обслуговує 3 пожежні частини.

Одна з них це 1-ий державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. На балансі 1 ДПРЗ знаходиться  пожежно-рятувальна техніка, а саме:

1. АЦ-40 (432921) 63Б 02 – 2 од;

2. АЦ-40 (433371) 63Б 02 – 1 од;

3. АД-40 (43253) - 247.02 – 2 од;

4. АППД-2 (3310) 274 – 1 од;

5. АД-4-60 (5309)-505М – 2 од;

6. АЦ-4-60 (530927)-515М – 3 од.

За інформацією  відділу з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення Сумської області, комунальне підприємство «Міськводоканал» СМР інформувало щодо стану пожежних гідрантів та проведення ремонтних робіт протягом                    ІІІ-IV кварталу 2018 року і І кварталу.

Відповідно до зведеної таблиці наявності гідрантів у м. Суми за 2018 рік із загальної кількості 782 од. технічному стану відповідають 655 од. (84%). Відповідно до акту проведення обстеження та інвентаризації пожежних пірсів, розташованих на водних об’єктах міста Суми комісією було обстежено 6 пірсів та постановлено, що жоден пірс не відповідає вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також потребують капітального ремонту

1.3 Питання благоустрою населеного пункту, функціональне зонування та розміщення окремих зон у плані населеного пункту

Станом на 2019 рік, збиранням та вивезенням займається ТОВ «А-МУССОН», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 10/1, офіс 27 та ТОВ «Сервісресурс», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Березовий гай, 3, експлуатацією полігону займається КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради., що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 49а.

На балансі ТОВ «А-МУССОН» знаходиться наступна техніка, яка безпосередньо задіяна у збиранні та вивезені відходів. Це 13 сміттєвозів для вивезення ТПВ з заднім завантаженням, 1 – сміттєвоз для ПЕТ, 2 – трактори для завантаження ВГВ та РВ та 5 – спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення ВГВ та РВ (табл. 1.7).

Таблиця 1.7 - Дані про орендований сміттєвозний транспорт основних перевізників ТПВ у м. Суми. Перевізник ТОВ «А-МУССОН»

| № з/п | Призначення машини | Марка машини | Місткість кузова, м3 | Тип завантаження (для сміттєвозів) |  | Наявна кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бокове | заднє |  |
| 1 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO AA4691HH | 18 | - | Заднє | 1 |
| 2 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO AA4565HH | 22 | - | Заднє | 1 |
| 3 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO АА4690НН | 18 | - | Заднє | 1 |
| 4 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO АА4567НН | 20 | - | Заднє | 1 |
| 5 | Вивезення ТПВ | MAN AA2978OC | 22 | - | Заднє | 1 |
| 6 | Вивезення ТПВ | MAN AA8805IB | 22 | - | Заднє | 1 |
| 7 | Вивезення ТПВ | MAN AA7144EK | 22 | - | Заднє | 1 |
| 8 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |
| 9 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |
| 10 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |
| 11 | Вивезення ТПВ | IVECO 150E23A | 10 | - | Заднє | 1 |
| 12 | Вивезення ТПВ | IVECO 150E23A | 14 | - | Заднє | 1 |
| 13 | Вивезення ТПВ | IVECO ML150E21 | 17 | - | Заднє | 1 |
| 14 | Вивезення ПЕТ | ISUZU NQR 71 | 22 | - | заднє | 1 |
| 15 | Погрузка ВГВ,РВ | Трактор Беларус-82.1 | - | - | - | 1 |
| 16 | Погрузка ВГВ,РВ | Трактор Беларус-82.1 | - | - | - | 1 |
| 17 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |
| 18 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |
| 19 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |
| 20 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |
| 21 | Вивезення ВГВ,РВ | МАЗ | 10 | бокове | - | 1 |

В оренді ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» знаходяться 8 – сміттєвозів для вивезення ТПВ, 1 – самоскид для вивезення ремонтних відходів та 1 – бортовий самоскид для вивезення великогабаритних відходів (табл. 1.8).

Таблиця 1.8 - Дані про орендований сміттєвозний транспорт основних перевізників ТПВ у м. Суми. Перевізник ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

| № з/п | Призначення машини | Марка машини | Місткість кузова, м3 | На які роботи використовується | Тип завантаження (для сміттєвозів) |  | Наявна кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бокове | заднє |  |
| 1 | Сміттєвоз-С | ЗИЛ 138 А | 15,0 | Вивезення ТПВ | + |  | 1 |
| 2 | Сміттєвоз-С | DAF AS75C | 132 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 3. | Сміттєвоз-С | КАМАЗ 53213 | 45,0 | Вивезення ТПВ | + |  | 1 |
| 4. | Сміттєвоз-С | МАЗ 544008 | 55,5 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 5. | Сміттєвоз-С | МАЗ 533702 | 68,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 6. | Сміттєвоз-С | ЗІЛ 138 А | 15,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 7. | Сміттєвоз-С | Mercedes-BENZ Axor 1823 | 60,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 8. | Сміттєвоз-С | КАМАЗ 53211 | 47,5 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |
| 9. | Самоскид-С | Камаз 53211 | 10,0 | Вивезення ремонтних |  |  | 1 |
| 10. | Бортовий | МАЗ 437041-262 | 14,5 | Вивезення ВГВ |  |  | 1 |

На балансі комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, що займається експлуатацією полігону знаходиться наступна техніка:  бульдозер – 2 од., трактор – 1  од., навантажувач – 2 од., ваги автомобільні вантажопід’ємністю до 40 т. (табл. 1.9).

Таблиця 1.9 - склад парку машин та механізмів, які обслуговують полігон ТПВ.

| № з/п | Тип спеціального транспортного засобу | Марка транспортного засобу | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | бульдозер Б10М.0111-1Е | 1 |
|  |  | бульдозер Т-170 | 1 |
| 2 | Трактор | FOTON FT-354 | 1 |
| 3 | Навантажувач | LONKING LG833N | 1 |
| 4 | Навантажувач | ZL 30-11 | 1 |
| 5 | Автомобільні ваги вантажопід’ємністю до 40т. (остання повірка – 02.08.2017 р.) | - | 1 |

Благоустрій, утримання та догляд за об’єктами міського благоустрою здійснює комунальне підприємство «Зелене будівництво» СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Я. Мудрого,77.

Утриманням міських доріг та споруди на них, санітарне очищення доріг міста здійснює комунальне підприємство «Шляхрембуд» СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 3.

Догляд та піклування за безхатніми тваринами (стерелізація, перетримка, відлов/повернення, підбір трупів здійснює комунальне підприємство «Центр догляду за тваринам» СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького,2. Притулок для тварин розташований за адресою вул. Римського-Корсакова,1

Допоміжним обслуговуванням наземного транспорту, санітарним очищенням зупинок та урн. Обслуговування тимчасового майданчика для складування рослинних відходів здійснює комунальне підприємство «Паркінг» СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького,21.

1.4 Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення

Схема збирання змішаних побутових відходів

Норми надання послуг з вивезення ТПВ

Рішенням виконавчого комітету від 19.11.2013 р. №590 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми»

Затверджено норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми для:

1.1 Багатоквартирних житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою – 2,27 м3/рік на одну людину;

1.2. Одноквартирних будинків з присадибною ділянкою з наявністю усіх видів благоустрою – 1,92 м3/рік на одну людину.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.04.2018  №   208 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 №591 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми» (зі змінами)»

затверджено норми надання послуг по вивезенню ремонтних та великогабаритних відходів для:

1.1.	багатоквартирних житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою:

-	з вивезення твердих побутових відходів – 2,27 м3/ рік на одну людину;

-	великогабаритних відходів – 0,23 м3/ рік на одну людину;

-	ремонтних відходів – 0,078 м3/ рік на одну людину;

1.2.	одноквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою:

-	з вивезення твердих побутових відходів – 1,92 м3/ рік на одну людину;

-	великогабаритних відходів – 0,23 м3/ рік на одну людину;

-	ремонтних відходів – 0,078 м3/ рік на одну людину.»

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території міста Суми

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №397 від 23.07.2019 року «Про тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території міста Суми, товариству з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами становлять:

А) Для населення багатоповерхових будинків:

- Поводження з твердими побутовими відходами – 135,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

Б) Для населення приватного сектору :

- Поводження з твердими побутовими відходами – 147,69 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

В) Для бюджетних організацій – 130,72 грн.  за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі                       36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Г) Для інших  споживачів – 162,79 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 398 від 23.07.2019 року «Про тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами, що утворюються на території міста Суми, товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами становлять:

А) Для населення багатоповерхових будинків:

- Поводження з твердими побутовими відходами – 143,20 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 142,57 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 290,68 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

Б) Для населення приватного сектору :

- Поводження з твердими побутовими відходами – 137,05 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 142,57 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 290,68 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

В) Для бюджетних організацій – 156,03 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Г) Для інших  споживачів – 191,32 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Відходи зеленого господарства

Благоустрій, утриманням та догляд за об’єктами міського благоустрою, збиранням, перевезенням та захороненням в м. Суми займається комунальне підприємства «Зелене будівництво» СМР, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Я. Мудрого, 77.

За вихідними даними наданими замовником за 2018р. обсяг утворення та перероблення (утилізації) відходів складає 3276,67 м3, (1.10).

Площа озеленених територій м. Суми станом на 2019 рік становить 93,1 га.

Таблиця 1.10 - Обсяги утворення рослинних (садових) відходів (СВ), за роками

| № з/п | Види відходів | Обсяги утворення та перероблення (утилізації) відходів за роками, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 р. |  | 2017 р. |  | 2018 р. |  |
|  |  | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) |
| 1 | Трава | 129 | 129 | 60 | 60 | 48 | 48 |
| 2 | Опале листя | 464 | 464 | 654 | 654 | 280 | 280 |
| 3 | Гілки дерев та кущів | 1072,47 | 1072,47 | 773,36 | 773,36 | 880,48 | 880,48 |
| 4 | Стовбури дерев | 1538,71 | 1538,71 | 1608,61 | 1608,61 | 1976,19 | 1976,19 |
| 5 | Побутове сміття з озеленених територій | 873,0 | 873,0 | 540,6 | 540,6 | 92,0 | 92,0 |
| Всього |  | 4077,18 | 4077,18 | 3636,57 | 3636,57 | 3276,67 | 3276,67 |

Таблиця 1.11 - Площі озеленених територій м. Суми

| № з/п | Населений пункт | Площі озеленених територій за функціональним призначенням, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Озеленені території загального користування (парки, бульвари, сквери тощо) | Озеленені території обмеженого користування (прибудинкові території; території дитячих садків, шкіл, навчальних та наукових закладів, організацій та підприємств тощо) | Озеленені території спеціального користування (санітарно-захисні зони; водоохоронні, меліоративні та лісозахисні смуги; коридори інженерних мереж тощо) | Загальна площа |
| 1 | м. Суми (2019 р.) | 220,0 | 1230,0 | 250,0 | 1700,0 |
| Всього |  | 220,0 | 1230,0 | 250,0 | 1700,0 |

Перелік організацій та підприємств сфери санітарного очищення міста

Місто Суми станом на 2019 рік використовує полігон ТПВ розташований на території Верхньосироватської сільської ради (за межами населеного пункту). Збиранням, перевезенням до місця захоронення ТПВ займаються ТОВ «А-МУССОН» та                                   ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС», безпосередньо експлуатацією полігону займається комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради. (див. табл. 1.12).

Таблиця 1.12 - Підприємства комунального обслуговування (збирання, транспортування, перероблення, утилізація ТПВ, прибирання, зелене господарство, відлов та утримання безпритульних тварин)

| Назва комунального підприємства | Напрямок діяльності | Адреса управління |
| --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | Експлуатація полігону, послуги (операції) з захоронення побутових відходів | 40031, м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 49а, |
| КП «Зелене будівництво» СМР | Благоустрій, утримання та догляд за об`єктами міського благоустрою | 40009, м. Суми, вул. Я.Мудрого,77 |
| КП «Шляхрембуд» СМР | Утримання міських доріг та споруд на них, санітарне очищення доріг м. Суми | 40021, м. Суми, вул. Лебединська,3 |
| КП «Центр догляду за тваринами» СМР | Догляд та піклування за безхатніми тваринами (стерилізація, перетримка, відлов/повернення, підбір трупів) | 40004, м. Суми, вул. Горького,2 |
| КП «Паркінг» СМР | Допоміжне обслуговування наземного транспорту, санітарне очищення зупинок та урн. Обслуговування тимчасового майданчика для складування рослинних відходів (М. Лукаша, 75) | 40004, м. Суми, вул. Горького,21 |
| ТОВ «А-МУССОН» | КВЕД 3811 Збирання безпечних відходів | юридична адреса: 40009, м. Суми, вул. Я.Мудрого,71, оф.208; фактична адреса: 40004, м. Суми, вул.Леваневського,10/1, офіс 27 |
| ТОВ «Сервісресурс» | КВЕД 3811 Збирання безпечних відходів | 40007, м. Суми, вул. Березовий гай,3 |

1.4.1 Інші заходи санітарного очищення

Громадські туалети

За вихідними даними наданими замовником в місті Суми наявні 2 комунальні громадські туалети, розташовані за адресами: сквер «Дружби» та дитячий парк «Казка», та 4 біотуалетні кабінки (табл. 1.13).

Таблиця 1.13 - дані про громадський туалет станом на 2018 рік в м. Суми

| № з/п | Типи туалетів | Кількість місць, шт. | Наявна кількість туалетів, шт. | Із них потребують заміни (кап. ремонту), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стаціонарні вбиральні | 20 | 2 | 1 |
| 2 | Туалетні модулі | Відсутні |  |  |
| 3 | Туалетні контейнери | Відсутні |  |  |
| 4 | Біотуалетні кабінки | 4 | 4 | 4 |

1.4.2 Прибирання об’єктів благоустрою

Існуюча вулично-дорожня мережа за своєю схемою близька до радіально-кільцевої. Основний транспортний зв’язок пролягає по Білопільському шосе – вул. С. Бандери – вул.Іллінська – вул. Харківській.

За вихідними даними наданими замовником в комунальній власності міста обліковується 362,40 км вулично-дорожньої мережі в межах міста Суми, з них 198,20 км доріг з удосконаленим покриттям, 133,10 км з асфальтобетонним покриттям та 32,30 км вулично-дорожньої мережі, що обладнана закритою дощовою каналізацією.

Загальна площа вулично-дорожньої мережі в межах міста  - 2741,70 тис. м2.

Таблиця 1.14 - Обсяг робіт з утримання вулично-дорожньої мережі міста Суми

| № з/п | Найменування | Обсяг виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне прибирання вуличного змету доріг, т/рік | 36 000 |
| 2 | Літнє підмітання, тис. м2 | Систематичне 902,964 тис. м2 За необхідності 366,828 тис. м2 |
| 3 | Поливо-мийні роботи, тис. м2 |  |
| 4 | Згрібання та підмітання снігу, | Дороги 1 370,215 тис. м2 Тротуари 457,015 тис. м2 |
| 5 | Посипання покриття протиожеледними матеріалами, тис. м2 | Дороги 1 370,215 Тротуари 457,015 |
| 6 | Прибирання снігу, | Навантаження снігу у відвал 30 750 м3 Вивезення снігу 9 164,2 м3 (4 568 т) |
| 7 | Витрати води на поливо-мийні роботи, тис. м2 | - |
| 8 | Витрати піщано-соляних матеріалів в зимовий період, т | 10758 м3 (гранвідсів - 13 915,7 т, сіль - 1075,8 т.) |

Перелік об’єктів, що підлягають утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд в літній та зимовий період, перелік тротуарів, що підлягають очищенню від снігу та обробці протиожеледними матеріалами, перелік мостів та шляхлпроводів, перелік зливоприймальних колодязів наведено в додатку А.

1.4.3 Бази утримання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, а також машин та механізмів прибирання.

Бази утримання та стоянки спеціально обладнаних транспортних засобів  за адресою:

- ТОВ «А-МУССОН» - м. Суми, вул. Березовий гай,15;

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» - м. Суми, вул. Березовий гай,3;

- КП «Зелене будівництво» - м. Суми, вул. Я. Мудрого, 77;

- КП «Шляхрембуд» - м. Суми, вул. Лебединська, 3.

РОЗДІЛ 2 ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТВЕРДИХ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ, РЕМОНТНИХ, РІДКИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ У ЇХ СКЛАДІ

2.1 Основні техніко-економічні порівняння різних проектних варіантів, пропозиції щодо поводження з побутовими відходами, включаючи небезпечні відходи у їх складі.

На час впровадження Схеми в м. Суми діє планово-регулярна система санітарного очищення. Впроваджено роздільне збирання ТПВ в 3-и контейнери, а саме: 1-й контейнер для збору ПЕТ-пляшки (окремо перевозиться безпосередньо на об’єкт сортування та перероблення), 2-й контейнер для збору скла, паперу, пластику, 3-й контейнер для збору змішаних відходів, що захоронюються на полігоні ТПВ.

В схемі розглядаються наступні два варіанти організації системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Суми.

Варіант №1

На першу чергу Схеми  (2019-2023 рр.) в багатоквартирному секторі забудови, громадських, адміністративних центрах міста збирання ТПВ планується на три типи контейнерів за незмінною схемою: 1-й тип для збору ПЕТ-пляшки, 2-й типу «Дзвін» для збору вторинної сировини (скло, папір, інші види пластику за переліком, 3-й тип для збору інших змішаних відходів. Впровадження схеми одноетапного перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й та 2-й тип контейнера або мішка (роздільне перевезення) від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів» з подальшою реалізацією, 3-й тип контейнера або мішка – від «контейнера» до «місця видалення відходів».

В приватному секторі збирання ТПВ планується у два типи мішків або контейнерів 2-го класу (за ДСТУ-8476), що розташовуватимуться індивідуально. 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера для збору – ПЕТ пляшки, скла, паперу, інших видів пластику за переліком, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера – інші змішані відходи. Одноетапна система перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера – від «контейнера» до «об’єкту сортування відходів» з подальшою реалізацією, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера до «місця видалення відходів».

Об’єкти оброблення відходів та їх розташування:

- Об’єкт сортування побутових відходів на території ТОВ «А-МУССОН» (існуючий об’єкт, потужністю 15 т/добу для вторсировини);

- Місце видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, розташований на території Верхньосироватської сільської ради (за межами населеного пункту)).

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) в районах багатоквартирної та садибної забудови передбачається продовження реалізації роздільного збирання ТПВ від населення в три контейнери або мішки: 1-й тип – ПЕТ пляшка, 2-й тип «Дзвін» - вторинна сировина (скло, папір, інші види пластику за переліком), 3-й тип інші змішані відходи.

Будівництво об’єкту сортування побутових відходів (потужність 200 т/добу) – 2021-2023 рр.

Захоронення змішаних відходів з 3-го типу контейнера або мішка на полігоні ТПВ, територія Верхньосироватської сільської ради.

Варіант №2

На першу чергу Схеми (2019-2023 рр.) в багатоквартирному та приватному секторі збирання ТПВ від населення у 2-а контейнери, в саме: 1-й для вторсировини, 2-й для змішаних інших відходів. Відходи з 1-го контейнера направляються на «сортувальну лінію», відходи з 2-го контейнера направляються на полігон ТПВ для захоронення.

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) в багатоквартирному та приватному секторі передбачається продовження заходів передбачених першою чергою. Відходи 3 1-го контейнера направляються на сортувальну лінію, з 2-го контейнера направляються на захоронення на полігон ТПВ.

При порівнянні варіантів враховується, що Законом України «Про відходи» передбачається «недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія перероблення». З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється «з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів». Екологічно та економічно виправданими є впровадження роздільного збирання та будівництво «об’єкту сортування твердих побутових відходів».

Таким чином, для м. Суми  приймається варіант № 1. Це дасть змогу виконати всі законодавчі вимоги в найкоротший термін, скоротити транспортні витрати на перевезення ТПВ та отримати кошти за рахунок реалізації вторинної сировини.

У запропонованій схемі (варіант №1) побутові відходи в багатоквартирному секторі забудови, громадських, адміністративних центрах міста збираються в три типи контейнерів за незмінною схемою: 1-й тип для збору ПЕТ-пляшки, 2-й типу «Дзвін» для збору вторинної сировини (скло, папір, інші види пластику за переліком, 3-й тип для збору інших змішаних відходів. Впровадження схеми одноетапного перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й та 2-й тип контейнера або мішка (роздільне перевезення) від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів» з подальшою реалізацією, 3-й тип контейнера або мішка – від «контейнера» до «місця видалення відходів». В приватному секторі збирання ТПВ планується у два типи мішків або контейнерів 2-го класу (за ДСТУ-8476), що розташовуватимуться індивідуально. 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера для збору – ПЕТ пляшки, скла, паперу, інших видів пластику за переліком, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера – інші змішані відходи. Одноетапна система перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера – від «контейнера» до «об’єкту сортування відходів» з подальшою реалізацією, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера до «місця видалення відходів».

При збиранні та вивезенні побутових відходів необхідно використовувати планово-регулярну систему, в житловому секторі багатоквартирної забудови – планово-подвірну, а в секторі індивідуальної забудови (приватному секторі) – планово-поквартирну. Рівень охоплення послугами з вивезення побутових відходів у місті повинен складати 100 % під час реалізації 1-ої черги Схеми (2019-2023 р.р.).

Таблиця 2.1 – План заходів реалізації Схеми санітарного очищення м. Суми

| Найменування заходу |  |  | Строк виконання, рік | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи, що спрямовані на запобігання утворення відходів |  |  |  |  |
| 1. | Проведення тренінгів або семінарів для працівників органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з управління відходами у м. Суми Пропоновані теми: необхідності роздільного збирання, повторного використання речей, екодизайну, запобігання утворенню побутових відходів та забрудненню навколишнього середовища, зменшення утворення харчових відходів у роздрібних та інших торгівельних мережах, закладах громадського харчування та в домогосподарствах, дотримання правил експлуатації об’єктів поводження з відходами, необхідності підтримки мереж для ремонту речей та їх повторного використання, а також інших заходів. |  | 2020 – 2025 | проведено тренінги або семінари |
| 2. | Проведення інформаційних кампаній в ЗМІ щодо необхідності роздільного збирання, повторного використання речей, підвищення громадської обізнаності щодо запобігання утворенню побутових відходів та забрудненню навколишнього середовища, а також спрямованих на зменшення утворення харчових відходів у роздрібних та інших торгівельних мережах, закладах громадського харчування та в домогосподарствах, щодо сталого споживання продуктів |  | 2020 – 2025 | Проведено інформаційні кампанії |
| 3. | Проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах |  | 2020—2030 | проведено навчальні заходи |
| 4. | Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами із залученням громадськості, екологічних активістів та студентів вищих навчальних закладів. Проведення конференцій за участі представників Сумської міської ради в вищих навчальних закладах. |  | 2020 – 2030 | проведено конференції та засідання за круглими столами |
| Інформаційне забезпечення сфери управління відходами |  |  |  |  |
| 5. |  | Створення Web-порталу, сторінки у популярних соціальних мережах з актуальною інформацією щодо управління відходами | 2020 | створено Web-портал або сторінку у соціальних мережах |
| Створення ефективної системи управління побутовими відходами |  |  |  |  |
| 6. |  | Оновлення матеріально-технічної бази (парк спеціально обладнаних транспортних засобів, контейнерний парк, урни та інше обладнання) | 2020—2030 | оновлено матеріально-технічну базу |
| 7. |  | Створення пунктів приймання вторинної сировини від населення в рамках регіональних планів управління відходами | 2020—2023 | створено пункти приймання вторинної сировини |
| 8. |  | Розробка проектно-кошторисної документації об’єкту сортування та переробки побутових відходів (комплексу регіонального рівня) та проведення державної експертизи | 2020 | розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу |
| 9. |  | Будівництво об’єкту сортування та переробки побутових відходів (комплексу регіонального рівня) | 2021—2023 | побудовано комплекс |
| 10. |  | Розроблення проектно-кошторисної документації щодо рекультивації полігону побутових відходів та проведення експертизи | 2021 – 2022 | розроблено проекти рекультивації |
| 11. |  | Проведення рекультивації полігону побутових відходів | 2022 – 2023 | проведення рекультивації полігону |
| 12 |  | Розробка проектно-кошторисної документації об’єкту переробки рослинних відходів | 2020-2021 | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| Створення ефективної системи управління рідкими відходами |  |  |  |  |
| 13. |  | Створення модульної зливної станції каналізаційних очисних споруд м. Суми. Розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та будівництво станції. | 2020—2022 | створено нову модульну зливну станцію |
| Створення ефективної системи управління відходами будівельно-ремонтних робіт, відходами об’єктів інфраструктури, а саме: змет, гілля та опале листя |  |  |  |  |
| 14. |  | Створення (об’єкту) ділянки сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів та складування і переробки рослинних відходів. Розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та будівництво ділянки. | 2020—2022 | створено об’єкт |
| 15. |  | Забезпечення функціонування майданчика для складування вуличного змету | 2020-2021 | забезпечено функціонування майданчика |
| 16. |  | Забезпечення функціонування мобільних дробильних установок | 2020 – 2023 | забезпечено функціонування установок |
| Інші заходи |  |  |  |  |
| 17. |  | Заходи відповідно до управління відпрацьованими батарейками та акумуляторами | Плануються після реалізації відповідних заходів Національного плану управління відходами до 2030 року |  |
| 18. |  | Заходи відповідно до управління відходами електричного та електронного обладнання | Плануються після реалізації відповідних заходів Національного плану управління відходами до 2030 року |  |
| 19. |  | Здійснення моніторингу за станом довкілля навколо полігону побутових відходів, ділянки сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів та складування і переробки рослинних відходів, модульної зливної станції каналізаційних очисних споруд, об’єкту сортування та переробки побутових відходів | 2023 - 2030 | Здійснено моніторинг стану довкілля |
| 20. |  | Посилення контролю за дотриманням вимог в сфері благоустрою | постійно |  |

2.2 Характеристика побутових відходів, норми надання послуг з вивезення побутових відходів

2.2.1 Загальна класифікація відходів м. Суми

Загальна класифікація відходів, які утворюються в м. Суми наведена на рис. 2.1.

Побутові відходи, які утворюються в м. Суми включають в себе тверді побутові відходи, великогабаритні відходи (ВГВ) у складі побутових, ремонтні та будівельні відходи (РВ), рідкі відходи від неканалізованих домогосподарств, небезпечні відходи у складі побутових.

Тверді побутові відходи – змішані ТПВ від житлового сектору, адміністративних установ, комерційних закладів.

Великогабаритні відходи є самостійною підгрупою твердих побутових відходів, які за своїми габаритними розмірами не вміщуються в стандартні контейнери. Це старі меблі, холодильники, пральні машини, великі сантехнічні вироби, стовбури дерев та інше.

Будівельні відходи розглядаються, як самостійна змішана група відходів у класі «Відходи будівельних робіт, знесення будівель і споруд….», код 451 за Державним класифікатором.

Рідкі відходи включають нечистоти з неканалізованих  житлових та інших будинків, вбиралень, а також стічні води від миття непромислових приміщень та прилеглої території.

Небезпечні відходи, що утворюються в побуті – це люмінесцентні ртутні лампи, ртутні термометри, хімічні джерела струму (ХДС), (кислотні та лужні акумулятори, батарейки, конденсатори тощо), залишки побутових приладів, оргтехніки тощо, які містять важкі метали та інші токсичні чи отруйні речовини. Небезпечні відходи частково присутні в загальному об’ємі ТПВ.

Рисунок 2.1 – Загальна класифікація відходів, що утворюються в м. Суми

Згідно з Державним класифікатором, до класифікаційного угрупування "Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні неспецифічні промислові інші" (код 77), клас "Відходи комунальні (міські) інші" (код 772), відносяться такі підкласи:

•  7720.3.1. Відходи продукції, які утворилися під час її експлуатації (застосування, споживання);

•  7720.3.1.01. Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн;

•  7720.3.2.02. Шлам септиків;

• 7720.3.2.03. Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші.

Міські комунальні відходи за своїм складом та місцем утворення не підпадають повністю під один код, бо це змішані відходи і місця їх утворення – всі непромислові об'єкти міста.

Згідно з термінологією, що склалася у підгалузі санітарної очистки міст житлово-комунального господарства України, в Схемі доцільно розглядати групи відходів наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 –  Класифікація комунальних міських змішаних відходів

| Назва відходів, код складових за класифікатором | Місце утворення | Склад відходів |
| --- | --- | --- |
| - Тверді побутові відходи код 7720.3.1.01. 7720.3.2.03. 5200.3.1.19.771 7710.3.1.01.- 07, 11, 13, 14 | Жилі будинки, адміністративні та громадські організації, підприємства торгівлі, культури, побуту тощо, прибудинкові території, дворові зелені насадження комунальні Лікарні, поліклініки, медичні кабінети та консультації тощо | Харчові відходи, кімнатний та дворовий змет, макулатура, тара, пакувальні матеріали, дерево, метал |
| - Великогабаритні відходи код 7720.3.1. | Жилі будинки, адміністративні, громадські організації, ринки, магазини тощо | Старі меблі, холодильники, телевізори, дерева, гілки, пні тощо |
| - Будівельні відходи код 4510.1.3. | Знесення старих будівель, нове будівництво, капітальний ремонт будинків і споруд, поточний ремонт будинків і житлових та нежитлових приміщень | Відходи будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт |

Класифікатор відходів не визначає загальноприйнятого терміну "Тверді побутові відходи", а до "відходів комунальних (міських) змішаних" не входить багато груп відходів, які, згідно з класифікацією, виділені окремо. Зокрема, "відходи роздрібної торгівлі", "прилади електропобутові, посуд, товари побутові…", "відходи установ громадського харчування", "макулатура паперова та картонна", "відходи кухонні органічні, придатні до компостування" та інші. Але через те, що збирання відходів здійснюється одним сміттєвозом від різних об'єктів, то фактично до комунальних змішаних відходів входять усі названі групи.

2.2.2 Визначення прогнозних обсягів і складу відходів, що утворюються в м. Суми

Прогнозні показники обсягів утворення побутових відходів розроблені на основі фактичних даних про вивіз відходів, які надані у вихідних даних та норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету № 208 від 18.04.2018 р. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19..11.2013 №591 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Суми» (зі змінами)».

Середньорічна норма надання послуг з вивезення побутових відходів для упорядкованих житлових будинків на одну людину складає – 2,27 м3. Середньо річна норма надання послуг з вивезення побутових відходів для будинків приватного сектору з присадибною ділянкою, на одну людину складає – 1,92 м3.

Для прогнозних розрахунків обсягів утворення відходів розраховуємо середньозважену річну норму надання послуг. Загальна чисельність населення м. Суми становить 268  тис. чоловік, з них 213,08 тис. чоловік проживають в багатоквартирних будинках, що складає 79,51 %, та 54,92 тис. чоловік проживають в приватному секторі, що складає 20,49 %.

Середньозважена мінімальна норма надання послуг з вивезення побутових відходів буде складати:

1)   (2,27*213080+1,92*54920)/268000 = 2,19 м3 		(1)

1)  З урахуванням приєднання населених пунктів Піщанської селищної ради

Чисельність населення м. Суми за даними Державної служби статистика України за 1991 – 2019 роки наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Чисельність населення міста Суми за 1991-2019 роки.

| Роки | м. Суми |
| --- | --- |
| 1991 | 301 000 |
| 1992 | 305 700 |
| 1993 | 308 300 |
| 1994 | 308 700 |
| 1995 | 307 600 |
| 1996 | 306 800 |
| 1997 | 305 500 |
| 1998 | 303 800 |
| 1999 | 302 200 |
| 2000 | 299 200 |
| 2001 | 295 800 |
| 2002 | 292 139 |
| 2003 | 288 041 |
| 2004 | 284 644 |
| 2005 | 281 396 |
| 2006 | 279 109 |
| 2007 | 277 654 |
| 2008 | 274 946 |
| 2009 | 273 104 |
| 2010 | 271 524 |
| 2011 | 270 214 |
| 2012 | 268 861 |
| 2013 | 268 375 |
| 2014 | 268 072 |
| 2015 | 267 840 |
| 2016 | 266 831 |
| 2017 | 264 753 |
| 2018 | 263 681 |
| 2019 | 262 646 |

Прогнозні загальні обсяги утворення побутових відходів на розрахунковий період Схеми – 2019-2033 рр. наведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Прогнозні показники потенційних обсягів утворення побутових відходів за їх видами на 2019-2033 роки м. Суми

| № з/п | Найменування показників | Розрахункова одиниця | Рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2033 |
| 1 | Чисельність населення (постійного) | тис. чол. | 265,66 | 257,06 | 255,18 | 253,31 | 251,43 | 232,66 |
| 2 | Середня річна норма утворення побутових відходів у житловому секторі | м3/мешканця | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 2,03 |
|  |  | кг/мешканця | 365,51 | 367,34 | 369,18 | 371,02 | 372,88 | 391,95 |
| 3 | Річні обсяги утворення побутових відходів у житловому секторі | тис. м3. | 581,66 | 565,64 | 564,27 | 563,09 | 561,66 | 547,96 |
|  |  | тис. т | 97,08 | 94,41 | 94,18 | 93,98 | 93,74 | 91,45 |
| 4 | Річні обсяги утворення побутових відходів на об’єктах невиробничої сфери (комерційних, адміністративних та інших відходів) | тис. м3. | 32,29 | 32,45 | 32,61 | 32,77 | 32,94 | 34,45 |
|  |  | тис. т | 6,46 | 6,49 | 6,52 | 6,55 | 6,59 | 6,89 |
| 5 | Середня щільність змішаних побутових відходів | кг/ м3. | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| 6 | Річні обсяги утворення великогабаритних відходів | тис. м3. | 55,43 | 55,70 | 55,98 | 56,26 | 56,54 | 59,14 |
|  |  | тис. т | 18,99 | 19,09 | 19,18 | 19,28 | 19,38 | 20,27 |
| 7 | Річні обсяги утворення ремонтних відходів | тис. м3. | 20,23 | 20,43 | 20,63 | 20,84 | 21,05 | 23,02 |
|  |  | тис. т | 20,23 | 20,43 | 20,63 | 20,84 | 21,05 | 23,02 |
| 8 | Річні обсяги утворення садових відходів із прибудинкових територій | тис. м3. | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
|  |  | тис. т | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 9 | Річні обсяги (потенційні) роздільного збирання вторинної сировини1) | тис. м3. | 207,09 | 207,74 | 201,33 | 200,98 | 200,56 | 196,45 |
|  |  | тис. т | 34,92 | 34,03 | 33,97 | 33,91 | 33,84 | 33,17 |
| 10 | Загальні річні обсяги утворення побутових відходів, ВГВ, БВ, СВ | тис. м3 | 697,05 | 681,67 | 680,94 | 680,41 | 679,63 | 672,01 |
|  |  | тис. т | 143,65 | 141,31 | 141,41 | 141,55 | 141,65 | 142,52 |
| 11 | Загальні річні обсяги утворення відходів електронного та електричного обладнання | тис. т | 1,59 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,41 |

Таблиця 2.5 – Прогнозні річні обсяги утворення рідких побутових відходів на 2019-2033 рр. в місті Суми

| Найменування показників | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2023 | 2033 |
| Річний об’єм утворення рідких побутових відходів, тис. м3 | 276,28 | 262,47 | 225,03 | 134,73 |
| Чисельність населення неканалізованих приватних будинків, тис. чол. | 30,28 | 28,76 | 24,66 | 14,77 |
| Середня річна норма утворення рідких відходів, м3 | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 9,125 |

1) – об’єм річних обсягів (потенційні) роздільного збирання вторинної сировини наведено у стані ущільнення.

Визначення вмісту та вартості цінних компонентів вторинної сировини в твердих побутових відходах, що утворюються в місті Суми.

Відповідно до звіту «Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми», який виконано за договором №21-08-19/392-б від 30.05.2019р. між ДП «НДКТІ МГ» та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, морфологічний склад ТПВ, що утворюється в місті Суми зазначений в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Морфологічний склад змішаних ТПВ міста Суми та вартісна оцінка вторсировини у річних обсягах побутових відходів.

| № з/п | Найменування вторинної сировини | Ринкова ціна, грн./кг* | Вміст вторсировини в ТПВ, % за мас. | Рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 р. |  |
|  |  |  |  | валовий вміст вторсировини, тис. т | валова вартість вторсировини, млн. грн. |
| 1 | Макулатура (картон, папір) | 1,5 | 11,83 | 1,02 | 1,53 |
| 2 | Пластмаса | 4,0 | 4,41 | 0,38 | 1,52 |
| 3 | Полімерна плівка | 3,0 | 0,42 | 0,04 | 0,11 |
| 4 | ПТЕФ пляшки (без кришок) | 3,0 | 3,09 | 0,27 | 0,81 |
| 5 | Чорні метали | - | - | - | - |
| 6 | Кольорові метали | - | - | - | - |
| 7 | Текстиль | - | - | - | - |
| 8 | Скло | 0,6 | 14,05 | 1,21 | 0,73 |
| 9 | Всього | - | 33,8 | 2,92 | 4,69 |

* - станом на 2019 рік.

Продовження таблиці 2.6.

|  | Найменування вторинної сировини | Ринкова ціна, грн./кг* | Рік |  | Ринкова ціна, грн./кг* | Рік |  | Ринкова ціна, грн./кг* | Рік |  | Ринкова ціна, грн./кг* | Рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  |  | 2020 р. |  |  | 2021 р. |  |  | 2022 р. |  |  | 2033 р. |  |
|  |  |  | валовий вміст вторсировини, тис. т | валова вартість вторсировини, млн. грн. |  | валовий вміст вторсировини, тис. т | валова вартість вторсировини, млн. грн. |  | валовий вміст вторсировини, тис. т | валова вартість вторсировини, млн. грн. |  | валовий вміст вторсировини, тис. т | валова вартість вторсировини, млн. грн. |
| 1 | Макулатура (картон, папір) | 1,5 | 1,03 | 1,54 | 1,58 | 1,03 | 1,62 | 1,65 | 1,04 | 1,71 | 2,83 | 1,09 | 3,09 |
| 2 | Пластмаса | 4,0 | 0,38 | 1,53 | 4,20 | 0,38 | 1,61 | 4,41 | 0,39 | 1,71 | 7,54 | 0,41 | 3,07 |
| 3 | Полімерна плівка | 3,0 | 0,04 | 0,11 | 3,15 | 0,04 | 0,12 | 3,31 | 0,04 | 0,12 | 5,66 | 0,04 | 0,22 |
| 4 | ПТЕФ пляшки (без кришок) | 3,0 | 0,27 | 0,81 | 3,15 | 0,27 | 0,85 | 3,31 | 0,27 | 0,89 | 5,66 | 0,28 | 1,58 |
| 5 | Чорні метали | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кольорові метали | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Текстиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Скло | 0,60 | 1,27 | 0,73 | 0,63 | 1,22 | 0,77 | 0,66 | 1,23 | 0,81 | 1,13 | 1,30 | 1,47 |
| 9 | Всього | - | 2,99 | 4,71 | - | 2,94 | 4,97 | - | 2,97 | 5,24 | - | 3,12 | 9,46 |

* – станом на 2019 рік.

Примітки:   - розрахункове зростання цін на вторсировину складає 5 % за рік

2.2.3 Технології та засоби механізації для збирання, вивезення та перероблення побутових відходів

Змет та сміття територій населеного пункту (ЗС)

В Схемі передбачається збирання змету та сміття із прибудинкових територій двірниками (із закріплених за ними площ) та складування на майданчику для складування змету, розташування якого зазначено у додатку К.

Змет та сміття із вулично-дорожньої мережі збирається механізовано та вручну працівниками комунального підприємства і вивозяться на майданчик для складування вуличного змету (додаток К).

Змет та сміття із рекреаційних територій зелених зон та прибережних територій водних об’єктів також збирається механізовано та вручну працівниками комунального підприємства і вивозиться на майданчик для складування рослинних відходів розташований за адресою  м. Суми, вул. М. Лукаша, 75 (нове будівництво).

Відходи електричних та електронних приладів

У м. Суми не існує системи збирання від населення і обліку відходів електричних та електронних приладів, а тому немає достовірних даних щодо обсягів їх утворення.

В рамках асоціації між Україною та ЄС (Закон України від 16.09.2014 №1678-VII) Україна має впровадити новітні системи управління відходами згідно із Директиви  2008/98/ЄС про відходи (Додаток ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»). На цей час в Україні розроблюються нормативно-законодавчі акти щодо поводження відходами електронного та електричного обладнання. Тому до Схеми санітарного очищення м. Суми включено основні механізми управляння відходами електронного та електричного обладнання.

Директива Європарламенту і Ради Європи 2002/96/ЄС від 27 січня 2003 року про відходи електричного та електронного призначення регламентує мінімальний показник роздільного збирання відпрацьованого електричного та електронного обладнання від домогосподарств в кількості 6-8  кг на 1 мешканця в рік.

Загальні розрахункові річні обсяги утворення та збирання відходів електричних та електронних приладів для м. Суми на та кінець 1-ї черги Схеми (2023 рр) орієнтовно становитимуть  – 1876,0 т відповідно та на 2-у чергу Схеми (2033 рр) – 2160,0 т.

Згідно методичних рекомендацій щодо збирання відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів, затверджених наказом Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22.01.2013 № 15, пункти збирання відходів електронного та електричного обладнання рекомендується розташовувати із розрахунку 1 приймальний пункт на 20 тис. мешканців. Кількість приймальних пунктів відходів електронного та електричного обладнання в м. Суми  приведено в таблиці 2.7.

Відходи електронного та електричного обладнання умовно поділяються на групи:

1.	Велика побутова техніка, геометричні розміри яких перевищують 50х50х50 см;

2.	Аудіо- та відео-обладнання;

3.	Мала побутова техніка, геометричні розміри яких не перевищують 50х50х50 см;

4.	Інформаційне та комунікаційне обладнання;

5.	Електричне обладнання та садова техніка;

6.	Освітлювальне обладнання та газорозрядні лампи;

7.	Медичне та спеціалізоване побутове обладнання.

Таблиця 2.7 – Кількість приймальних пунктів відходів електронного та електричного обладнання в м. Суми

| Найменування населеного пункту | Норма обслуговування населення одним приймальним пунктом, тис. чол. | Чисельність населення, тис. чол. |  | Кількість приймальних пунктів електронного та електричного обладнання, од. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на кінець першої черги, 2023 р. | на кінець розрахункового періоду, 2033 р. | на кінець першої черги, 2023 р. | на кінець розрахункового періоду, 2033 р. |
| м. Суми | 20 | 268,0 | 270,0 | 13 | 13 |

Пункт збирання відходів електронного та електричного обладнання може бути як стаціонарний так і мобільний. Стаціонарний пункт збирання розташовується в комунально-складській зоні міста.

У пунктах збирання відходів приймаються відходи електричного та електронного обладнання від населення за одиницями окремих видів відходів електричного та електронного обладнання з встановленням маси кожної приладу. Складувати відходи електричного та електронного обладнання необхідно за їх належністю до груп електричного та електронного обладнання. Зібрані відходи електричного та електронного обладнання транспортуються до спеціалізованих підприємств з переробки електронного та електричного обладнання.

Місця стоянки спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання відходів електронного та електричного обладнання за мобільною системою розташовуються на відстані не менше 150 м від шкіл, лікарень тощо.

При цьому населення інформується про час прибуття спеціально обладнаного транспортного засобу для збирання відходів електронного та електричного обладнання, або можливі зміни у розкладі, місце і тривалість його стоянки шляхом публікації у місцевих засобах масової інформації, а також розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів.

Від приймального пункту відходи електронного та електричного обладнання транспортуються до районного пункту збирання або на переробне підприємства. Районний  пункт збирання потрібен у випадку відсутності переробного підприємства  (рис. 2.2). При наявності переробного підприємства, відходи від приймальних пунктів транспортуються безпосередньо на переробне підприємство.

Споживач

Районний пункт збирання

Переробне підприємство

Муніципальні пункти збору

Приватні пункти збору

Приймальні пункти

Рисунок  2.2 –  Принципова схема поводження з відходами електронного та електричного обладнання в м. Суми на розрахунковий період (2023-2033 рр).

В районному пункті збирання або на переробному підприємстві відходи електронного та електричного обладнання сортуються за придатністю до подальшого використання. Якщо обладнання досі працездатне, його передають до соціальних організацій або продають. Повністю непридатне до повторного використання обладнання потрапляє на переробку. Компоненти, які отримують в результаті переробки електронного та електричного обладнання, використовують як сировину для інших підприємств.

Небезпечні відходи у складі побутових

В м. Суми відсутня система збирання від населення і обліку відходів електричних та електронних приладів, а тому немає достовірних даних щодо обсягів їх утворення.

В Україні існує система збирання та перероблення небезпечних відходів, яка регламентується чинним законодавством, підзаконними актами та нормативно-інструктивними документами, зокрема: Закон України «Про відходи»; «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами»; ДСанПін «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» (наказ МОЗ від 17.03.2011 р. № 145).

За цією системою підприємства, організації, установи, мешканці міста повинні збирати небезпечні відходи, які утворюються в побуті за їх видами, це, перш за все, ртутьвмісні матеріали (люмінесцентні лампи, термометри, термостати тощо), хімічні джерела струму (батарейки, акумулятори, конденсатори), матеріали та вироби, які містять важкі метали (електронні плати та інші вироби і деталі) та здавати їх спеціалізованим підприємствам (які мають відповідні ліцензії та дозволи) для перероблення і утилізації.

Для реалізації системи поводження з небезпечними відходами у складі ТПВ необхідно здійснити наступні завдання:

- встановити в громадських місцях та на контейнерних майданчиках спеціальні урни або ящики для використаних хімічних джерел струму (батарейок, побутових акумуляторів, конденсаторів тощо);

- забезпечити транспортування 1 раз на місяць зібраних урн або ящиків з ХДС до місць тимчасового зберігання;

- забезпечити вивезення на спеціалізовані підприємства з перероблення та утилізації окремих видів небезпечних відходів.

Люмінесцентні лампи слід збирати на організаціях та підприємствах м. Суми для подальшого транспортування на підприємства із перероблення.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (1120-2000-п) "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів", збираються окремо від інших видів побутових відходів у контейнери червоного кольору, а також відокремлюються на етапі збирання чи сортування і передаються споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Найбільш проблемними небезпечними відходами у складі побутових відходів є матеріали, які містять важкі метали, зокрема, ртуть (освітлювальні люмінесцентні лампи, термометри), свинець, мідь, кадмій, нікель (електронні плати); хімічні джерела струму (ХДС) (батарейки, малогабаритні акумулятори, конденсатори).

В організаціях, підприємствах м. Суми  люмінесцентні лампи збирають та здають на перероблення спеціалізованим підприємствам у відповідності з чинним законодавством, яке регламентує поводження з небезпечними відходами. Населенням люмінесцентні лампи використовуються мало і значного зростання їх використання не прогнозується. Використання ж ХДС населенням є масовим. Значна їх кількість потрапляє у побутові відходи.

За даними передпроектних досліджень у складі побутових відходів від житлового сектору хімічні джерела струму (ХДС) становлять до 0,003 % (за масою) і ртутні лампи – 0,004 %.

Для вирішення проблеми поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів Схемою передбачається збирання від населення та відправку на перероблення люмінесцентних ламп а також збирання ХДС та тимчасове їх зберігання.

Встановлюються правила, за якими небезпечні відходи (люмінесцентні лампи та хімічні джерела струму) приймаються від населення приймальним пунктом, розміщеним на території м. Суми, а також торгівельними організаціями, які їх реалізують (з використанням заставних цін). Крім того, передбачається встановлення спеціальних начіпних урн для ХДС на контейнерних майданчиках, а також в людних місцях на ринках, супермаркетах, мегамаркетах тощо.

Збирання небезпечних відходів від заготівельних пунктів, торгівельних  організацій, з урн на контейнерних майданчиках та інших місцях здійснюється спеціалізованими мобільними бригадами спеціального комунального підприємства з відповідно обладнаними транспортними засобами.

Зібрані НВ сортуються та підготовлюються і відправляються транспортними партіями на переробні підприємства.

Рідкі побутові відходи

Рідкі побутові відходи від неканалізованих приватних будинків та інших об'єктів вивозяться спеціально обладнаними транспортними засобами на зливну станцію, звідки вони подаються на очисні споруди м. Суми.

За прогнозом, рівень централізованого каналізування району буде поступово збільшуватись, прогнозується, що потреба в асенізаційних машинах для вивезення РВ буде зменшуватись.

На рисунку 2.3 наведена система поводження з рідкими відходами в м. Суми

Рисунок 2.3 – Система поводження з рідкими відходами в м. Суми

Тверді побутові відходи

На першу чергу Схеми  (2019-2023 рр.) в багатоквартирному секторі збирання ТПВ планується на три типи контейнерів за незмінною схемою: 1-й тип для збору ПЕТ пляшки, 2-й типу «Дзвін» для збору вторинної сировини (скло, папір, інші види пластику за переліком, 3-й тип для збору інших змішаних відходів. Впровадження схеми одноетапного перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й та 2-й тип контейнера або мішка (роздільне перевезення) від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів» з подальшою реалізацією, 3-й тип контейнера або мішка – від «контейнера» до «місця видалення відходів».

В приватному секторі збирання ТПВ планується у два типи мішків або контейнерів 2-го класу (за ДСТУ-8476), що розташовуватимуться індивідуально. 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера для збору – ПЕТ пляшки, скла, паперу, інших видів пластику за переліком, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера – інші змішані відходи. Одноетапна система перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами : 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера – від «контейнера» до «об’єкту сортування відходів» з подальшою реалізацією, 2-й тип мішка (чорний) або контейнера до «місця видалення відходів».

Об’єкти оброблення відходів та їх розташування:

- Об’єкт сортування побутових відходів на території ТОВ «А-МУССОН» (існуючий об’єкт, потужністю 15 т/добу для вторсировини);

- Місце видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, розташований на території Верхньосироватської сільської ради).

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) в районах багатоквартирної та садибної забудови передбачається продовження реалізації роздільного збирання ТПВ від населення в три контейнери або мішки. 1-й тип – ПЕТ пляшка, 2-й тип «Дзвін» - вторинна сировина (скло, папір, інші види пластику за переліком), 3-й тип інші змішані відходи.

Будівництво об’єкту сортування побутових відходів на території (потужність 200 т/добу) – 2022-2023 рр.

Захоронення змішаних відходів з 3-го типу контейнера або мішка на полігоні ТПВ, територія Верхньосироватської сільської ради.

На рисунку 2.4 наведена система поводження з твердими побутовими відходами в м. Суми

Великогабаритні відходи

На першу чергу Схеми (2019-2023 рр.) передбачається наступна технологія поводження з ВГВ.  Збирання ВГВ планується з спеціальні портальні контейнери для збирання  ВГВ, які встановлюються в районах багатоквартирної та садибної забудови (за заявками або графіком).

Перевезення ВГВ планується спеціально обладнаними транспортними засобами для перевезення ВГВ (портальні сміттєвози) до місце видалення відходів – полігон ТПВ (територія Верхньосироватської сільської ради).

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) передбачається продовження заходів передбачених на першу чергу Схеми: перевезення ВГВ планується спеціально обладнаними транспортними засобами для перевезення ВГВ до об’єкту сортування побутових відходів (розташування об’єкту див. додаток К).

На рисунку 2.6  наведена система поводження з великогабаритними відходами (ВГВ) м Суми.

Будівельні відходи

На першу чергу Схеми (2019-2023 рр.) передбачається наступна технологія поводження БВ. Збирання БВ планується в портальні контейнери для збирання  БВ, які встановлюються в районах багатоквартирної та садибної забудови за заявками або графіком.

Перевезення БВ планується спеціально обладнаними транспортними засобами для перевезення БВ (портальними сміттєвозами) до місця видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, територія Верхньосироватської сільської ради). Подрібнені будівельні відходи використовуються для пересипання шарів ТПВ на полігоні.

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) передбачається продовження заходів передбачених на першу чергу Схеми: перевезення БВ планується спеціально обладнаними транспортними засобами для перевезення БВ (портальні сміттєвози) до ділянки сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів (новий об’єкт, орієнтовно вул. М. Лукаша, 75).

На рисунку 2.5 наведена система поводження з будівельними (ремонтними) відходами в м Суми.

Відходи рослинного походження та відходи від об’єктів благоустрою

На першу чергу Схеми (до 2021 р.) відповідно до п. 3.7 наказу Міністерство охорони здоров’я України № 145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження державних  санітарних норм та правил утримання територій населених місць» у  період  листопаду  передбачається прибирання опалого листя. Зібране листя поступово збирається на прибудинкових територіях, територіях зелених насаджень загального користування, вулиць та доріг в межах міста у спеціально відведених місцях та вивозиться до місця видалення відходів – тимчасовий майданчик для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша,75.

Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

На другу чергу Схеми (починаючи з 2022 р.) передбачається продовження заходів зі збирання опалого листя. Зібране листя збирається на прибудинкових територіях, територіях зелених насаджень загального користування, вулиць та доріг в межах міста у спеціально відведених місцях та вивозиться до місця видалення відходів – майданчик для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, 75 (нове будівництво) для компостування.

Таблиця 2.7.1 – Усереднений морфологічний склад відходів від об’єктів благоустрою, вулиць та доріг (за дослідженнями ДП «НДКТІ МГ»)

| Місяць | Вміст основних компонентів відходів (за масою), % |  |  |  |  | Середня щільність, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залишки технологічних матеріалів | Наноси ґрунту, пил | Несортовані залишки (папір, сірники, недопалки та інше) | Опале листя | Частки зношення твердого покриття доріг |  |
| Березень | 55 | 35 | 7 | - | 3 | 1,47 |
| Квітень | 12 | 75 | 9 | - | 4 | 1,43 |
| Травень | - | 80 | 14 | - | 6 | 1,33 |
| Червень | - | 71 | 21 | - | 8 | 1,27 |
| Липень | - | 62 | 30 | - | 8 | 1,13 |
| Серпень | - | 60 | 30 | 2 | 8 | 1,10 |
| Вересень | - | 38 | 20 | 35 | 7 | 0,77 |
| Жовтень | - | 12 | 10 | 72 | 6 | 0,50 |
| Листопад | - | 80 | 7 | 10 | 3 | 0,17 |

Утворення ТПВв багатоквартирному секторі

3-й тип контейнера

(інші змішані відходи)

2-й тип контейнера

«Дзвін» (скло, папір, інші види пластику за переліком)

1-й тип контейнер

(ПЕТ-пляшка)

Місце видалення відходів

(полігон ТПВ)

Об’єкт сортування побутових відходів

Реалізація

Рисунок 2.4 – Система поводження з ТПВ в багатоквартирному та приватному секторі міста Суми на розрахунковий період Схеми

Утворення ТПВ в приватному секторі

2-й тип мішка (чорний) або контейнера – (інші змішані відходи)

1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера - (ПЕТ-пляшка, скло, папір, інші види пластику за переліком)

Місце видалення відходів

(полігон ТПВ)

Об’єкт сортування побутових відходів

Реалізація

Рисунок 2.4 – Система поводження з ТПВ в багатоквартирному та приватному секторі міста Суми на розрахунковий період Схеми

Утворення будівельних та ремонтних відходів

Збирання у змінні портальні контейнери

Перевезення на ділянку сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів

(нове будівництво, м. Суми, вул. М. Лукаша)

Пересипання шарів ТПВ на полігоні, та для інша реалізація

Рисунок 2.5 – Система поводження з будівельним та ремонтними відходами в м. Суми

Утворення великогабаритних відходів (ВГВ)

Збирання у змінні портальні контейнери

Перевезення на ділянку сортування  та подрібнення великогабаритних відходів на території об’єкту сортування

Рисунок 2.6 – Система поводження з великогабаритними відходами в м. Суми

Утворення відходів рослинного походження та відходів від об’єктів благоустрою

Збирання у вантажні автомобілі (самоскид)

Перевезення до місця видалення відходів – майданчик для складування рослинних відходів

Рисунок 2.6.1 – Система поводження з відходами рослинного походження та відходами від об’єктів благоустрою у м. Суми

Засоби механізації та обладнання для збирання та перероблення твердих побутових відходів

А) Контейнери та контейнерні майданчики

Контейнерні майданчики повинні відповідати ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків». Контейнерні майданчики модульного типу (1 модуль на 2 контейнери) розбірні із металевих конструкцій представлені на рис. 2.7, 2.8. Каркас виготовляється із труби (круглої чи квадратної, кутника тощо). Бокові стінки можуть бути із металевих чи пластикових листів або сітки. Навіс пластиковий або металевий.

Виготовляються модулі у вигляді окремих збірних одиниць. Транспортуються у розібраному вигляді до місць встановлення, збираються і закріплюються до твердого покриття болтовим з’єднанням. Модулі можуть з’єднуватись болтовим з’єднанням у блоки по 2, 3, 4 і більше модулів, відповідно, для 4-ох, 6-и, 8-и і більше контейнерів.

Орієнтовні розміри одного модуля (на 2 євроконтейнери місткістю 1,1 м3): ширина – 1500 мм, довжина – 3400 мм, висота – 2500 мм.

Рисунок 2.7 – Схема контейнерного майданчика для міської забудови

(модуль для двох контейнерів місткістю 1,1 м3)

1 – тверде дорожнє покриття; 2 – розбірний металево-пластиковий модуль для двох контейнерів; 3 – контейнер для змішаної вторсировини; 4 – контейнер для змішаних ТПВ; 5 – начіпна урна для хімічних джерел струму (ХДС – батарейки, акумулятори від побутової техніки, конденсатори тощо)

Рисунок 2.8 – Схема комплексного контейнерного майданчика

1 – тверде дорожнє покриття; 2 – контейнерний навіс із двох модулів; 3 – контейнери для змішаних ТПВ; 4 – контейнер для змішаної вторсировини; 5 – контейнер для відходів електричних та електронних приладів, 6 – начіпна урна для хімічних джерел струму (ХДС – батарейки, побутові акумулятори, конденсатори тощо); 7 – контейнер для великогабаритних відходів; 8 – контейнер для будівельних відходів (ремонтних) або для скла.

Підземні контейнери для побутових відходів

Схемою передбачається встановлення підземних контейнерів на прибудинкових територіях вільних від інженерних комунікацій. Правила встановлення повинні відповідати санітарним нормам та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Згідно вимог ДСП № 145 мінімальна відстань до контейнерних майданчиків має становити не менше 20 м.

В місцях розташування підземних контейнерів необхідно забезпечити умови для їх вологого прибирання, відведення дощової та талих вод. Відстань від підземних комунікацій необхідно дотримувати відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».   Перевагою підземних контейнерів є можливість обмежити поширення  запаху та виключити доступ до відходів безпритульними тваринами. Недоліком підземних контейнерів є можливість загнивання харчових відходів та утворення фільтрату за рахунок більшого об’єму та зменшення періодичності його вивезення.

Перевагами підземних контейнерів є підвищення естетики центральних вулиць, збереження історичного ландшафту. Дизайн легко адаптувати до характеристик навколишнього рельєфу та подолати будь-які бар’єри, створені підземними кабелями або трубами. Матеріали, обробка поверхні, якість та дизайн дають системі тривалий термін служби.

Підземні контейнери для збирання твердих побутових відходів можуть використовуватись поряд з системою традиційних наземних контейнерів.

Система підземних контейнерів є модульною, що дозволяє  в будь-який момент додавати різні параметри: контроль доступу, обмеження об’єму, контроль рівня завантаження контейнерів та інше.

Типи підземних контейнерів

Варіант №1

Система, що активно впроваджується  у м. Києві являє собою  5 м³ контейнер з оцинкованого металу, з секційним дном, що відкривається. Контейнер знаходиться у бетонній чаші та має досить естетичний приймальний блок, оздоблений сучасними сонячними батареями, які живлять датчики, які повідомляють через мережу інтернет про рівень наповнюваності контейнеру.

Орієнтовна вартість робіт встановлення одного підземного контейнеру становить близько 280 000 грн., що включає в себе роботи з інженерного проектування, вартість упорядкованої системи для збору ТПВ, до якої входить залізобетонний приямок, система водяного бар’єру та система безпеки, заглиблений контейнер з кришкою та сміттєприймальною колонкою, вартість монтажу та роботи з благоустрою прилеглої території.

Варіант №2

Варіант підземних контейнерів, які не потребують придбання спеціального автомобіля з грибковим зачепом. Але необхідна ліфтова система для автоматизованого підйому євроконтейнерів місткістю 1,1 м3. Зазначений контейнер типу 2 має наступну комплектацію: платформа з підйомним механізмом; сміттєприймачі порошкової покраски; додаткова комплектація: сміттєприймачі з нержавіючої сталі, бак сміттєвий на колесах євростандарт, сонячна панель, система відеонагляду, система пожежогасіння, відкачки води, система збору відпрацьованих батарейок, система контролю наповненості баків, безконтактна система доступу та інше.

Орієнтовна вартість робіт влаштування підземної сміттєвої системи на 3 баки (включаючи проектно-кошторисну документацію, земельні роботи, вартість робіт з благоустрою території) складає 600 000,00 грн. у цінах 2019 року.

Варіант №3

Ттип підземних контейнерів для змішаних відходів  марки SOTKON об’ємом 3 м³.  Ця система Португальського виробника SOTKON стає більш популярною не тільки у Європі, але й країнах Азії та Латинської Америки. У її основі також лежить бетонна чаша, але в неї вставляють менший за розміром 3-х кубовий пластиковий контейнер з герметичним дном. Отже відсутня можливість корозії, виливання фільтрату. Такий контейнер є легкий – власна маса становить 90 кг. І при цьому міцний, бо застосовують пластик товщиною до 8 мм, стійкий до механічних та теплових навантажень. Як результат, для його вигрузки потрібна більш проста техніка, вантажопідйомністю до 5 тон. Для такого типу контейнера, більш легкий підйомник можна встановити на сміттєвоз. Це дозволить уніфікувати парк сміттєвозів і одними і тими ж автомобілями обслуговувати звичайні контейнера 1,1 м3 так і підземні. Не потрібно перепланування маршрутів руху сміттєвозів, додаткових витрат на паливо та експлуатацію.

Обслуговування пластикових контейнерів SOTKON: необхідно мити не частіше ніж 1 раз на місяць.

Орієнтовна вартість підземних контейнерів становить 235 000 грн. за 1 контейнер (об’ємом 3 м³) у цінах 2019 року без урахування проектних робіт та робіт з благоустрою території.

Також зазначаємо, що послуги з інженерного проектування включають обстеження, аналіз завдання і збір вихідних даних для розробки проектно-кошторисної документації, безпосередньо розробка проектно-кошторисної документації, попередня передача замовнику для узгодження до подачі на експертизу, проходження експертизи та передача документації замовнику для затвердження. Орієнтовна  вартість проектних робіт, яка буде включати контрольну геодезичну зйомку складає близько 20,0 тис. грн.

Після обстеження та погодження з організаціями по постачанню тепла, води, газу та Укртелекома, які мають значні підземні мережі,  комісія із залученням представників проектної організацій, представниками департаменту забезпечення ресурсних платежів, управління архітектури та містобудування, інспекції з благоустрою, перевізниками ТПВ,  окремо для кожного підземного контейнеру визначається  місце розташування, врахувавши щільність забудови, наявність вільних земельних ділянок, наявність підземних інженерних мереж, споруд та комунікацій та наявність під’їзних шляхів для організації вивозу ТПВ.

Рисунок 2.7.1 - Підземні контейнери різного об’єму

Для застосування підземних контейнерів сміттєвози повинні бути обладнані спеціальними маніпуляторами для завантаження вмісту контейнера у сміттєвоз, які одночасно можуть обслуговувати і стандартні євроконтейнери (рис. 2.7.1).

Рисунок 2.7.2 - Ілюстрація збору ТПВ з підземних контейнерів

Рисунок 2.7.3 - Процес встановлення підземних сміттєзбірних контейнерів марки «Sotkon»

Рисунок 2.7.3 - Процес встановлення підземних сміттєзбірних контейнерів марки «Sotkon»

Об’єкт сортування побутових відходів

З огляду на морфологічний склад побутових відходів, містобудівні та економічні умови та обмеження в м. Суми найбільш прийнятним буде будівництво об’єкту сортування побутових відходів, який працює за механіко-біологічною технологією.

Формула та мета технології. Механіко-біологічна обробка (МБО-Т) проектується для утилізації матеріалів для однієї або більше цілей і для стабілізації біорозпадної фракції залишкових відходів. Практичними перевагами підприємств МБО-Т, є, перш за все: а) зниження обсягів відходів, б) зниження вмісту органічної речовини в відходах, які направляються для кінцевого розміщення або реалізації, в) поділ матеріалів для подальшої переробки (наприклад, підготовки твердого палива з відходів – RDF). Компостування призначене для зниження ваги і для додання інертності будь-яким біологічно активним органічних матеріалів (що зазвичай називаються "стабілізовані залишки").

Механіко-біологічно обробка (переробка) з отриманням RDF відображена в довіднику Європейській Комісії з найкращих доступних технологій поводження з відходами / The BAT (Best Available Techniques) Reference Document (скорочено «BREF»), entitled «Waste Treatments Industries».

Принцип дії. Змішані ТПВ збираються в пакетах або контейнерах та спеціальним комунальним транспортом доставляється на переробку на об’єкт сортування.

Системи збору ТПВ – за планово-регулярною (та -подвірною) схемою. Контейнери мають відповідати вимогам ДСТУ 8476-2015.

А) Стадія механічної обробки (переробки) ТПВ включає в себе сегрегацію та кондиціонування відходів. Основні технологічні процеси механічної стадії:

• розривання мішків та пакетів з відходами;

• витяг небажаних та небезпечних та великогабаритних компонентів, які можуть заважати подальшій переробці (наприклад, каміння, шини, метали);

• оптимізація розмірів частинок для подальшої переробки;

• поділ біоразпадних матеріалів в нижньому продукті попереднього просівання з тим, щоб їх можна було направити на процес біологічної обробки (підрешітчата фракція);

• поділ матеріалів з високою теплотворною здатністю, таких як текстиль, папір і пластмаси, в верхньому продукті попереднього просівання з тим, щоб їх можна було направити для виробництва палива (надрешітчата фракція).

• гомогенізація матеріалів, призначених для біологічної обробки.

ТПВ відходи вивантажуються на спеціально відведену площадку перед шнековим транспортером.

Далі ТПВ за допомогою ребристого конвеєру поступають до комунального роторного сепаратора. Швидкість обертання циліндру сепаратора становить 6-12 об/хв. За допомогою відцентрової сили скрізь отвори відокремлюються інертна фракція ТПВ та вологі харчові відходи (підрешітчата фракція) та попадаються на ребристий конвеєр для біорозпадної фракції. Конвеєр подає біорозпадні та інертні фракції до шредеру, який спрямовує відходи до комунального контейнеру.

Біорозпадні відходи транспортуються до цеху обробки біорозпадних відходів та виробництва компосту. Відходи вивантажують на поверхні цеху та формуються штабелі за допомогою спеціального пристрою для обробки відходів.

До роторного сепаратору подається струмінь повітря, який частково знепилює ТПВ. Звільнені від біорозпадної фракції та частково просушені відходи поступають до ручного сортування (надрешітчата фракція). Ручне сортування проводиться у спеціальній кліматичній камері з кондиціонуванням повітря.

Під час ручного сортування кожен сортувальник відбирає вторинну сировину визначеного виду (ПЄТ-, МЄТ-тара, папір, картон, плівка, скло). Відібрані компоненти сортувальники скидають до спеціального жолобу, по якому вторсировина попадає до контейнеру. В кожному контейнеру накопичується тільки визначений вид вторинної сировини.

Вторинна сировина за наповненням контейнерів подається на підлоговий конвеєр з гладкою поверхнею. Конвеєр подає вторинну сировину для прес-пакувальника. Після пакування у пресі брикети за допомогою маніпулятору складуються.

Залишок несортованої частини відходів: взуття, ганчір’я, частини деревини, композитні пластикові вироби, резина, шкіряні вироби та подібне, розглядаються як тверде паливо з відходів – RDF (від. англ. – refuse derived fuel). Такий залишок подрібнюється, пресується та пакується в брикети. Розміри брикетів від 0,8х1,0 до 1,2х1,4 м. Щільність складає 400-800 кг/м3, вологість до 15%.

Із залишку несортованої фракції за допомогою магнітного сепаратору виділяють метали. Над конвеєром знаходиться багатофазний магнітний сепаратор, який створює магнітне поле. Напрямок послідовності розташування обмоток магніту перпендикулярно напрямку руху конвеєра. Під впливом магнітного поля металеві вироби скидаються на інший конвеєр та доставляється для приймального бункеру.

Біорозпадна фракція, за допомогою механізмів формується в трикутні штабелі або бурти на полу цеха компостування в залежності від варіанту комплексу. Параметри буртів та штабелів приймаються в залежності від обраного методу компостування.

Дозрівання компосту відбувається від 3 до 8 тижнів.

Готовий компост додатково просушують та оброблюють на ситах та дробарці, фасують в пакети та відправляють на склад для подальшої реалізації. Відокремлюються інертні фракції та небезпечні матеріали (батарейки, акумулятори).

Опале листя, скошена трава також можуть додаватись до компосту під час компостування для корегування вологості.

Сфера застосування компосту – реалізація в якості ґрунту для домашніх рослин, використання в теплицях, використання для рекультивації полігонів або порушених територій, кар’єрів, в міських клумбах та газонах.

Біологічна стадія переробки ТПВ використовується в Нідерландах і Бельгії. В даний час великий інтерес до цієї технології проявляється в Сполученому Королівстві, де експлуатується кілька установок, а уряд Сполученого Королівства фінансує випробування таких нових технологій (за інформацією BREF).

Б) Технологічна схема біологічної стадії обробки (переробки) ТПВ

Аеробне оброблення (компостування) – це аеробний процес розкладання органічної речовини різними видами бактерій та грибків з отриманням  ґрунтоподібного матеріалу (компост) (визначення СОУ ЖКГ  03.09-014).

Для здрібнювання біорозпадної частини використовують спеціальні дробарки та механічні аератори. Також, здрібнювання відбувається за рахунок багаторазового перелопачування матеріалу, який компостується. Нездрібнені фракції відокремлюють на контрольному ситі. ТПВ подрібнюють молотковими дробарками.

Споруди та устаткування для компостування повинні забезпечують прийом і підготовку біорозпадних відходів, біотермічне знешкодження та остаточну обробку та фасування компосту. Біорозпадні відходи розвантажують на вирівняну площадку або бурти.

Цех компостування включає:

- сплановану ділянку на водонепроникній підставі, покриту бетонними плитами або блоків буртів;

- прийомна ділянка з двома розвантажувальними постами;

- спеціальне обладнання для формування буртів та штабелів;

- дробильно-сортувальне відділення, обладнане прийомним бункером із пластинчастим живильником, магнітним сепаратором, циліндричним гуркотом, дробаркою для компосту, бункером-наповнювачем для чорного металобрухту;

- систему зволоження і пожежегасіння, що складає з трубопроводів для поливання штабелів компосту.

У процесі компостування щільність матеріалу збільшується з 0,37 до 0,6-0,8 т/м3.

Компост вважається готовим якщо він витримав 3-денний період пастеризації, його температура зрівнялася з температурою навколишнього середовища, структура пухка і темна, без сторонніх запахів або включень. Обґрунтоване рішення про готовність компосту приймається на основі результатів лабораторних аналізів.

Сфера застосування RDF (твердого палива з відходів).

За інформацією BREF теплотворна здатність RDF складає приблизно 16,6 МДж/кг. Питома вага RDF на тону ТПВ складає приблизно 300-460 кг.

RDF (тверде паливо з відходів) може використовуватись у промисловості по виробництву цементу, літію, сталі та енергетиці.

Як відмічається в BREF, в даний час основними споживачами RDF є цементна і кам'яновугільна промисловість. Однак ринковий потенціал для майбутнього пов'язаний із сектором електроенергетики.

Сфера застосування компосту (продукт аеробного оброблення).

За інформацією BREF, в деяких країнах Європи компост з відходів використовується як матеріал для покриття (рекультивації) полігону та перекриття шарів ТПВ.

Сфера застосування компосту в Україні регулюється СОУ ЖКГ  03.09-014. Компост з відходів може бути призначений для використання у лісному господарстві, зеленому будівництві, рекультивації земель та сільському господарстві.

Для захисту від мікробіологічного зараження рекомендується застосування додаткового оброблення компосту вапном. Це призводить до збільшення рН та дозволяє зменшити концентрацію розчинних форм солей важких металів.

Дози внесення компосту в ґрунт розраховуються за методиками, які наведені у СОУ ЖКГ 03.09-014.

Контроль санітарно-гігієнічних показників добрив здійснюється згідно з Законом України «Про пестициди і агрохімікати».

Санітарна епідеміологічна станція повинна проводити перевірочний контроль санітарно – гігієнічних показників продукції не менше ніж 4 рази на рік.

Роздільно зібрана

вторсировина

25 т/год.

Приймальне відділення

Розривач пакетів

Приймально- подавальний

транспортер

Конвеєр ручного сортування

Пневмо-сепаратор

Подріб-нювач

Прес для тюкування вторсировини

Відібрана вторсировина

Негорючі інертні мінеральні компоненти

0,1 т/год.

RDF

1 т/год.

Прес для брикетування металів

Склад готової продукції

3 т/год.

Тара (контейнери, мішки) для окремих компонентів вторсировини

Рисунок 2.9 – Структурно-технологічна схема об’єкту сортування побутових відходів

(одного з можливих варіантів), проектна потужність 200 т на добу.

2.2.4 Місця розташування основних об’єктів поводження з побутовими відходами, маршрути та відстані перевезень

Існуючі об’єкти поводження з ТПВ:

- Місце видалення відходів – полігон ТПВ, розташований на території Верхньосироватської сільської ради (за межами населеного пункту);

- КП «Сумижилкомсервіс» СМР – експлуатація полігону, послуги (операції) з захоронення побутових відходів, розташування м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 49а;

- ТОВ «А-МУССОН» - збирання безпечних відходів, розташування м. Суми, вул.  Леваневського, 10/1;

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» - збирання безпечних відходів, розташування м. Суми, вул.  Березовий гай, 3;

- Тимчасовий майданчик для складування рослинних відходів, розташований м. Суми, вул. М. Лукаша,75

- Притулок для тварин, розташування м. Суми, вул. Римьского-Корсакова, 1;

Об’єкти поводження з ТПВ на 1-у чергу реалізації Схеми (2019-2023 рр.):

- Місце видалення відходів – полігон ТПВ, розташований на території Верхньосироватської сільської ради;

- КП «Сумижилкомсервіс» СМР – експлуатація полігону, послуги (операції) з захоронення побутових відходів, розташування м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 49а;

- ТОВ «А-МУССОН» - збирання безпечних відходів, розташування м. Суми, вул.  Леваневського, 10/1;

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» - збирання безпечних відходів, розташування м. Суми, вул.  Березовий гай,3;

- надавачі послуг з вивезення побутових відходів, визначених на конкурсних засадах та поводження з відходами визначені у встановленому законодавством порядку;

- Об’єкт сортування побутових відходів, м. Суми (розташування див. рис.1 додаток  К);

- Модульна зливна станція каналізаційних очисних споруд, розташування м. Суми, на КНС №3 , №9 або на території міських очисних споруд;

- Ділянка сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів, та складування та переробки рослинних відходів, розташування м. Суми, вул.  М.  Лукаша, 75;

- Майданчик для складування вуличного змету, (розташування див. рис.1 додаток  К);

- Притулок для тварин, розташування м. Суми, вул. Римьского-Корсакова, 1;

Об’єкти поводження з ТПВ на 2-у чергу реалізації Схеми (2024-2033 рр.):

- Місце видалення відходів – полігон ТПВ, розташований на території Верхньосироватської сільської ради;

- Об’єкт сортування побутових відходів, м. Суми (розташування див. рис.1 додаток  К);

- Модульна зливна станція каналізаційних очисних споруд, розташування м. Суми, на КНС №3, №9 або на території міських очисних споруд;

- Ділянка сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів, та складування та переробки рослинних відходів, розташування м. Суми, вул.  М.  Лукаша, 75;

- Майданчик для складування вуличного змету, (розташування див. рис. 1 додаток  К);

- Притулок для тварин, розташування м. Суми, вул. Римьского-Корсакова, 1;

Місця розміщення нових об’єктів Схеми санітарного очищення погоджені відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №57 від 23.03.17р.

2.3 Методи збирання і зберігання побутових відходів

2.3.1 Середньодобові обсяги вивезення побутових відходів та вторинної сировини

Середньодобові обсяги вивезення відходів та вторинної сировини у м. Суми на 2019 р, та 2023 р. наведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 – Середньодобові обсяги вивезення відходів та вторинної сировини у м. Суми

| № з/п | Найменування відходів, вторсировини | 2019 р. |  |  |  | 2023 р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальні річні обсяги, тис.м3 | Чисель-ність населення, тис. чол. | Сереньо-добове утворен-ня, м3 | Сереньодобове утворення, л/мешканця | Загальні річні обсяги, тис.м3 | Чисельність населення, тис. чол. | Сереньо-добове утворення, м3 | Сереньо-добове утворення, л/мешканця |
| 1 | Роздільно зібрана вторсировина | 201,74 | 265,66 | 552,70 | 2,15 | 199,68 | 251,43 | 547,06 | 2,18 |
| 2 | Залишкові ТПВ | 396,36 | 265,66 | 1 085,90 | 4,23 | 392,31 | 251,43 | 1 074,81 | 4,28 |
| 3 | Великогабаритні відходи | 55,70 | 265,66 | 152,61 | 0,59 | 57,11 | 251,43 | 156,46 | 0,62 |
| 4 | Ремонтні (будівельні) відходи | 20,43 | 265,66 | 55,97 | 0,22 | 21,47 | 251,43 | 58,83 | 0,23 |
| 5 | Садові відходи | 7,45 | 265,66 | 20,41 | 0,08 | 7,45 | 251,43 | 20,41 | 0,08 |
| 6 | Небезпечні відходи | 1,54 | 265,66 | 4,22 | 0,02 | 1,51 | 251,43 | 4,13 | 0,02 |
| 7 | Рідкі відходи | 276,29 | 30,28 | 756,95 | 25 | 123,69 | 13,56 | 338,88 | 25 |

2.3.2 Аналіз стану забезпечення у сміттєзбірних контейнерах та урнах, рекомендації щодо їх розміщення та утримання

Для збирання побутових відходів в м. Суми приймаємо збирання побутових відходів в контейнери місткістю 1,1 м3. Вони можуть бути встановлені по одному або групам по 2-3 і більше, з облаштуванням контейнерних майданчиків.

Для збирання вторинної сировини в Схемі приймаємо збирання побутових відходів в контейнери:

Для багатоквартирного сектору:

- типу «Дзвін» об’ємом 3,5 м3. (скло, папір, інші види пластику за переліком);

- типу «Сітка» об’ємом 1,1 м3 (ПЕТ-пляшка).

Для приватного (садибного) сектору:

- контейнер другого класу (за ДСТУ-8476) або мішок (кольоровий).

Для центральних районів:

- підземний контейнер, об’ємом 3 м3 (для інших змішаних побутових відходів).

Відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, сумарний об’єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 %.

Для збирання великогабаритних (ВГ) та ремонтних (будівельних) відходів приймаємо відповідно контейнери 16м3 та 5м3.

Проаналізувавши існуючий стан поводження з ТПВ, масу та об’єм твердих побутових відходів, що утворюються в місті Суми та вихідні дані надані замовником, про наявний стан та кількість сміттєзбірних контейнерів (табл. 2.9), можна зробити висновок, що забезпеченість міста Суми в сміттєзбірних контейнерах є задовільною. Тому необхідність у збільшенні парку контейнерів у місті Суми відсутня.

Таблиця 2.9 - Існуючий стан сфери поводження з ТПВ, стан парку сміттєзбірних контейнерів в місті Суми

| Найменування відходів або вторсировини |  | Об’єм утворення відходів у відповідну добу тижня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Змішані відходи | куб. м | 1591,8 | 3183,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | т | 265,97 | 531,95 | - | - | - | - | - | - |
| ПЕТ-пляшка | куб. м | 205,46 | 410,93 | 616,39 | 821,86 | 1027,32 | 1232,78 | 1438,25 | 2876,49 |
|  | т | 8,22 | 16,44 | 24,66 | 32,87 | 41,09 | 49,31 | 57,53 | 115,06 |
| Інша вторсировина (за переліком) | куб. м | 149,52 | 299,04 | 448,56 | 598,08 | 747,60 | 897,13 | 1046,65 | 2093,29 |
|  | т | 89,71 | 179,43 | 269,14 | 358,85 | 448,56 | 538,28 | 627,99 | 1255,98 |

| Найменування відходів або вторсировини | Од. вим. | Об’єм контейнерного парку, який дозволяє накопичувати відходи у відповідну добу тижня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Змішані відходи | куб. м | 1795,2 | 3590,4 | - | - | - | - | - | - |
| ПЕТ-пляшка | куб. м | 316,8 | 633,6 | 950,4 | 1267,2 | 1584 | 1900,8 | 2217,6 | 4435,2 |
| Інша вторсировина (за переліком) | куб. м | 330,9 | 661,8 | 992,7 | 1323,6 | 1654,5 | 1985,4 | 2316,3 | 4632,6 |

Розміщення та утримання сміттєзбірних контейнерів

Під час тимчасового зберігання побутових відходів у контейнерах має бути виключене їх біологічне розкладання, розвіювання вітром та розкидання. У відповідності з ДСанПін (наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011) "Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць" термін зберігання відходів у контейнерах в холодний період року (при середньодобовій температурі – 5 оС і нижче) не повинен перевищувати 3 доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі + 5 оС) – не більше 1 доби.

Вивезення великогабаритних та будівельних (ремонтних) відходів має здійснювались в міру накопичення, але не рідше 1 разу на тиждень. Вивезення окремих складових побутових відходів (вторсировини), що не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше, за графіком, узгодженим з виконавцем послуг з вивезення та замовником послуг. В умовах м. Суми Схемою передбачається їх вивезення 1 раз на 3 доби.

Контейнери підлягають миттю та дезінфекції засобами дозволеними для використання МОЗ України (Додаток Б) у літній період року – не рідше 1 разу на 10 діб, а в інші періоди – не рідше 1 разу на місяць.

Для миття контейнери мають вивозитись на спеціально облаштовані стаціонарні мийки, або можуть використовуватись спеціалізовані мобільні установки (машини) для миття та дезінфекції контейнерів на контейнерних майданчиках.

Контейнери для будівельних відходів мають розміщуватись тимчасово за заявками замовників, в місцях де здійснюється ремонт житла.

Контейнери для великогабаритних відходів мають встановлюватись тимчасово у визначених місцях за узгодженим з перевізником та замовником графіком у різних районах почергово, з розрахунку охоплення всього населеного пункту протягом 3 місяців.

Таким чином, склад сміттєзбірних контейнерів в міста Суми має включати:

- контейнери (металеві або пластикові), місткістю 1,1 м3 (на колесах з кришками);

- металеві портальні контейнери для великогабаритних (ВГВ) відходів, місткістю 16м3;

- металеві контейнери для будівельних відходів, місткістю 5м3;

- спеціальні контейнери для відходів, як вторинної сировини місткістю – 2,5 м3 – для збору ПЕТ-пляшки та спеціальні контейнери для збору вторинної сировини типу «Дзвін» - місткістю – 3,5м3;

- підземні контейнери, об’ємом 3 м3 (для інших змішаних побутових відходів).

У відповідності з ДСанПін (наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011) "Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць" для забезпечення  шумового  комфорту населення побутові відходи слід вивозити,  як правило,  не раніше ніж о 7 годині і не пізніше  ніж  о  23  годині,  при  цьому  рівні  шуму  не  повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

Розрахунок потреби в сміттєзбірних урнах

Для збирання та короткочасного зберігання вуличного і дворового сміття на території м. Суми передбачаєтсья встановлення сміттєзбірних урн.

Урни для сміття встановлюються у відповідності з вимогами ДСанПін (наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011) на всіх об′єктах благоустрою. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м – на територіях із середньою і низькою щільністю населення.

Крім того, урни встановлюються на зупинках громадського транспорту, біля входів у торгівельні заклади, громадські і житлові будівлі та споруди. Урни встановлюються також на тротуарах та пішохідних доріжках з інтервалом 30 м, на міжбудинкових та міжквартальних проїздах, магістральних вулицях з інтервалом 50 м, на ринках – 1 урна на 200 м2, на об′єктах міського озеленення, зонах рекреації – 1 урна на 800 м2.

Конструкції урн мають бути зручними для користування, відповідати естетичним та санітарним вимогам. Місця встановлення урн мають вибиратись таким чином, щоб урни не перешкоджали руху транспорту та пішоходів, бути доступними для випорожнення та обслуговування.

Очищення урн здійснюється систематично в міру їх наповнення. За утримання урн в належному санітарному стані відповідають підприємства, організації та установи, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій. В таблиці 2.10 наведено необхідну кількість урн для міста Суми.

Таблиця 2.10 – Необхідна кількість урн для міста Суми

| № № п/п | Місце розташування | Наявна кількість урн, од | Розрахункова кількість урн, од |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуари да пішохідні доріжки | 457 | 1 304 |
| 2 | Магістральні вулиці |  | 2 600 |
| 3 | Ринки |  | 118 |
| 4 | Об’єкти міського озеленення, зони рекреації, озеленені території загального користування |  | 1 164 |
| Всього |  | 457 | 5 186 |

2.3.3 Розрахунок потреби в контейнерних майданчиках, їх розміщення, улаштування та утримання

Сміттєзбірні контейнери мають розміщуватись на контейнерних майданчиках, облаштованих відповідно до вимог ДСанПін (наказом МОЗ України № 145 від 17.03.2011 року) «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць». Облаштування майданчиків повинно відповідати ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків». Згідно із вимог чинного ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» майданчики для контейнерів повинні бути віддалені на відстань не менше 20 м від вікон житлових будинків, навчальних та лікувально-профілактичних закладів, громадських будівель та споруд, дитячих майданчиків та зон відпочинку (рис.2.9).

Збирання ВГВ повинно проводитись на території житлової забудови в спеціально відведених місцях – контейнерних майданчиках, на відстані не менше 20 метрів від вікон з рекомендованим радіусом обслуговування 300 м.

Головним напрямком у сфері поводження з будівельними (ремонтними) відходами на перспективу є їх роздільне збирання, тимчасове розміщення у великогабаритних контейнерах, а у разі неможливості – у мішках на контейнерних майданчиках з подальшим транспортуванням до приймального пункту та подальше перероблення на об’єкті сортування та подрібнення великогабаритних відходів. На контейнерному майданчику повинна бути виділена площадка для складування мішків з будівельними відходами, а також окремих будівельних елементів, які не можна в них помістити.

Необхідна кількість контейнерних майданчикі для м. Суми на розрахунковий термін Схеми наведена в табл. 2.10.

Рис.2.9 - Розташування майданчика з контейнерами для збирання ТПВ

Де                          − санітарна зона майданчика;                       −   радіус обслуговування майданчиком;

−   майданчик з контейнерами для збирання ТПВ

Таблиця 2.10 – Кількість контейнерних майданчиків, необхідна для міста  Суми

На  2019 - 2033 роки

| Роки | Розрахункова кількість контейнерних майданчиків за роками, шт. |
| --- | --- |
| 2019 | 311 |
| 2023 | 310 |
| 2033 | 310 |

Для міста Суми рекомендовано контейнерні майданчики модульного типу (рис. 2.10). Один модуль на 2-4 контейнери. Набором модулів можна створювати майданчики на 2, 4 і більше контейнерів. Контейнерні майданчики промислового виробництва, вони виготовлені з металу (несуча конструкція) та пластику (накриття). Модулі розбірні і легко монтуються у визначеному місці. При необхідності їх можна демонтувати і перенести в інше місце. Між собою модулі з’єднуються за допомогою болтового з’єднання.

Рисунок 2.10 – Приклад контейнерного майданчику модульного типу

2.4 Перевезеня побутових відходів

2.4.1 Транспортна схема перевезення побутових відходів в м. Суми

В Схемі приймається незмінювальна система збору ТПВ, як найбільш продуктивна, оскільки вона дозволяє найефективніше використовувати сміттєвози і досягти найбільшої продуктивності праці.

Організація транспортування ТПВ регламентується переважно «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ДСН №145 «Утримання територій населених пунктів».

Збір і транспортування побутових відходів у м. Суми здійснюється за планово-подвірною системою у строки, передбачені санітарними правилами.

Планово-подвірна система збирання і видалення побутових відходів включає в себе:

а) підготовку відходів до навантаження в сміттєвозний транспорт;

б) організацію тимчасового зберігання відходів у домоволодіннях;

в) збір та вивезення побутових відходів з території домоволодінь і організацій;

г) знешкодження та утилізацію побутових відходів.

2.4.1 Розрахунок необхідної кількості спеціальних транспортних засобів для вивезення побутових відходів

Визначення необхідної кількості машин проводимо з урахуванням  «Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.06.2010 № 176, та Норм часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів, Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №170 від 01.06.2010 р.

Методика та розрахунок кількості спеціальних транспортних засобів для перевезення побутових відходів та вторсировини наведений в додатку Г.

Необхідна кількість спеціальних транспортних засобів для перевезення побутових відходів, вторинної сировини, ВГВ,  ремонтних та рідких відходів  для м. Суми на розрахунковий період Схеми наведена в табл. 2.11.

Кількість асенізаційних машин приймається у кількості 20 шт на кожні 100 тис. мешканців, що проживають у будинках, що не підключені до міської каналізації.

Таблиця 2.11 – Необхідна кількість спеціальних транспортних засобів для перевезення побутових відходів, вторинної сировини, ВГВ, ремонтних відходів та рідких відходів в м. Суми

| Спеціальний транспортний засіб |  | Необхідна кількість за роками, од. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| найменування | марка | 2019 | 2020 | 2023 | 2033 |
| Збиральні кузовні сміттєвози для збирання залишкових ТПВ | 308/1 з КМУ* | 32 | 31 | 31 | 30 |
| Збиральні кузовні сміттєвози для збирання вторсировини, | 308/1 з КМУ* | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Контейнерні сміттєвози для збирання ВГВ, місткістю 16 м3 | КУБО-137* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Контейнерні сміттєвози для збирання ремонтних відходів, місткістю 8м3 | СБМ 301/3* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Асенізаційні машини для вивезення рідких побутових відходів, місткістю 8 м3 | СБМ 301/3* | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Всього |  | 63 | 58 | 58 | 57 |

Примітки: * - або аналогічний за вказаними параметрами

2.4.2 Логістика збирання та вивезення побутових відходів у м. Суми

Технології вивезення ТПВ будуть базуватись на використанні кузовних та контейнерних збиральних сміттєвозів малого та середнього класу вантажопідйомності.

В Схемі передбачаєтсья перевезення роздільно зібраної вторсировини на об’єкті сортування та подальшою реалізацією та захоронення на полігоні ТПВ інших змішаних відходів.

Схемою передбачається створення у місті Суми комплексної системи поводження з побутовими відходами, яка буде включати їх роздільне збирання та вивезення, сортування та перероблення, а також захоронення на полігонах інших відходів.

Для цього передбачається наступне.

На 1-у чергу Схеми (2019-2023 рр):

- впровадження роздільного збирання (1-й тип контейнера типу «сітка» для збору ПЕТ-пляшки, 2-й тип контейнера типу «Дзвін» для збору скла, паперу, інших видів пластику за переліком);

- будівництво об’єкту сортування відходів, потужністю 200 т/добу;

- створення ділянки для складування вуличного змету;

- будівництво об’єкту сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів.

На 2-у чергу Схеми (2024-2033 рр.).

- подальший розвиток роздільного збирання;

- зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні;

Структурні схеми логістики побутових відходів за роками реалізації Схеми (2019-2033 рр.), а також розподіл потоків ТПВ при їх вивезені наведено на рисунку 2.11.

Захоронення

на полігоні ТПВ

Об’єкт сортування побутових відходів

Реалізація вторинної сировини

1-й тип контейнера (ПЕТ-пляшка)

2-й тип контейнера (скло, папір, інші види пластику за переліком)

3-й тип контейнера (інші відходи)

66,3 %

Рисунок 2.11 – Структурна схема логістики та перевезення  ТПВ в місті Суми за роками реалізації Схеми (2019-2033 рр)

33,7%

2.5 Заходи щодо реконструкції, утримання та рекультивації звалища ТПВ

Місце видалення відходів – полігон ТПВ розташований на північний захід від с. Братське та на 3,5 км на південний захід від с. Кам’яне, власник – комунальне підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, площа зайнята МВВ – 5,74 га (проектна потужність полігону 10,0 га).

Полігон ТПВ має витриману санітарно-захисну зону 500 м.

Для виконання всіх технологічних операцій пов’язаних із захороненням твердих побутових та негабаритних відходів згідно з проектом, полігон  ТПВ  оснащений набором необхідних машин і механізмів.

Ураховуючи можливий негативний вплив полігону ТПВ на природне середовище, працівниками підприємства в повному обсязі виконуються усі необхідні заходи, спрямовані на захист атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод, про свідчать данні лабораторних досліджень проб атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод з території полігону ТПВ, які щороку проводять спеціалісти Державної установи «Центральна лабораторій МОЗ України».

Відсутність порушень правил експлуатації полігону ТПВ підтверджено актом планової перевірки «дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами», яку в 2019 році проводили працівники Державної екологічної інспекції у Сумській області (Акт №383/04, Додаток М).

27.12.2017 року, на підставі постанови № 1462 Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради видана ліцензія на здійснення операцій з захоронення побутових відходів, що є підтвердженням відповідності існуючим стандартам та вимогам, яким повинен відповідати полігон ТПВ.

Фактичні обсяги прийнятих для захоронення ТПВ, з початку експлуатації станом на 01.05.2019 року складають – 874 930,77 т (в неущільненому стані).

З метою забезпечення безперебійної роботи полігону ТПВ в 2017 році здійснюються заходи з вирішення питання будівництва та введення в експлуатацію наступних черг полігону ТПВ, а саме: 17.05.2019 року з Верхньосироватською сільською радою укладений договір оренди земельної ділянки, площею 7,4468 га, під розміщення полігону ТПВ.

У 2019 році розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво                      ІІІ черги полігону (в тому числі проведено роботи з оцінки впливу на довкілля). Будівництво ІІІ черги полігону заплановано на 2020-2021 роки.

Полігон ТПВ повинен забезпечувати охорону навколишнього середовища за шістьма показниками шкідливості: органолептичному, загальносанітарному, фітоаккумуляційному, міграційно-водному, міграційно-повітряному і санітарно-токсикологічному. Полігон повинен забезпечувати санітарне та епідемічне благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ.

На полігон ТПВ приймають тверді побутові відходи з житлових будинків і громадських будівель, установ, підприємств торгівлі та громадського харчування, а також вуличне, садове та будівельне сміття, та інші види твердих інертних відходів за відповідним обґрунтуванням, а також промислові відходи III-IV класів небезпеки при узгодженні з місцевими органами санітарно-епідеміологічної та екологічної служб та органом державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Прийняттю на полігон ТПВ не підлягають відходи, які можуть бути вторинною сировиною (при можливості утилізації); відходи, що містять токсичні, отруйні та агресивні щодо споруд полігона ТПВ речовини (люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, кислоти, луги тощо).

Полігон ТПВ в м. Суми включає комплекс інженерних споруд, комунікацій та тимчасових будівель. Додатково повинні бути передбачені споруди для збору, зберігання та очищення фільтрату, місця для зберігання інертного матеріалу для ізоляції технологічних шарів полігону, територія для господарської зони, місця стоянки, миття та дезінфекції сміттєвозів та спецтехніки, вагова і радіаційний контроль.

Розміри і потужність полігона ТПВ визначаються потребами у складуванні твердих побутових відходів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм, чисельності населення, що обслуговується, розрахункового терміну експлуатації, річної норми накопичення ТПВ.

Розроблюваною Схемою передбачається:

- при реалізації 1-ї черги Схеми на 2023 рік скорочення річних обсягів захоронення відходів на 33,8 % за рахунок відбору вторинної сировини;

- при реалізації 2-ї черги Схеми (2024-2038 рр.) продовження скорочення річних обсягів захоронення відходів на 33,8 % за рахунок вивезення відходів на об’єкт сортування для їх подальшого перероблення, рекультивація І та ІІ черги полігону.

Вимоги до рекультивації полігону.

Схемою передбачається розроблення проектно-кошторисної документації щодо рекультивації полігону побутових відходів та проведення експертизи в 2021-2022 роках.

Рекультивація полігону здійснюється після заповнення його на проектну відмітку та заповнення його проектної місткості. Рекомендовано провести інженерно-вишукувальні роботи з визначення фактичного об’єму заповнення полігону ТПВ.

Рекультивація І та ІІ черги полігону передбачає зняття, складування, збереження та нанесення родючого шару на порушені землі після закриття полігону. Проектом рекультивації полігону передбачається один з таких напрямків: сільськогосподарський, лісогосподарський, будівельний.

Впроваджуються наступні варіанти рекультивації:

- консервування тіла полігону або звалища (пасивна рекультивація);

- консервування тіла полігону або звалища із застосуванням методів активного впливу на звалищний ґрунт (активна рекультивація);

- дегадазція та використання біогазу;

- відновлення території для подальшого цільового використання.

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ІЗ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ III-IV КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ

3.1 Поводження з промисловими відходами, щодо яких підтверджено належність до III-IV класів небезпеки та які підлягають знешкодженню, захороненню, переробленню чи утилізації

Основними видами багатотоннажних промислових відходів у м. Суми , які можуть захоронюватись на полігонах ТПВ або перероблятись разом з побутовими відходами, є будівельні відходи, які утворюються при будівництві, реконструкції та технічному переоснащенні будівель та споруд.

У м. Суми будуються, реконструюються та технічно переоснащуються переважно житлові будинки, торгівельні заклади, офісні приміщення тощо. Будівництво ведуть будівельні компанії та приватні забудовники. При цьому утворюються промислові будівельні відходи. Більша частина цих відходів вивозиться будівельними компаніями та приватними забудовниками на полігон ТПВ.

3.2 Обсяги утворення всіх видів промислових відходів III-IV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами

У місті Суми згідно вихідних даних наданих замовником обсяги утворення промислових відходів за 2018 р. становлять -  75 652 м3 (табл.3.1).

Таблиця 3.1 – Обсяги утворення та вивезення будівельних відходів станом на 2018р.

| № | Вид відходів | Обсяги утворення та вивезення відходів за 2018 рік |  | Місце вивезення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | т |  |
| 1 | Будівельні (відходи від житла) відходи (БВ) | 75 652 | 47,28 | Полігон ТПВ |

Утворення будівельних відходів, пов’язане з кризовими явищами в Україні, загалом, і в м. Суми, зокрема. Однак така ситуація є тимчасовою.

За таких обставин можна передбачити, що в м. Суми обсяги будівництва будуть мати тенденцію до збільшення їх кількості. При цьому очікуванні обсяги утворення будівельних відходів будуть трохи нижчими, оскільки вдосконалюються технології будівництва, зокрема і в напрямку зменшення обсягів утворення будівельних відходів. Будівельні компанії застосовують сучасні технології монолітно-каркасного будівництва з несучими залізобетонними конструкціями, використовують нові матеріали для кладки стін, нові теплоізоляційні матеріали тощо, при яких будівельних відходів утворюється менше.

Сучасні технології перероблення будівельних відходів базуються на використанні комплексів подрібнювально-сортувальних машин та обладнання, на яких будівельні відходи переробляються на вторинні будівельні матеріали (наповнювачі бетону, щебінь широкого спектру фракцій, відсів, тощо). Такі машини та обладнання, як вітчизняних так і зарубіжних виробників, широко представлені на ринку України. Такі машини та комплекси мають велику продуктивність (20-60 т/год.), проте вони є громіздкими та металомісткими.

На першу чергу Схеми (2019-2023 рр.) передбачається збирання БВ у спеціальні контейнери, які встановлюються в межах багатоквартирної та садибної забудови. Будівельні відходи транспортуються від майданчиків біля джерел утворення до ділянки сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів з подальшою реалізацією.

На другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) передбачається продовження заходів запланованих на першу чергу Схеми, перевезення БВ планується спеціально обладнанними транспортними засобами до об’єкту сортування та подрібнення відходів.

3.3 Поводження з будівельними відходами III-IV класів небезпеки, які підлягають знешкодженню, захороненню, переробленню чи утилізації

Будівельні відходи м. Суми, які можуть бути захороненні на полігоні ТПВ або перероблятись разом з побутовими відходами, наведені в табл. 3.2 – 3.4.

Найбільшу вагу в промислових відходах складають будівельні (ремонтні) відходи. У м. Суми  будівельні (ремонтні) відходи утворюються переважно від будівництва, реконструкції та ремонтів приміщень. Більша частина цих відходів вивозиться на полігон ТПВ.

Таблиця 3.2 - Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які дозволено приймати на полігон ТПВ без обмеження і використовувати як ізолювальний матеріал

| Код групи і виду відходів | Вид відходу |
| --- | --- |
| 1.23.01 | Алюмосилікатний шлам Сб-г-43-6 |
| 1.36.02.1 | Азбестоцементний лом |
| 1.36.02.2 | Азбесткрихта |
| 1.39.01 | Відходи бентоніту |
| 1.39.03 | Гашене вапно, вапняк, шлами після гасіння |
| 1.39.03 | Тверді відходи крейди, хімічно осаджені |
| 1.39.06 | Оксид кремнію (при виробництві ПВХ і АІСL3) |
| 1.39.08 | Сплав солей сульфату натрію |
| 1.39.09 | Селікогель (із адсорберів висушення нетоксичних газів) |
| 1.23.02 | Шлам з фільтр-пресів виробництва селікогелю (містить глину і кремнезем) |
| 1.23.03 | Шлам соди гранульований |
| 1.23.03 | Відходи дистиляції у виді CaSO3 содово-кремнистого виробництва |
| 1.29.00 | Формівні стержневі суміші, що не містять важких металів |
| 1.23.05 | Шлами хімводоочистки і пом'якшення води |
| 1.36.02.3 | Тверді відходи виробництва шиферу |
| 1.39.1 | Шлаки ТЕЦ, котелень, що працюють на вугіллі, торфі, сланцях чи ТПВ |
| 1.39.12 | Шліфувальні матеріали |

Таблиця 3.3 – Перелік промислових відходів III-IV класів небезпеки, які дозволяється приймати на полігон ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ)

| Код групи та виду відходів | Вид відходу | Гранична кількість промислових відходів, т/1000 м3 ТПВ |
| --- | --- | --- |
| 1.39.15 | Гетинакс електротехнічний листовий Ш-8,0 | 10 |
| 1.39.16 | Липка стрічка ЛСНПЛ-0,17 | 3 |
| 1.39.17 | Поліетиленова трубка ПНП | 10 |
| 1.39.18 | Склолакотканина ЛСЕ-0,15 | 3 |
| 1.39.19 | Склотканина Е2-62 | 3 |
| 1.39.20 | Текстоліт електротехнічний листовий Б-16,0 | 10 |
| 1.39.21 | Фенопласт 03-010-02 | 10 |

Таблиця 3.4 – Перелік промислових відходів III-IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ) з додержанням особливих умов

| Код групи та виду відходів | Вид відходу | Гранична кількість промислових відходів, т/1000м3ТПВ | Особливі умови складування на полігоні ТПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.39.26 | Активоване вугілля виробництва вітаміну В-6 | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.28 | Дерев'яні та тирсово-стружкові відходи | 10 | Не повинні містити тирсу, яка йде на посипання підлоги в промислових приміщеннях |
| 1.21.06 | Обрізки хромових шкір | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.29 | Незворотна дерев'яна та паперова тара | 10 | Не повинна включати промаслений папір |
| 1.39.30 | Обрізки шкірозамінників | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.31 | Відбілюючий грунт | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| Примітка. Вирубка гуми та інші гумові відходи можуть прийматися без кількісних обмежень за наявності спеціально відкритих для них в ґрунті траншей з наступною засипкою |  |  |  |

Рекомендації з організації збирання будівельних відходів.

Будівельні відходи – це всі відходи які утворюються в ході будівельно-ремонтних робіт, вони включають: демонтаж, ремонт, будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення будівель та споруд.

Для збору будівельних відходів рекомендується встановлення портальних контейнерів для сміття. Використовування контейнерів можливе по заявкам, в залежності від необхідності, а  інші промислові відходи перевозяться транспортом підприємств.

В м. Суми передбачається організація створення майданчика для переробки будівельних відходів із використанням комплексів подрібнювально-сортувальних машин та обладнання, на яких будівельні відходи перероблюються на вторинні будівельні матеріали (для наповнення бетону, використання для укладки доріг тощо).

Будівельні відходи можуть використовуватись для ізоляції карт, коригування вологості змішаних ТПВ, заповнення карсту в тілі полігону, для мощення тимчасових доріг та проїздів, нівелювання поверхні полігону, створення дренажних шарів для відведення фільтрату, біогазу, тощо.

Металічні будівельні відходи можуть здаватись на місцеві пункти прийому металобрухту. Паперові та картонні відходи можуть здаватись на місцеві пункти прийому макулатури.

Відходи поліетилену та скла необхідно передавати до вторинної переробки.

РОЗДІЛ 4 ЗАХОДИ З ПРИБИРАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

Механізоване прибирання територій є одним з важливих і складних завдань санітарного очищення та охорони навколишнього середовища населених пунктів. Якість робіт з прибирання і санітарного очищення населених пунктів залежить від раціональної організації робіт і виконання технологічних режимів. Влітку виконуються роботи, що забезпечують максимальну чистоту доріг з удосконаленим покриттям і приземних шарів повітря. Взимку проводяться найбільш трудомісткі роботи: видалення снігу, боротьба з ожеледдю, запобігання сніжно-крижаним утворенням.

Для організації робіт по механізованому прибиранню територію населеного пункту розбивають на ділянки, що забезпечує виконання всіх видів робіт за встановленою технологією.

Для кожної машини, що виконує роботи по літньому або зимовому прибиранню, комунальним автотранспортним підприємством складається маршрутна карта, тобто графічний контур шляху проходження машин, послідовність і періодичність виконання тієї або іншої технологічної операції. Відповідно до маршрутних карт розробляють маршрутні графіки. При зміні місцевих умов (зміні умов руху на ділянці, ремонті дорожніх покриттів на одній з вулиць і таке інше) маршрути корегують. Один екземпляр маршрутів руху машин має знаходиться на підприємстві, що займається прибиранням, інший - у водія. Водіїв машин закріплюють за певними маршрутами, що підвищує відповідальність кожного виконавця за терміни і якість робіт.

4.1 Заходи щодо механізованого прибирання об’єктів благоустрою

Літнє прибирання вулично-дорожньої мережі

У місті Суми обліковується 362,40 км вулично-дорожньої мережі площею 2741,70 тис. м2 , в тому числі:

- удосконалене покриття -  198,20 км;

- асфальто-бетонним покриттям – 133,10  км;

- без удосконаленого покриття – 37,10 км;

- тротуарів – 104,39 км.

Протяжність вулично-дорожньої мережі обладнаної закритою дощовою каналізацією становить – 32,30 км.

Основні заходи, які має проводити підприємство з утримання вулично-дорожньої мережі - це сезонне та періодичне (при необхідності), систематичне прибирання територій.

Прибирання здійснюється комплексно з використанням ручного підмітання та переміщення змету із проїжджих частин доріг та тротуарів у лоткову зону доріг (у валки або купи) та з подальшим механізованим або ручним завантаженням змету в транспортні засоби і вивезенням його на полігон ТПВ.

Механізоване систематичне та періодичне (за потребою) прибирання вулично-дорожньої мережі має здійснюватися підмітально-прибиральними машинами.

Перелік основних механізованих та ручних робіт, які мають виконуватися при літньому утриманні вулично-дорожньої мережі є наступним:

1. Підмітання проїжджої частини вулиць і площ підмітально-прибиральними машинами.

2.  Підмітання лотків вулиць і площ підмітально-прибиральними машинами.

3. Підмітання важкодоступних територій з удосконаленим покриттям (вручну).

4. Очищення тротуарних плит та елементів мощення вручну.

5. Поливання та миття за допомогою поливально-мийних машин.

6. Миття проїжджої частини вулиць і площ поливально-мийними машинами.

Зимові підмітально-прибиральні та протиожеледні роботи

Зимове прибирання прибудинкових територій

Зимове прибирання прибудинкових територій м. Суми, включає прибирання та вивіз снігу, підсипка доріг.

Основними роботами двірників при зимовому утриманні прибудинкових територій є:

1) підмітання територій;

2) збір та видалення сміття в контейнери ТПВ;

3) відкидання снігу від під’їздів, з проходів, проїздів, майданчиків;

4) ручне посипання території піском (піщано-соляною сумішшю), (тротуари, дворові перехідні доріжки, зовнішні сходи і майданчики перед входом у під’їзд) ;

5) участь у механізованому прибиранні снігу (навантаження снігу до транспортного засобу) ;

6) очистка від снігу та льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів;

7) руйнування ожеледі та обмерзань твердого покриття.

Зимове прибирання вулично-дорожньої мережі та боротьба зі слизькістю на дорогах

Зимове утримання вулично-дорожньої мережі міста Суми, як і літнє здійснює КП «Шляхрембуд» СМР.

Вулиці першочергового прибирання снігу:

| № з/п | Найменування вулиць, площ, тощо. | Площа утримання, м² |
| --- | --- | --- |
|  | Систематичне утримання в зимовий період |  |
| 1 | вул. 1-ша Замостянська (від пров.Токаревського до вул. Лінійної) | 7092 |
| 2 | вул. 1-ша Набережна р. Стрілки (від вул. Першотравнева до Покровській пл..) | 2719 |
| 3 | вул. 2-га Залізнична | 9700 |
| 4 | вул. Степана Бандери | 35401 |
| 5 | вул. Білопільський шлях | 37952 |
| 6 | вул. Богуна | 2944 |
| 7 | вул. Борова | 4330 |
| 8 | вул. Веретинівська | 11920 |
| 9 | вул. Юрія Ветрова | 16537 |
| 10 | вул. Воскресенська | 1720 |
| 11 | вул. Г.Кондратьєва | 83136 |
| 12 | вул. Гагаріна | 6175 |
| 13 | вул. Героїв Сумщини | 16810 |
| 14 | вул. Горького | 20560 |
| 15 | вул. Івана Сірка (від вул. Героїв Крут до пр.-ту М. Лушпи) | 23258 |
| 16 | вул. Іллінська | 19885 |
| 17 | вул. К.Зеленко | 4378 |
| 18 | вул. Ковпака | 21080 |
| 19 | вул. Кооперативна | 7553 |
| 20 | вул. Косівщинська | 10015 |
| 21 | вул. Кощія | 12000 |
| 22 | вул. Леваневського | 21710 |
| 23 | вул. Лінійна | 9773 |
| 24 | вул. Металургів | 22565 |
| 25 | вул. Н. Холодногірська | 8689 |
| 26 | вул. Набережна р. Стрілки | 10799 |
| 27 | вул. Набережна р. Сумки | 11232 |
| 28 | вул. Родини Линтварьових | 12614 |
| 29 | вул. Охтирська (від вул. Серпнева до вул. Харківська) | 10722 |
| 30 | вул. Сергія Табали (Сєвєра) | 18446 |
| 31 | вул. Паркова (від вул. Нижньосироватській до вул. Борова) | 5595 |
| 32 | вул. Перекопська | 4142 |
| 33 | вул. Першотравнева (від вул. Покровська до вул. Степана Бандери) | 18251 |
| 34 | вул. Петропавлівська | 22263 |
| 35 | вул. Покровська | 7544 |
| 36 | вул. Привокзальна | 13703 |
| 37 | вул. Прокоф'єва | 42759 |
| 38 | вул. Р. Корсакова (від вул. Володимирівська до вул. Серпнева) | 12630 |
| 39 | вул. Реміснича | 11030 |
| 40 | вул. Роменська | 34932 |
| 41 | вул. Санаторна | 6007 |
| 42 | вул. Серпнева | 6851 |
| 43 | вул. СКД | 12999 |
| 44 | вул. Слобідська | 4902 |
| 45 | вул. Соборна | 5190 |
| 46 | вул. Тополянська | 39053 |
| 47 | вул. Троїцька | 20625 |
| 48 | вул. Харківська (автодорога від вул. Г. Сумщини до повороту на с. Василівка) | 102239 |
| 49 | вул. ХХ років Перемоги | 28573 |
| 50 | вул. Володимирська | 8852 |
| 51 | вул. І. Харитоненка | 9724 |
| 52 | вул. Баранівська | 22096 |
| 53 | вул. Героїв Крут | 49821 |
| 54 | вул. Чернигівська | 16850 |
| 55 | вул. Чехова (від пров. Чехова до вул. 2-га Залізнична) | 5287 |
| 56 | вул. Чорновола | 22971 |
| 57 | вул. Ювілейна | 10468 |
| 58 | майдан Незалежності (Центральна площа Незалежності) | 14463 |
| 59 | Площа Покровська | 21275 |
| 60 | пров. Громадянський (від вул. 20років Перемоги до станції швидкої допомоги) | 2177 |
| 61 | пров. Токарівський | 2710 |
| 62 | пров. Чехова | 1533 |
| 63 | пр-т. Курський (автодорога) | 89888 |
| 64 | пр-т. М. Лушпи (автодорога) | 58791 |
| 65 | пр-т. Шевченко | 16906 |
| 66 | вул. 8 Березня | 7575 |
|  | Разом: | 1242390 |
|  | За погодженням, в зимовий період |  |
| 1 | вул. Олександра Аніщенка | 5012 |
| 2 | вул. Вигонопосиленська | 11150 |
| 3 | вул. М. Вовчка (від вул. Миру до вул. Серпнева) | 2512 |
| 4 | вул. Прикордонна | 9498 |
| 5 | вул. Псільська (від вул. Троїцька до пров. Суханівський) | 3780 |
| 6 | вул. Героїв Небесної Сотні | 6232 |
| 7 | вул. Харківська (проїзди) | 18879 |
| 8 | вул. Шишкарівська (від вул. О. Аніщенка до вул. Героїв Небесної Сотні) | 2972 |
| 9 | пров. 9 Травня | 2020 |
| 10 | пров. Терезова | 1290 |
| 11 | пр-т. М. Лушпи (проїзди) | 11421 |
| 12 | вул. Інтернаціоналістів | 13444 |
| 13 | вул. Миру | 1600 |
| 14 | вул. Леоніда Бикова | 3120 |
| 15 | вул. Супруна | 9911 |
|  | Разом: | 102841 |
|  | Всього: | 1345231 |

Основними роботами є прибирання та вивезення снігу з вулиць та доріг, а також боротьба з зимовою слизькістю на дорогах та ожеледицею.

Перелік основних механізованих та ручних робіт, які мають виконуватись при зимовому утриманні вулично-дорожньої мережі міста є наступним:

- Очищення території від снігу.

- Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу.

- Посипання покриттів тротуарів та зупинок міського пасажирського транспорту піском або сумішшю піску з хлоридами (вручну).

- Посипка проїзної частини доріг піщано-соляною сумішшю механізовано (піскорозкидувачами).

- Очищення території з удосконаленим покриттям від обледеніння з попередньою обробкою хлоридами.

- Зняття снігових накатів та обмерзань (наледі) плугами.

- Згрібання снігу в валки з одночасним підмітанням плужно-щітковими снігоочищувачами.

- Згрібання снігу з формуванням снігових валів.

Вручну сніг відкидається з недоступних для машин та механізмів місць, з території вузьких тротуарів, проїздів, проходів. Повністю механізованими є також процеси розподілу по дорожньому покриттю фрикційних матеріалів, піщано-соляних сумішей, хімічних реагентів тощо. Заходи щодо боротьби з зимовою слизькістю проводяться на всій основній території вулично-дорожньої мережі. Використовується гранвідсів та сіль.

КП «Шляхрембуд» СМР на балансі має такі основні машини для прибирання:

- машини дорожні комбіновані – 13 од;

- снігоочисна техніка – 23 од;

- трактори та автогрейдера – 18 од;

- снігонавантажувачі – 2 од;

- навантажувачі фронтальні – 7 од;

- самоскиди – 13 од.

Збирання, вивезення, утилізація сміття та відходів

Основним видом утворюваних відходів під час проведення літніх та зимових підмітально-прибиральних робіт є – змет.

Щільність вуличного-змету залежить від його складу і коливається в межах 0,6-1,6 т/м3. За вихідними даними наданими замовником кількість змету, що утворюється в м. Суми в результаті підмітально-прибиральних робіт становить – 36 000 т/рік.

Змет, що утворюється в м. Суми має навантажуватись до спеціально обладнаного транспортного засобу та вивозитись до майданчику складування вуличного змету.

4.2 Основні завдання та вимоги до літнього та зимового прибирання об’єктів благоустрою, черговість виконання робіт

Основні вимоги до прибирання міських територій

Основні вимоги до прибирання вулично-дорожньої мережі

Прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів України має здійснюватись у відповідності з чинними нормативними вимогами.

У відповідності з Державними санітарними нормами і правилами утримання територій населених місць необхідно дотримуватись таких вимог.

1. Механізоване миття, поливання і підмітання проїжджої частини вулиць і майданів з твердим покриттям у літній період слід проводити планово.

2. Під час миття дорожнього покриття накопичені в прилотковій частині дороги забруднення не повинні викидатись потоками води на смуги зелених насаджень або тротуар.

3. Проїжджа частина вулиць, на яких відсутня зливова каналізація, для зниження запиленості повітря і зменшення забруднень повинна прибиратись підмітально-прибиральними машинами.

4. У зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України.

5. Забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах.

6. Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально обладнані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

У відповідності із Методичними рекомендаціями з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів прибиральні роботи вулично-дорожньої мережі міста мають бути організовані в наступному порядку:

1. Роботи з прибирання території об’єктів благоустрою мають сезонний характер: літні та зимові.

2. Літні роботи складаються з систематичних та періодичних операцій.

Систематичні роботи із літнього прибирання включають в себе:

- підмітання, очищення об’єктів благоустрою;

- перевезення вуличного змету.

Періодичні роботи із літнього прибирання включають в себе:

- прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;

- прибирання наносів ґрунту після зливових дощів;

- прибирання ділянок, прилеглих до будівельних майданчиків;

- згрібання та перевезення опалого листя;

3. Роботи з зимового прибирання різняться за ступенем важливості та черговості виконання робіт.

В першу чергу рекомендується проводити:

- згрібання та підмітання снігу;

- оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворення ожеледі та сприяють її ліквідації;

- розчищення снігових валів.

Потім рекомендується проводити:

- формування снігового валу;

- видалення снігу;

- зачищення покриття у місцях розміщення снігового валу після його видалення;

- сколювання та видалення льоду і сніжно – льодового накату;

- підмітання за тривалої відсутності снігопаду.

4. Роботи з прибирання поділяються на механізовані, ручні та комплексні.

Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливе застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або у разі неможливості забезпечення об’єкту необхідними механізмами.

Ручне прибирання доцільно здійснювати в світлу частину доби з врахуванням природного освітлення в залежності від пори року:

- у весняно-літню пору року – 1-е прибирання з 5-00, 2-е прибирання до 20-00;

- в осінньо-зимову пору року – 1-е прибирання з 6-00, 2-е прибирання до 17-00.

Не рекомендується здійснювати ручне прибирання на лотковій частині вулиці шириною менше, ніж 1,2 м.

5. Маршрути роботи машин і механізмів складаються за кільцевою схемою для зменшення холостих переїздів.

6. В складі дільниці механізованого прибирання, наприклад, може бути: опорний пункт для стоянки тротуарних машин, майданчик для складання вуличного змету і пункти заправляння водою.

7. До механізованого прибирання можна провести підготовлення території об’єкта благоустрою виконанням наступних робіт:

- зарівнюванням тріщин у асфальтобетонному покритті та швів збірних елементів покриття згідно з вимогами державних норм і правил;

- виправлення осідання на покриттях із плит;

- реконструкція ділянок, на яких робота прибиральної техніки ускладнена;

- перенесення торгових кіосків, урн, лав, сміттєзбірників в місця, де вони не заважатимуть роботі прибиральної техніки;

- перевірка несучої здатності покриття тротуарів для визначення можливості регулярного проїзду прибиральних машин магістрального типу.

8. З метою зниження засміченості покриття, рекомендується проводити наступні заходи:

- асфальтування проїздів та дворів;

- установку бортового каміння, поребриків;

- обладнання в’їздів на будівельні майданчики захисними гратами.

- Якість прибирання можна оцінювати за залишковою засміченістю після виконання технологічних операцій, як це наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Оцінка якості літнього прибирання

| Допустимий рівень засміченості, г/м2 | Вид прибирання | Залишкова засміченість покриття, г/м2* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «відмінно» | «добре» | «задовільно» | «незадовільно» |
| 30 | Механізоване підмітання | до 7 | 7-10 | 10-15 | понад 15 |
|  | Прибирання ручним способом | до 10 | 10-15 | 15-20 | понад 20 |
| 50 | Механізоване підмітання Прибирання ручним способом | до 5 до 10 до 15 | 5-8 10-14 15-20 | 8-15 14-20 20-30 | понад 15 понад 20 понад 30 |
| 80 | Механізоване підмітання Прибирання ручним способом | до 8 до 15 до 20 | 8-12 15-20 20-25 | 12-20 20-30 25-35 | понад 20 понад 30 понад 35 |

*-дані з контрольних ділянок, які розміщенні через кожні 500 м у місцях частого гальмування транспорту

Режим літнього утримання міських вулиць та доріг

1. Під час планування робіт по утриманню міських вулиць та доріг (визначення обсягів робіт, потреби в робочій силі, машинах, механізмах і технологічних матеріалах) слід приймати циклічну систему, згідно якої кожен вид робіт періодично повторюється через певні проміжки часу.

2. Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття, г/м2 (грам на 1 м лотка для проїзної частини з інтенсивністю руху транспорту понад 60 авт./год.).

| Місце прибирання | Гранична норма засміченості покриття г/м2 |
| --- | --- |
| Внутрішньо-квартальні проїзди до житлових та громадських будинків, тротуари, пішохідні вулиці і алеї | 20 |
| Проїзна частина магістральних вулиць і доріг, житлових вулиць із заасфальтованими прилеглими проїздами та дворами | 30 |
| Проїзна частина житлових вулиць із не заасфальтованими прилеглими проїздами і дворами, внутрішньо-квартальні проїзди які ведуть до комунально-побутових об'єктів | 50 |
| Проїзна частина вулиць та доріг у промислових і комунально-складських зонах | 80 |
| Внутрішньо-квартальні проїзди, які ведуть до технологічних та будівельних майданчиків | 110 |

3. Для міських вулиць та доріг може бути призначена така періодичність прибирання покриття, не рідше:

- проїзної частини вулиць та доріг з приведеною інтенсивністю руху, тис. авт. за добу в обох напрямках:

| Інтенсивність руху, тис. автомобілів за добу | Періодичність прибирання |
| --- | --- |
| до 1 | 1 раз на тиждень |
| 1-2 | 2 рази на тиждень |
| 2-4 | 1 раз на 2 доби |
| 1-8 | 1 раз на добу |
| 8-12 | 2 рази на добу |
| 12-16 | 3 рази на добу |
| 16-20 | 4 рази на добу |
| понад 20 | 5 разів на добу |

- внутрішньо-квартальних проїздів, що ведуть до:

| Об’єкт прибирання | Періодичність прибирання |
| --- | --- |
| технологічних та будівельних майданчиків | 1 раз на тиждень |
| комунально-побутових об'єктів | 1 раз на 2 доби |
| житлових та громадських будинків | 1 раз на добу |

- тротуарів з інтенсивністю пішохідного руху, чол./год.:

| Інтенсивність руху, чол./год | Періодичність прибирання |
| --- | --- |
| до 50 | 1 раз на 2 доби |
| 50-100 | 1 раз на добу |
| понад 1000 | 2 рази на добу |

- тротуарів в зонах торговельних об'єктів - 2 рази на добу

- вокзалів, зупинок громадського транспорту  - 2 рази на добу

4. Основною технологічною операцією під час літнього утримання міських вулиць та доріг є підмітання покриття з подальшим вивезенням сміття.

5. Підмітання дорожнього покриття слід здійснювати вдень від 7 до 21 години, причому після висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу.

Внутрішньо-квартальні проїзди, місця вуличної стоянки автомобілів, тротуари, пішохідні вулиці й доріжки (алеї) також підмітають по всій їх ширині.

6. Вулиці з односторонніми проїздами, а також середину проїзної частини та резервні зони на площах і майданах прибирають підмітально-прибиральними машинами, які обладнані двома лотковими щітками.

7. Робоча швидкість підмітально-прибиральної машини під час підмітання лотка проїзної частини повинна становити 5-8, а її середини – 8-12 км/год.

8. На вулицях та дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною, щоб уникнути повторного засмічення лотків, спочатку прибирають тротуари, а потім проїзну частину.

9. Недоступні для прибиральної машини місця на тротуарах та внутрішньо-квартальних проїздах прибирають вручну.

Прибирання недоступних місць повинне закінчуватись не пізніше, ніж за 20-30 хв. до проходження прибиральної машини.

10. Механізоване прибирання залишків технологічних матеріалів, які застосовуються для боротьби із зимовою слизькістю доріг, та ґрунтових наносів проводиться навантажувачем і підмітально-прибиральною машиною. Спочатку автогрейдер, який рухається у напрямку транспортного потоку, розпушує відкладення, відокремлює їх від покриття і укладає валиком у лотку проїзної частини на відстані 0,3-0,5 м від бордюру. Потім навантажувачем, який рухається назустріч напрямку руху, бруд навантажують до самоскидів, які наближаються до нього заднім ходом і після завантаження від'їжджають у напрямку руху транспортного потоку. Завершує прибирання лотка підмітально-прибиральна.

11. Залишки технологічних матеріалів та ґрунтові наноси слід прибирати, поки вони ще не зовсім висохли

12.  Сміття із урн із змінними внутрішніми піддонами, розміщеними на відстані до 7 м від бордюру, перевантажують до сміттєвозу, який рухається по проїзній частині, або до кузова самохідного шасі, якщо його проїзд можливий по тротуару. Якщо проїзд по тротуару неможливий, сміття із урн перевантажують до візка і транспортують в ньому до контейнерів, які розміщені на спеціально призначених для цього майданчиках.

З контейнерів сміття перевантажують до сміттєвозу і транспортують до місць складування чи на звалище.

Режим зимового утримання міських вулиць та доріг

1. Усі роботи, що виконуються зимою, поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколу, ліквідація ожеледі та боротьба із слизькістю доріг.

2. У випадках, коли середня інтенсивність руху транспортних засобів не перевищує 120 авт./год. із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год. (за висотою шару неущільненого снігу), снігоочищення проводять тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів.

3. Залежно від інтенсивності руху та температури повітря, очищення проїзної частини без застосування хімічних реагентів починають не пізніше, як через 0,5 год. після початку снігопаду і повторюють через кожні 1,5-2 год. по мірі накопичення снігу.

Після закінчення снігопаду виконують завершальні роботи – сніг згрібають та підмітають.

4. У випадках, коли середня інтенсивність руху транспортних засобів перевищує 120 авт./год., застосовують комбінований спосіб снігоочищення засобами механізації з використанням хімічних реагентів – механо-хімічний.

5. Процес механо-хімічного способу снігоочищення складається із циклів технологічних етапів, які повторюються у певному порядку (табл. 4.2):

Таблиця 4.2 – Рекомендовані етапи технологічного процесу снігоочищення вулиць

| № з/п | Режим снігоочищення | інтенсивність снігопаду, мм/год. (за висотою неущільненого снігу) | Тривалість етапів технологічного процесу снігоочищення, год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | витримування | обробка технологічними матеріалами | інтервал | згрібання та підмітання | всього |
| 1 | Перший цикл 1 | 5-10 | 0,75 | 1/2 | 3 | 3/2 | 7,75 |
| 2 | 2 | 10-30 | 0,25 | 1/2 | - | 3/2 | 4,25 |
| 3 | 3 | понад 30 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
| 4 | Наступні цикли 1 | 5-10 | - | 1/2 | 3,75 | 3/2 | 7,75 |
| 5 | 2 | 10-30 | - | 1/2 | 0,25 | 3/2 | 4,25 |
| 6 | 3 | понад 30 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |

Примітка. В чисельнику зазначена тривалість етапів у разі використання кристалічних реагентів, в знаменнику піщано-соляної суміші.

- витримування (проміжок часу від початку снігопаду до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг, необхідний для того, щоб виключити утворення вільних розчинів на дорожньому покритті у результаті контакту технологічних матеріалів із снігом);

- обробка дорожнього покриття технологічними матеріалами (кристалічними реагентами або піщано-соляною сумішшю);

- інтервал (етап припинення робіт, протягом якого на обробленому технологічними матеріалами покритті накопичується і переміщується колесами транспортних засобі сніг);

- згрібання та підмітання снігу (плужно-щітковими снігоочисниками).

- Кількість циклів залежить від тривалості снігопаду.

6. Покриття 2-х та 4-х смугової проїздної частини обробляє одна машина, при більшій ширині проїзної частини – дві, які рухаються виступом з інтервалом 20-25 м.

Робоча швидкість розкидачів технологічних матеріалів повинна становити 25-30  км/год, а під час роботи на вузьких вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, а також в зоні зупинок громадського транспорту – 10-15 км/год.

7. На вузьких вулицях із інтенсивним рухом транспортних засобів та пішоходів, в зоні зупинок громадського транспорту і стоянок автомобілів обробляти покриття технологічними матеріалами слід особливо обережно, виключаючи попадання матеріалів за межі проїзної частини.

8. В залежності від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати нормам, наведеним у табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Норми розподілу технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць

| № з/п | Температура снігу, С0 | Кількість матеріалів, г/км2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кристалічні реагенти | піщано-соляна суміш |
| 1 | вище - 6 | 15 | 200 |
| 2 | від - 6 до -18 | 18 | 300 |
| 3 | нижче - 18 | 35 | 400 |

Примітка. Норми розподілу піщано-соляної суміші відповідають такій, що вміщує сіль у кількості біля 8% від загальної маси.

9. Згрібання і підмітання 2-смугових вулиць та доріг виконує один плужно-щітковий снігоочисник: спочатку очищує один бік проїзної частини, а потім - другий.

Якщо проїзна частина має більшу ширину, сніг згрібає і підмітає колона плужно-щіткових снігоочисників, кількість яких має бути достатньою, щоб за одне проходження здійснити очищення половини проїзної частини, а на вулицях та дорогах з односторонніми проїздами - всієї ширини проїзду.

10. Снігоочисники у колоні повинні рухатися з інтервалом 15-20 м виступом так, щоб слід очищеної смуги покриття від машини, яка йде попереду, перекривався на 0,25-0,5 м.

Під час інтенсивних снігопадів на широких вулицях перекриття очищуваних смуг може становити 0,8-1,2 м.

11. На вулицях та дорогах, де снігоочищення покриття проводиться із застосуванням хімічних реагентів, сніг складують тільки на проїзній частині. У цьому випадку робоча швидкість руху снігоочисників не повинна перевищувати 20 км/год.

Якщо снігоочищення проводять без застосування хімічних реагентів, робоча швидкість руху снігоочисників може становити 30-40 км/год.

12. Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год. сніг слід згрібати та підмітати окремо. Спочатку снігоочисники рухаються з піднятими щітками і тільки згрібають сніг плугом, а підмітають щітками після припинення снігопаду під час завершальних операцій снігоочищення.

Розподільне згрібання і підмітання снігу раціональне і у випадках, коли процес снігоочищення складається з двох і більше циклів.

13. Після згрібання снігу з проїзної частини слід негайно здійснювати розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах (на довжину, рівну ширині переходу, але не менше як на 5 м), зупинках громадського транспорту (на довжину не менше 45-65 м відповідно для одиночних і здвоєних тролейбусів або автобусів, в тому числі на довжину не менше 10 м в напрямку руху після встановленого дорожнього знаку, що вказує місце зупинки громадського транспорту), на в'їздах у двори та внутрішньо-квартальні проїзди. Розчищення снігового валу слід виконувати повністю до самого бордюру.

14. На вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище, снігові вали слід повністю розчищати над зливостічними колодязями.

15. Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

16. Якщо снігові вали заважають рухові тролейбусів або спричиняють умови, коли пропускна здатність звуженої валами проїзної частини менша за інтенсивність транспортного потоку, необхідно організовувати вивезення снігу протягом 2-4 діб після закінчення снігопаду.

17. До початку формування снігових валів під навантаження мають бути закінчені роботи по очищенню межуючих з проїзною частиною тротуарів, сніг з яких скидають до лотка.

18. Сніговий вал, який розміщено у лотку проїзної частини, формують під навантаження двома автогрейдерами, що йдуть один за другим, або одним за два проходження. Під час першого проходження ніж автогрейдера зсуває сніговий вал від бордюру на відстань 0,3-0,5 м, під час другого – підбиває вал з боку проїзної частини.

Якщо сніговий вал укладають посередині проїзної частини, то його формування під навантаження обмежується підбиванням з обох боків плужно-щітковим снігоочисником або автогрейдером до розмірів основи, відповідних ширині захвату снігонавантажувача.

19. Для навантаження снігу з проїзної частини вулиць та доріг слід використовувати снігонавантажувачі з поздовжнім розміщенням навантажувального транспортера.

20. Під час навантаження снігу із валу, що знаходиться у лотку проїзної частини, снігонавантажувач з поздовжнім розміщенням навантажувального транспортера повинен рухатися проти напрямку руху транспортного потоку, а самоскиди, які йдуть під навантаження – заднім ходом за навантажувачем по очищеній від снігового валу смузі. Після навантаження самоскид повинен вливатися у потік транспорту, не перетинаючи його.

У разі розміщення снігового валу посередині проїзної частини снігонавантажувач може рухатися у будь-якому напрямку, а завантажені снігом самоскиди виїжджають тільки вправо в напрямку руху транспортного потоку.

21. Під час навантаження снігу роторними снігоочисниками (снігонавантажувачами) вони разом із самоскидами повинні рухатись у напрямку транспортного потоку.

22. Самоскиди, які використовуються для вивезення снігу з міських вулиць та доріг, повинні мати нарощувальні борти висотою 0,6-1,2 м.

23. Очищення покриття від шару снігово-льодового накату або льоду виконують таким чином. Спочатку шар обробляють кристалічними хімічними реагентами при нормі посипання 200-300 г/м2 (найкращий ефект досягається при використанні реагентів з розмірами кристалів 7-10 мм). Через 3-5 годин після розподілу реагентів шар снігово-льодового накату або льоду сколюють автогрейдером, який обладнано гребінчастим ножем, або сколювачем-розпушувачем.

24. Якщо товщина шару снігово-льодового накату або льоду перевищує 20 мм, цикл робіт повторюють до повного очищення дорожнього покриття.

По завершенні робіт сколотий лід підгортають або укладають у вал з тим, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на снігозвалище.

25. Для боротьби з ожеледицею застосовують профілактичний метод, який запобігає утворенню ожеледиці, або метод пасивного впливу, який підвищує зчіпні якості обледенілого покриття.

26. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1-2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями) при нормі посипання реагентів 15-20 г/м2.

Оброблення реагентами слід починати з менш завантажених вулиць, щоб покриття вулиць з інтенсивним рухом транспорту, а також ділянки з ухилом були оброблені безпосередньо до початку утворення ожеледиці.

27. У разі заздалегідного оброблення покриття доцільно використовувати рідкі хімічні реагенти по нормі в перерахунку на масу сухого матеріалу.

28. У разі пасивного методу боротьби з ожеледицею покриття обробляють піщано-соляною сумішшю за нормою 200-300 г/м2. На ухилах, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м2.

Оброблення повторюють через 2-3 год., якщо зберігається льодова плівка.

29. У разі виникнення ожеледиці, у першу чергу обробляють вулиці та дороги з інтенсивним рухом, маршрутами громадського транспорту, ухилами проїзної частини.

30. Застосування хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг з цементно-бетонним покриттям дозволяється лише після 1,5 років його будівництва, якщо в цементних бетонах використовувалися спеціальні добавки, а при їх відсутності – після 3 років.

31. Використання того чи іншого виду хімічних реагентів під час зимового утримання міських вулиць та доріг здійснюється з урахуванням граничних температур (в град. C), за яких застосування хімічних реагентів найефективніше:

| Вид хімічного реагенту | Гранична температура, С0 |
| --- | --- |
| Технічна кухонна сіль | 15 |
| Сіль сильвінітових відвалів | 10 |
| Хлористий кальцій | 35 |
| Суміш хлористого натрію та хлористого кальцію у співвідношенні 88:12 або 92:8 | 20 |
| Розчини хлоридно-натрієвого складу (25%-ї концентрації), | 10 |
| Розчини хлористого кальцію (32 – або 38%-ї концентрації) | 10 |

32. З метою зниження корозійної агресивності щодо металевих частин транспортних засобів в хімічні реагенти вводять інгібітори за нормами, наведеними в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Норми введення інгібіторів у протиожеледні матеріали

| Протиожеледні матеріали | Інгібітор (одна із рекомендованих речовин) | Витрати інгібітору, % до основної маси матеріалу |
| --- | --- | --- |
| Тверді кристалічні |  |  |
| Технічна кухонна сіль та сіль сильвінітових відвалів | Однозаміщений фосфат натрію | 2-3 |
| Гідрофосфат натрію | 5-7 | - |
| Простий суперфосфат | 5-7 | - |
| Подвійний суперфосфат | 3 | - |
| Суперфосфат гранульований | 3-5 | - |
| Хлористий кальцій лускавитий | Простий суперфосфат | 5-7 |
| Гексаметофосфат натрію | 1-2 |  |
| Хлористий кальцій фосдатований (ХКФ) | Продукт інгібовано у процесі виготовлення | - |
| Суміш хлористого натрію та хлористого кальцію - 92:2 або 88:12 | Однозаміщений фосфат натрію | 2-3 |
| Простий суперфосфат | 5-7 | - |
| Рідкі |  |  |
| Розчини хлоридно-натрієві | Однозаміщений фосфат натрію | 0,5-1 |
| Двозаміщений фосфат натрію | 2-3 | - |
| Розчини хлористого кальцію 32- або 38%-ї концентрації | Гексаметафосфат натрію | 0,5-1 |
| Подвійний суперфосфат | 2-3 | - |

33. Піщано-соляну суміш з хлористим натрієм (технічною сіллю) у кількості 3-8% від маси фрикційного матеріалу доцільно використовувати, якщо температура повітря не нижче від – 20 оC. У випадках, коли температура становить нижче - 20 оC, ефективнішою є суміш піску з хлористим кальцієм або хлористим магнієм.

34. Сніг з тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів прибирають механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів.

35. У піску, який використовується для обробки дорожнього покриття зимою (у чистому вигляді або у суміші з хімічними реагентами), крупність частинок матеріалу не повинна перевищувати 6 мм, а вміст глинистих або мулових домішок – не більше 3%.

36. Вдень очищення тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів починають після проходження певного часу від початку снігопаду, год.;

Тротуари з інтенсивністю руху пішоходів, чол./год.:

| Інтенсивність руху пішоходів, чол./год | Час від початку снігопаду, год |
| --- | --- |
| до 50 | 3 |
| від 51 до 100 | 2 |
| понад 1000 | 1 |
| Внутрішньо-квартальні проїзди | 1-2 |

Якщо снігопад триває, снігоочищення повторюють з таким же періодом.

Сніг, який щойно випав, не рекомендується прибирати вночі (від 22 до 6 год.), оскільки в цей час він практично не ущільняється.

37. Сніг з тротуарів згрібають на проїзну частину або внутрішньо-квартальний проїзд, якщо між ними немає загорожі або роздільної смуги з зеленими насадженнями. Закінчують його згрібати до початку формування під навантаження снігового валу в лотку проїзної частини, а коли сніговий вал формується посередині проїзної частини вулиці або з лівого боку одностороннього проїзду – до останнього проходження плужно-щіткових снігоочисників.

38. Якщо сніг з тротуарів неможливо згрібати у лоток проїзної частини, снігову масу переміщують у бік, віддалений від проїзної частини, і складують на газоні.

Якщо ширина тротуару становить більш як 5 м, сніг згрібають і підмітають на його середину, формують у вал і навантажують у самоскиди для вивезення на снігозвалище.

39. Сніг з внутрішньо-квартальних проїздів згрібають до віддаленого від будинку бордюру з можливим подальшим перекиданням його на газон, якщо покриття не оброблювалось хімічними реагентами.

40. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутрішньо-квартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.

В окремих випадках обледенілі або покриті снігово-льодовим накатом внутрішньо-квартальні проїзди допускається посипати Піщано-соляною сумішшю з 3%-м вмістом солі, але так, щоб вона не попадала на зелені насадження. У цих випадках сніг необхідно складувати тільки на проїзді.

41. Тротуари та внутрішньо-квартальні проїзди обробляють піском за нормою посипання 200-300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з уклонами та сходинками норму посипання збільшують до 400-500 г/м2.

Обробка покриття має бути закінчена протягом 1-1,5 год. після початку утворення слизькості покриття.

42. Взимку, коли тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання. У цих випадках користуватися системою мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.

Прибирання та утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій

Прибирання доріг, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок здійснюється згідно з вимогами Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг.

Загалом роботи з прибирання та утримання прибудинкових територій поділяють на літні та зимові.

Літні роботи включають:

- підмітання очищення територій;

- вивезення вуличного змету;

- прибирання дорожніх наносів;

- згрібання та вивезення опалого листя та сміття;

Зимові роботи включають:

- оброблення дорожнього покриття протиожеледними матеріалами;

- згрібання та підмітання снігу;

- формування снігових валів;

- вивезення снігу;

- розчищення снігових валів і зачищення дорожнього покриття;

- сколювання та видалення льоду і снігових накатів;

- підмітально-прибиральні роботи при відсутності снігу.

Зимове прибирання прибудинкової території пов'язане, переважно, з прибиранням снігу та льоду. Воно також проводиться вручну чи механізовано і суттєво залежить від погодних умов.

Прибирання та утримання в належному санітарному стані озеленених територій

Прибирання та утримання озеленених територій в м. Суми має здійснюватися у відповідності з чинними нормативними документами.

У відповідності з Державними санітарними нормами і правилами утримання територій населених місць вимоги до прибирання та утримання територій парків полягають у наступному:

1. У парках господарська зона з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями повинна бути розташована не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення населення, що відпочиває (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо).

2. Кількість урн установлюється з розрахунку одна урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожного лотка, палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного, книжкового тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 дм3.

3. Кількість контейнерів на господарських майданчиках визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.

4. Основне прибирання парків проводиться після їх закриття та до 8 години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

У відповідності з Методичними рекомендаціями з прибирання територій об'єктів благоустрою населених пунктів прибирання території парків, рекреаційних зон, скверів та майданчиків може включати такі заходи:

- загальне прибирання території: доріг (головних, основних, другорядних), алей, тротуарів, доріжок між частинами парку, майданчиків, території навколо адміністративних будинків та господарського подвір'я;

- своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами;

- копання та прочищення канавок, лотків для стікання води;

- збирання та перевезення твердих побутових відходів;

- прибирання громадських туалетів;

- очищення території, зайнятої зеленими насадженнями, відповідно до загальних вимог;

- очищення малих архітектурних форм;

- здійснення необхідних заходів щодо утримання у належному стані території водних поверхонь та пляжів.

З метою охорони територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків із зеленими насадженнями під час прибирання рекомендується проводити додаткові заходи, наприклад:

- чищення снігу з крон дерев і кущів у місцях, де виникає загроза їхній цілісності після сильного снігопаду;

- щорічне встановлення місця для складання снігу ;

- при підвищенні температури до плюсової на початку періоду танення рекомендується змивання або переміщення снігово-льодяних утворень на проїжджу частину вулиць, що мають асфальтобетонне або цементобетонне дорожнє покриття і зливову каналізацію.

Для захисту недостатньо зимостійких рослин не рекомендується чистити від снігу зайняті ними ділянки.

Прибирання доріг, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок здійснюється згідно з вимогами Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг.

Крім очищення територій та прибирання об'єктів озеленення в Схемі враховані також основні роботи з догляду за зеленими насадженнями, а саме:

- полив зелених насаджень;

- обрізання та видалення дерев і чагарників;

- скошування газонних трав.

При поливі зелених насаджень використовуються поливо-мийні машини. При зрізанні та видаленні дерев, обрізанні чагарників використовують автовишки, мотопили, кущорізи тощо. Скошування газонних трав здійснюють газонокосарками.

У відповідності з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України вказані роботи проводяться з дотриманням наступних вимог:

Догляд за деревами та чагарниками

1. Поливання має забезпечувати постійну оптимальну вологість коренезаселеного шару ґрунту до глибини 60-70 см. Найкраще розвивається дерево при вологості ґрунту 60-80% повної вологоємності. На піщаних і супіщаних ґрунтах норма одноразового поливання дерев (30-50 дм3/м2) нижча, ніж на важких глинистих і суглинкових ґрунтах (50-80 дм3/м2), а кратність поливів більша. Для посушливої зони норма одноразового поливання на одне дерево – 100 дм3 води, на одне дерево з глибою ґрунту – 200 дм3 води, на один кущ – 30 дм3 води. Частіше треба поливати дерева в першій половині вегетаційного періоду (травень-червень), який є періодом їхнього інтенсивного росту. За сухої та жаркої погоди насадження у віці 5-15 років поливають через 3-5 днів, тобто 18-20 разів протягом вегетаційного періоду. Дерева старшого віку (15-25 років) поливають через кожні 7-10 днів. Восени, коли довго не було дощів, за 2-4 тижні до середнього строку настання мінусових температур дуже важливо провести вологозарядне поливання рослин.

2. Обмивання крон слід проводити в ранкові часи (не пізніше 9-ї години) або ввечері (після 19-ї години) в міру їхнього забруднення пилом, але не рідше 4-5 разів за вегетаційний період – для листяних порід і 8-10 разів – для хвойних порід. Рекомендуються приблизні витрати води на освіжаючі поливи (із розрахунку 2-3 л води на 1м2 поверхні крони дерева): для дерев у віці до 10 років - -20 дм3 води на одне дерево, 10-20 років – до 20-30 дм3, 20-30 років – 40-50 дм3, 30 років і більше – до 100 дм3.

3. Під час догляду за деревами застосовують три види обрізання: формувальне, санітарне й омолоджувальне.

Формувальне обрізання дерев проводять у рядових та алейних насадженнях з метою збереження природної або штучної форми рослин. Формувальне обрізання рекомендується здійснювати ранньою весною, до початку вегетації (кінець лютого-квітень). Крони швидкорослих порід у місцях, де потрібно зберігати певну висоту і форму, обрізають щороку і один раз за 2-4 роки у повільнорослих (в'яз, дуб і липа).

Санітарне обрізання крони виконують, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або зближених одна з одною. Обрізанню підлягають також пагони, що відходять від центрального стовбура вгору під гострим кутом, щоб уникнути їхнього обламування. Санітарне обрізання потрібно проводити щороку протягом вегетаційного періоду.

Омолоджувальне обрізання виконують лише у тих дерев, які добре витримують підстригання та обрізання і вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. При цьому сильно вкорочують (на 1/2 - 3/4 загальної довжини) старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну-дві гілки другого порядку. Омолоджують дерева навесні, поступово протягом двох-трьох років. Поряд з омолоджуванням крони можна омолоджувати кореневі системи. Коріння обрізають поступово, підрізаючи щороку від половини до третини (1/2 - 1/3) кореневої системи.

4. Під час проведення щорічних обстежень зелених насаджень виявляють аварійні дерева. Аварійне дерево – це дерево, яке, внаслідок падіння, може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередачі, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані після снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної   суховершинності, досягнення вікової межі. Такі дерева підлягають видаленню та видаленню пеньків.

Догляд за газонами

1. Скошування - основний прийом догляду за газонами. Режим скошування повинен відповідати типу, призначенню газонів і складу травостою.

Максимальна висота травостою має бути, см:

| на партерних газонах | 5 см. |
| --- | --- |
| звичайних | 10 см. |
| лучних | 15-20 см. |

Висота скошування травостою має бути, см:

| партерних газонах | 2 - 4 см; |
| --- | --- |
| звичайних і лучних | 3 - 5 см. |

В Україні за вегетаційний сезон партерні газони викошують, у середньому, 15-18, звичайні – 10-14, лучні – 2-5 разів. Скошування слід припиняти після настання заморозків (жовтень-листопад місяці).

2. За біологічними вимогами на легких піщаних ґрунтах у посушливий період газони достатньо поливати через кожні 3 дні з нормою 20-30 дм3/м2, на глинистих ґрунтах – один раз на 7-10 днів з нормою 35-40 дм3/м2.

3. Знищення бур'янів на газоні проводять скошуванням та прополюванням.

4.3 Перелік, черговість та обсяги літніх і зимових прибиральних робіт, потреба в засобах механізації

4.3.1 Вулично-дорожня мережа

Обсяги робіт та потреба в засобах механізації для вулично-дорожньої мережі

Обсяги робіт

Перелік основних видів літніх і зимових прибиральних робіт при утриманні вулично-дорожньої мережі м. Суми та рекомендовані засоби механізації наведені в табл.  4.5.

Основні вихідні дані щодо характеристики вулично-дорожньої мережі м. Суми для проведення технологічних розрахунків Схеми наведені в таблиці 4.6.

Відповідно до рішення Сумської міської ради VII скликання від 24 квітня 2019 року № 4990-МР м. Суми «Про початок реорганізації Піщанської сільської ради шляхом приєднання до Сумської міської ради» враховано зростання площ вулично-дорожньої мережі на розрахунковий строк розроблення Схеми санітарного очищення м. Суми.

Оскільки стратегія розвитку м. Суми передбачає його забудову, в основному, в існуючих межах, то розрахункові площі основних структурних елементів вулично-дорожньої мережі на 1-у, і на 2-у чергу Схеми суттєво не зростуть. Передбачається зростання площ доріг на 6 % на 1-у чергу Схеми, та збільшення на 17,6 % на 2-у чергу Схеми.

Таблиця 4.5 - Базові технології та засоби механізації для літніх і зимових прибиральних робіт при утриманні вулично-дорожньої мережі міста

| № з/п | Найменування робіт | Операції та засоби механізації (машини і механізми) |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | операція | механізм | операція | механізм | операція | механізм |  |
| 1 | Сезонне прибирання наносів доріг | зсування наносів у купи | Навантажувач колісний | навантаження наносів у транспортні засоби | Навантажувач колісний | вивезення наносів до місць складування | вантажні автомобілі самоскидні | сезонно |
| 2 | Літні підмітально-прибиральні роботи | підмітання | Машини дорожні комбіновані | навантаження змету у транспортні засоби | навантажувачі | вивезення змету до полігону ТПВ | вантажні автомобілі самоскидні | постійно |
| 3 | Згрібання, підмітання і прибирання снігу | зсування снігу | Машини дорожні комбіновані | навантаження снігу у транспортні засоби | навантажувачі | вивезення снігу до місць накопичення | вантажні автомобілі самоскидні | при потребі |
| 4 | Посипання покриття протиожеледними матеріалами | навантажування протиожеледних матеріалів | навантажувачі | посипання доріг протиожеледними матеріалами | солерозкидачі | - | - | при потребі |
| 5 | Посипання покриття фрикційними матеріалами | навантажування фрикційних матеріалів | навантажувачі | посипання доріг фрикційними матеріалами | піскорозкидачі | - | - | при потребі |
| 6 | Прибирання ущільненого снігу та льоду | сколювання ущільненого снігу та льоду, зсування снігу та льоду у вали | машина для сколювання ущільненого снігу та льоду, | навантаження снігу та льоду у транспортні засоби | навантажувачі | вивезення снігу та льоду до місць накопичення | вантажні автомобілі самоскидні | при потребі |

Таблиця 4.6 - Характеристика вулично-дорожньої мережі м. Суми

| № з/п | Населений пункт | Загальна довжина доріг, тис. м2 | Загальна площа тротуарів, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Суми | 362,8 | 2 721,0 |

Таким чином, загальна площа основних міських доріг та тротуарів складає, тис. м2:

- при реалізації першої черги Схеми (2019-2023 рр.), з урахуванням рішення Сумської міської ради № 4990- МР від 24.04.2019 року «Про початок реорганізації Піщанської сільської ради шляхом приєднання до Сумської міської ради - площа доріг – 2741,70 тис. м2;

- при реалізації розрахункового строку Схеми (2024-2033 рр.) -  площа доріг – 2741,70 тис. м2.

Загальні обсяги основних видів робіт з утримання вулично-дорожньої мережі для м. Суми у таблиці 4.7.

Таблиця 4.7 - Обсяги робіт з утримання вулично-дорожньої мережі м. Суми

| № з/п | Найменування робіт | Сучасний стан | на 1-у чергу Схеми | На розрахунковий строк Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне прибирання вуличного змету доріг, т/рік | 36 000 | 36 000 | 43 200 |
| 2 | Літнє підмітання, тис. м2 | 902,96 | 902,96 | 1 083,56 |
| 3 | Згрібання та підмітання снігу, тис. м2 (дороги) | 1 370,21 | 1 370,21 | 1 644,25 |
|  | Згрібання та підмітання снігу, тис. м2 (тротуари) | 457,015 | 457,01 | 548,41 |
| 4 | Посипання покриття протиожеледними матеріалами, тис. м2 (дороги) | 1 370,215 | 1 370,21 | 1 644,25 |
|  | Посипання покриття протиожеледними матеріалами, тис. м2 (тротуари) | 457,015 | 457,02 | 548,42 |
| 5 | Прибирання снігу, м3 (навантаження снігу у відвал) | 30 750 | 30 750 | 36 900 |
|  | Прибирання снігу, м3 (вивезення снігу) | 9 164,2 | 9 164,2 | 10 997,04 |
| 6 | Витрати піщано-соляних матеріалів в зимовий період, т (гранвідсів) | 13 915,7 | 13 915,7 | 16 698,8 |
|  | Витрати піщано-соляних матеріалів в зимовий період, т (сіль) | 1 075,8 | 1 075,8 | 1 290,9 |

Таким чином, при реалізації першої черги Схеми (2019-2023 рр.) за рахунок збільшення і модернізації парку машин та механізмів для утримання вулично-дорожньої мережі передбачається:

- збільшення обсягів літніх прибиральних робіт, що підлягають механізованому прибиранню та утриманню з охопленням підмітально-прибиральними, роботами доріг, тротуарів і площ основної селитебної частини міста;

- збільшення обсягів зимових прибиральних робіт, що підлягають механізованому прибиранню з охопленням прибиранням снігу та снігових накатів доріг, тротуарів і площ основної селитебної частини міста.

При реалізації другої черги Схеми (2024-2033  рр.) за рахунок збільшення парку машин та механізмів для утримання вулично-дорожньої мережі планується:

- збільшення у 1,5 разів (50%) обсягів літніх прибиральних робіт, що підлягають механізованому прибиранню та утриманню, з охопленням підмітально-прибиральними, роботами доріг, тротуарів і площ всієї житлової частини міста, яка буде на той час;

- збільшення  на 4% обсягів зимових прибиральних робіт, що підлягають механізованому прибиранню та утриманню, з охопленням прибирання снігу та снігових накатів доріг, тротуарів і площ всієї житлової частини міста.

Потреба в засобах механізації

Схемою передбачається значне розширення обсягів робіт з прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі міста Суми.

Методика та розрахунок потреби машин та механізмів для утримання вулично-дорожньої мережі м. Суми наведено в Додатку Д.

Кількість машин та механізмів за їх видами, які необхідні для належного прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі м. Суми, за роками розрахункового періоду Схеми наведена в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Потреба в оновлені парку прибиральних машин для обслуговування вулично-дорожньої мережі міста Суми

| № п/п | Найменування (призначення) машини чи механізму (обладнання) | Наявні кількість | Перша черга реалізації Схеми (2019- 2023 рр.) | Розрахунковий строк Схеми (2024- 2033 рр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необхідно за розрахунком, од. | необхідно за розрахунком, од. |
| 1 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (магістральні) - літній період | 13 | 28 | 28 |
| 2 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (магістральні) – зимній період |  |  |  |
| 3 | Поливо-мийні машини (магістральні) | - | 2 | 2 |
| 4 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (тротуарні) - літній період | - | 3 | 3 |
| 5 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (тротуарні) – зимній період |  |  |  |
| 6 | Снігоочисні машини на базі дорожніх комбінованих машин для прибирання всієї площі нас.пункту, (згрібання снігу, солерозкидачі) | 54 | 46 | 46 |
| 7 | Снігонавантажувачі | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Солерозкидачі | - | 7 | 7 |
| Всього |  | 76 | 96 | 83 |

4.3.2 Озеленені територій

Обсяги робіт та потреба в засобах механізації для зеленого господарства

Загальні для м. Суми площі озеленених територій, які потребують прибирання та утримання, наведені в табл. 4.9. Обсяги утворення рослинних (садових) відходів, за 2018  р. становить 3276,67  м3 (табл. 4.10).

Таблиця 4.9 – Площі озеленених територій м. Суми, які потребують прибирання

| Існуючий стан, тис. м2 | Прогнозоване збільшення площ, тис. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 1-у чергу Схеми | На розрахунковий строк Схеми |
| 931,0 | 931,0 | 931,0 |

Таблиця 4.10 – Обсяги утворення рослинних (садових) відходів, за роками в м. Суми

| № з/п | Види відходів | Обсяги утворення та перероблення (утилізації) відходів за роками, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 р. |  | 2017 р. |  | 2018 р. |  |
|  |  | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) |
| 1 | Трава | 129 | 129 | 60 | 60 | 48 | 48 |
| 2 | Опале листя | 464 | 464 | 654 | 654 | 280 | 280 |
| 3 | Гілки дерев та кущів | 1072,47 | 1072,47 | 773,36 | 773,36 | 880,48 | 880,48 |
| 4 | Стовбури дерев | 1538,71 | 1538,71 | 1608,61 | 1608,61 | 1976,19 | 1976,19 |
| 5 | Побутове сміття з озеленених територій | 873,0 | 873,0 | 540,6 | 540,6 | 92,0 | 92,0 |
| Всього |  | 4077,18 | 4077,18 | 3636,57 | 3636,57 | 3276,67 | 3276,67 |

Потреба в засобах механізації

Схемою передбачається розширення видів та обсягів робіт з прибирання та утримання озеленених територій м. Суми, а також підвищення рівня їх механізації.

Необхідна кількість машин та механізмів за роками розрахункового періоду Схеми наведена в табл. 4.10. При цьому враховано, що підмітально-прибиральні роботи (літні та зимові) на доступних територіях (з удосконаленим дорожнім покриттям) в зелених зонах виконуються механізовано, а у важкодоступних територіях – вручну.

Схемою передбачається вивезення та знешкодження садових відходів шляхом захоронення на полігоні ТПВ.

Таблиця 4.10 – Рекомендації щодо формування парку машин та механізмів, необхідних для зеленого господарства м. Суми у 2019-2033 роках

| № з/п | Найменування (призначення) машини чи обладнання | 1-а черга Схеми(до 2023 р.) |  | Розрахунковий строк Схеми (до 2033 р.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необхідно за розрахунком | Необхідно закупити | Необхідно за розрахунком | Необхідно закупити |
| 1 | Екскаватор-навантажувач колісний | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Мотоблок | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Трактор колісний з причепом | 2 | - | 2 | 1 |
| 4 | Газонокосарка ручна | 3 | - | 2 | 1 |
| 5 | Машина для обрізки дерев та кущів | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Подрібнювач гілок* (причіпний) | 1 | - | 2 | 1 |
| 7 | Автовишка | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Автопідйомник | - | - | 1 | - |
| 9 | Вантажний автомобіль самоскидний | 1 | - | 2 | 1 |
| 10 | Вантажний автомобіль бортовий | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Вантажний автомобіль бортовий з крановою установкою | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Автомобіль вантажопасажирський | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Всього | 17 | 6 | 19 | 6 |

*Щепа, що утворюється в результаті подрібнення гілок дерев може бути використана для виробництва паливних брикетів.

Таблиця 4.11 -  Базові технології і засоби механізації при обслуговуванні та утриманні озеленених територій м. Суми

| № з/п | Найменування робіт | Операції та засоби механізації (машини і механізми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | операція | механізм | операція | механізм | операція | механізм | операція | механізм | операція | механізм |
| 1 | Косіння газонів, прибирання трави, листя, сміття | скошування трави | газонокосарка ручна | збір рослинних відходів та сміття | газонокосарка, машина для прибирання листя, контейнер, урна, сміттєвоз | навантаження рослинних відходів та сміття | Навантажу-вач колісний | вивезення рослинних відходів та сміття | вантажний автомобіль самоскидний, трактор з причепом | - | - |
| 2 | Обрізання дерев та кущів | зрізування чагарників | кущоріз (моторний), моторна пилка | обрізка та видалення дерев | автовишка, моторна пилка, кущоріз, ножиці, секатор | подрібнення гілок на щепку | Подрібню-вач деревини | Навантажен-ня і рослинних відходів та сміття | Навантажу-вач колісний | вивезення рослинних відходів та сміття | Самоскид-ний автомобіль трактор з причепом |
| 3 | Полив та миття зелених насаджень | полив газонів та квітників | Полив за рахунок проведення водопостачання | полив та миття дерев і кущів | Полив за рахунок проведення водопостачан-ня | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Сезонне (весняне, осіннє) прибирання сміття та наносів | зсування сміття та наносів у купи | Навантажувач колісний | навантаження сміття та наносів у транспортні засоби | Навантажувач колісний | вивезення сміття та наносів до місць складування | вантажний автомобіль самоскид-ний | - | - | - | - |
| 5 | Літні підмітально-прибиральні роботи | підмітання (проїздів, тротуарів доріжок, майданчиків) | Машини дорожні комбіновані, машини підмітально-прибиральні (тротуарні) | навантаження змету у транспортні засоби | Навантажувач колісний | вивезення змету до місць складування | вантажний автомобіль самоскид-ний | - | - | - | - |
| 6 | Зимові прибиральні роботи | зсування снігу у вали і купи, розпушування ущільненого снігу, сколювання льоду | Машини дорожні комбіновані, навантажувач колісний, розпушувач ущільненого снігу, сколювач льоду | прибирання снігу, льоду (з проїздів, тротуарів, доріжок майданчиків) | Машини дорожні комбіновані | навантаження снігу, льоду у транспортні засоби | Навантажу-вач колісний | підмітально-прибиральні роботи при відсутності снігу | Машини дорожні комбіновані | - | - |

РОЗДІЛ 5 ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

5.1 Існуючий стан сфери поводження з домашніми та безпритульними тваринами на території міста Суми

Сферу поводження з домашніми та безпритульними тваринами регулюють відповідні Закони України: «Про ветеринарну медицину» (1992 р., із змінами і доповненнями від 18.05.2017 р.); Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення (1994 р. зі змінами від 23.10.2012р); «Про тваринний світ» (2002 р. із змінами від 07.02.2017); «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006 р. із змінами від 22.06.2017); «Про благоустрій населених пунктів» (2005 р. із змінами від 17.01.2017 р.);  «Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах» (наказ Мінприроди України від 02.06.2009 р. № 264); «Положення про притулок для тварин» (наказ Держкомветмедицини України від 15.10.2010 р. №439).

Неконтрольована ситуація в сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами призводить до підвищення ризиків захворювання на інфекційні хвороби серед людей, створення небезпеки забруднення патогенними мікроорганізмами та гельмінтами ґрунту, водоймищ, рослинності, а також до нападів тварин на людей.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

22 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон №5119-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин).

Законом доповнено Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення. Згідно змінами жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю загрожує обмеження позбавлення волі від 6 місяців до 3 років. Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю.

Склад проблеми та необхідність її розв’язання

Ситуація з великою кількістю безпритульних собак, протягом попередніх десятирічь і до теперішнього часу на вулицях – недопустима, оскільки вона призводить до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей та інших тварин, джерелом збудників яких є тварини (собаки), погіршення санітарного стану місцевості, якості життя, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. Крім цього тварини потрапляють у надзвичайні ситуації, одержують травми при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця з яких неможливо вибратись, хворіють різноманітними хворобами.

Разом з цим, велика кількість неконтрольованих безпритульних тварин погіршує санітарний стан міста, призводить до укусів та шуму вночі. На теперішній час на території міста Суми кількість безпритульних тварин становить 1599 од.

Склад безпритульних собак можливо поділити на 2 категорії :

• Собаки загублені та покинуті;

• Собаки потомствені, вуличні.

Винищування частини тварин і наявність доступних кормів призводить до міграції бродячих тварин з інших територій, та до різкого спалаху розмноження у частини тварин.

5.1.1 Поводження із домашніми тваринами

Правила утримання домашніх тварин у населених пунктах розробляються органами місцевого самоврядування відповідно до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів і затверджуються ними у встановленому законодавством порядку.

Правилами забезпечується утримання у населеному пункті домашніх тварин із забезпеченням гуманного ставлення до них та чистоти і порядку на території населеного пункту при їх утриманні, за недодержання яких передбачена відповідальність відповідно до законодавства.

На території міста Суми діють Правила утримання тварин у місті Суми рішенням Сумської міської ради від 19 серпня 2015 року № 4734-МР м. Суми.

Додатково Схемою передбачаються наступні основні вимоги для власників домашніх тварин:

- Утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч;

- Власник тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі тварин та нападу її на людей та інших тварин;

- Власники мають зареєструвати свою домашню тварину та отримати реєстраційне посвідчення – реєстрація здійснюється працівниками організацій, підприємств, установ, уповноважених на те органом місцевого самоврядування, за місцем проживання (реєстрації) власника;

- Вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі, поза місцями постійного проживання цих собак, з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб;

- Особи, які утримують домашніх тварин зобов’язані забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- Власники, у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного, повинні негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарного лікаря та повідомити відповідну установу державної ветеринарної служби;

Власникам тварин забороняється:

- Утримувати тварин незареєстрованими та за відсутністю імунізації проти сказу;

- Викидати екскременти домашніх тварин в контейнери для збору вторинної сировини чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

- Викидати трупи домашніх тварин у контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

- Утримувати тварин у місцях будівель загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях тощо);

- Заводити тварин у приміщеннях громадських будинків без згоди власника (магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін.;

Купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, ставках, фонтанах.

Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір`я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, з прикріпленим до ошийника індивідуальним знаком (жетоном), а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними – обов’язково на короткому повідку і у наморднику.

Органи місцевого самоврядування мають зазначити перелік органів на які покладається контроль за утриманням домашніх тварин у населених пунктах.

Вимоги до вигулу домашніх тварин:

Зазначаються визначені органами місцевого самоврядування місця для вигулу домашніх тварин, а також відображається механізм збирання, перевезення та подальшої переробки утилізації або захоронення екскрементів домашніх тварин.

Органами місцевого самоврядування доцільно створити додаткові майданчики або зони для вигулу домашніх тварин, на сам перед для вигулу собак, огородити їх та встановити інформаційні таблички для маршрутного орієнтування .

Необхідно заборонити викидати екскременти домашніх тварин в контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

Для цього необхідно створити мережу контейнерів для збирання екскрементів домашніх тварин, графіки їх перевезення для подальшої переробки, утилізації або захоронення.

5.1.2 Поводження з безпритульними тваринами

На території міста Суми діють Правила утримання тварин у місті Суми рішенням Сумської міської ради від 19 серпня 2015 року № 4734-МР м. Суми.

Організація системи поводження з безпритульними тваринами та гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин регулюється Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та повинна передбачати впровадження сучасних технологій контролю популяції безпритульних тварин. За схемою прийнято метод «стерилізація і вакцинація безпритульних тварин з їх поверненням в середовище», який є сучасним перспективним рішенням проблеми за умови чіткого виконання всіх почасових і кількісних приписів. Для зниження  репродуктивного потенціалу популяції необхідно стерилізувати не менше 70 % самок протягом одного репродуктивного циклу.

Вилов та тимчасова ізоляція здійснюється з безпритульними тваринами. Це ті домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватись поза контролем людини.

Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою: повернення їх власникам; регулювання їх чисельності відповідно до вимог ЗУ « Про захист тварин від жорстокого поводження»

Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров’я .

У разі виникнення, або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Собаки, не залежно від породи, належності та призначення у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники , але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях вважаються безпритульними та підлягають вилову.

Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах, що зазначається у Правилах.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову та тимчасової ізоляції.

Вимоги до функціонування притулків безпритульних тварин:

Притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

Притулки для тварин можуть створюватись органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими та благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин не залежно від форм власності.

Зазначається місцезнаходження притулків для безпритульних тварин та порядок приймання таких тварин та поводження з ними, які функціонують відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

Вимоги до умертвіння:

Умертвіння тварин допускається: для одержання господарсько-корисної продукції; для припинення страждань тварин , якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб; за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин; при регулюванні чисельності домашніх тварин; при регулюванні чисельності домашніх тварин що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів; за необхідністю умертвіння окремих тварин , які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання, або є носіями особливо небезпечного захворювання; за необхідністю оборони від нападу тварини , якщо життя або здоров’я людей знаходиться у небезпеці.

Вимоги до поховання померлих тварин:

В цьому розділі зазначається порядок поховання померлих тварин, у тому числі і шляхом кремації.

Поховання померлих тварин, у тому числі і шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених органами місцевого самоврядування  у встановленому законодавстві порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства. Переробка або утилізація померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Забороняється викидати трупи домашніх тварин в контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у несанкціонованих місцях.

Інші вимоги:

Можуть встановлюватись додаткові вимоги до утримання домашніх тварин в населених пунктах. Зокрема щодо транспортування тварин , поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, а також поводження з тваринами , що використовуються у наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів, має здійснюватися відповідно до законодавства.

Основні цілі системи з регулювання чисельності безпритульних тварин в межах території міста Суми :

- Поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації;

- Зниження чисельності безпритульних тварин;

- Захист тварин від жорстокого поводження з ними.

Основні завдання для системи поводження з бродячими та безпритульними тваринами в межах території міста Суми :

- Організація гуманного відлову безпритульних тварин;

- Регулювання чисельності безпритульних тварин;

- Проведення вакцинації тварин;

- Проведення біостерилізації тварин;

- Проведення евтаназії тварин у разі необхідності;

- Створення єдиної загальнодоступної бази даних і безпритульних вакцинованих та стерилізованих тварин;

- Співпраця з громадськими організаціями, які працюють у сфері охорони тварин і живої природи;

Для вирішення цих завдань необхідно реалізувати наступні основні заходи:

• створення комунальної служби або підприємства з питань утримання та  поводження  з  тваринами в місті Суми  відповідно до місцевих програм  регулювання чисельності тварин у населених пунктах;

• створення стерилізаційного (з можливістю проведення вакцинації) пункту  на базі притулку для безпритульних тварин з ветеринарним обладнанням, забезпеченням придбання ветеринарних препаратів для стерилізації та вакцинації тварин;

• створення реєстру стерилізованих та вакцинованих тварин в електронній базі даних, де зазначається кличка, окрас, ареал проживання, дата стерилізації та вакцинації тварин, ПІП та контактні дані опікуна.

Стерилізація проводиться, як засіб регулювання чисельності безпритульних тварин. Після стерилізації та під час лікування тварини деякий час утримуються у тимчасовому притулку. Після стерилізації здорові і безпечні для людей тварини повертаються  на попередні  місця свого існування.

Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня  їх  вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що  здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить знешкодження та захоронення трупів тварин.

Трупи тварин після евтаназії, а також померлих та загиблих в природному середовищі мають ліквідуватись місцевою ветеринарною службою.

5.2 Технічні та технологічні рішення для сфери поводження з тваринами на території міста Суми

Враховуючи світовий досвід вирішення проблем утримання тварин в містах і населених пунктах пропонуються такі напрямки розвитку сфери поводження з тваринами:

• створення системи поводження з трупами тварин та створення пунктів кремації трупів тварин;

• організація притулків для тварин;

• підвищення мотивації у власників тварин до дотримання встановлених правил утримання тварин;

• створення системи реєстрації та ідентифікації тварин, контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим переміщенням;

• підвищення рівня культури та інформованості власників тварин і мешканців населених пунктів.

Вилов безпритульних тварин

Вилов тварин (в т.ч. і диких), згідно діючих норм, можна здійснювати тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами:

• механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

• комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання (стерилізації) спеціальною групою, або індивідуально, в клітках.

Серед засобів вилову тварин необхідно відмітити наступні.

1. Сіткомети. Сіткомети приводяться у дію холостими патронами. Досить вставити патрон, зарядити сіткомет і вистрілити. Сітки багаторазового використання. Сіткомет дає змогу здійснювати вилов тварин на дистанції 5 – 20 м в залежності від модифікації. Площа, яку покриває сітка, може досягати 16 м2.

2. Петлі і фіксатори для захоплення і фіксації тварин. Являють собою пристрої різної конструкції, що призначені для піймання, фіксації і переміщення тварин на незначні відстані.

3. Сітки різних розмірів і модифікацій для вилову тварин.

4. Клітки-капкани. Можуть бути різних модифікацій, як автоматичного так і ручного дистанційного спрацювання.

Усі ці засоби призначені для нелетального вилову тварин. Зовнішній вигляд наведених вище засобів вилову представлений у Додатку Е.

Створення притулків різних форм власності та подальший супровід безпритульних тварин

Для виконання цього завдання передбачається виділення необхідних земельних ділянок для розміщення відповідних закладів, а підтримка та утримання діючих притулків та міні-притулків для безпритульних тварин різних форм власності.

У притулках для безпритульних тварин утримуються тварини, яким не знайдено нового власники або опікуна. При можливості вони можуть бути передані новому або колишньому (якщо тварина була загублена) власнику або опікуну, однак не підлягають знищенню.

Супровід безпритульних тварини може проводитися опікунами цих тварин за активної підтримки органів місцевої влади

До обов’язків опікунів безпритульних тварин входить:

• забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;

• повідомлення про випадки захворювання опікуваних тварин, а також місцеві установи;

• гуманне поводження з безпритульними тваринами і повідомлення правоохоронних органів про випадки жорстокого поводження з тваринами.

Утилізація трупів тварин

У відповідності  з ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова» утилізація трупів домашніх та безпритульних тварин здійснюється шляхом кремації. Ділянка для кремаційної установки слід розміщувати на території полігону твердих побутових відходів, промислових та комунально-складських зонах населеного пункту та за його межами за умови організації санітарно захисної зони (СЗЗ) відповідно до вимог санітарного законодавства.

Для міста Суми рекомендовано термічний утилізатор УТ-100 (швидкість спалювання 25 кг/год). Даний термічний утилізатор є стаціонарним проте може бути доукомплектований  - причепом, баком та генератором, що робить його мобільним (Додаток М).

Потреба в притулках для тварин

Згідно Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин (Наказ Державного комітету ветеринарної медицини №365 від 07.09.2010 р.) евтаназія безпритульної тварини проводиться в установах ветеринарної медицини або притулках виключно у разі травми або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції. Здорові тварини  евтаназії не підлягають та повинні бути стерилізовані і утримуватись або у притулках, або повертатися на місце попереднього проживання під нагляд опікунів. Для зменшення популяції безпритульних тварин необхідно стерилізувати не менше 70% самок. При загальній кількості популяції безпритульних собак до 200 одиниць, з них приблизно 100 самок, з яких необхідно стерилізувати 80 одиниць протягом одного місяця. Таким чином, для забезпечення стерилізації тварин, необхідно побудувати один притулок на 20 місць (з урахуванням періоду реабілітації тварини після стерилізації).

У теперішній час діє наказ № 439 від 15.10.2010 р. "Про затвердження положення про притулок для тварин" Державного комітету ветеринарної медицини України. У цьому наказі висвітлені питання організації роботи і структури притулків для тварин. Зокрема зазначається, що:

1. Притулок розташовують від житлових будинків та будівель іншого  призначення  на  відстані  не  менше ніж 300 м.  Територія притулку має бути огороджена.

2. Притулок повинен обов'язково мати облаштовані приміщення (відділення): приймальне відділення; карантинне відділення; ізолятор; відділення з утримання тварин.

3. У разі потреби на території притулку може здійснювати свою діяльність відповідно до  законодавства заклад ветеринарної медицини.

4 Утилізація, кремація трупів тварин повинна проводитись у місцях, спеціально відведених для цього.

Місця вигулу домашніх тварин

Враховуючи кількість домашніх тварин в місті Суми і здебільшого безконтрольний їх вигул у тому числі у місцях, для цього непристосованих (прибудинкові території, місця загального користування, пішохідні доріжки, дитячі та спортивні майданчики та ін.), виникає нагальна потреба у вирішенні і впорядкуванні цього питання.

Згідно із вимог ДБН Б.2.2-12 2019 в місті Суми на територіях багатоквартирної житлової забудови, рекреаційних зонах, парках та скверах скверів, місць з с озелененням загального призначення необхідно розмістити майданчики для вигулу тварин із розрахунку 0,3 м2 на 1 мешканця (табл.5.2).

Таблиця 5.2. Розрахункові площі майданчиків для вигулу тварин в м. Суми

| Черга Схеми | Чисельність мешканців багатоквартирної забудови, тис. чол. | Питомі розміри майданчиків для вигулу собак, кв.м на 1 чол. | Необхідна площа всіх майданчиків міста для вигулу собак, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 - 2023 рр. | 207,72 | 0,3 | 62 316 |
| 2024 - 2033 рр. | 207,72 | 0,3 | 62 316 |

Майданчик для вигулу тварин  повинен мати площу від 50 до 250 м2. Майданчик огороджується по периметру огорожею із сітки, та може включати обладнання для дресирування тварин, штучне освітлення, засоби для збору екскрементів, інформаційні стенди (додаток Ж).

Розміщення майданчиків на територій житлових забудов здійснюється із розрахунку не ближче ніж 40 м до вікон житлового будинку та майданчиків для ігор і відпочинку та занять фізкультури відповідно до ДБН Б.2.2-12 2019.

Зони для вигулу тварин мають бути відведені у кожному великому парку та сквері на території міста. Також у якості зон для вигулу тварин можуть використовуватися ділянки відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, санітарні зони навколо АЗС і т. п., пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються, береги річок (крім територій пляжів та місць масового відпочинку).

Якщо відсутня можливість обладнання належним чином місць для вигулу тварин, або коли відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 500 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку, про що повинен свідчити відповідний попереджувальний знак. Тому є необхідність забезпечити власників, що вигулюють своїх тварин на прилеглій до будинків території, гігієнічними наборами у складі паперового пакету і лопатки для збору фекалій.

Обслуговування майданчиків для вигулу домашніх тварин здійснюється місцевими житлово-експлуатаційними організаціями.

Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану здійснює міська влада.

5.2.1 Розрахунок потреби у громадських вбиральнях

За вихідними даними  забезпеченість туалетами є недостанім, оскільки в місті Суми, функціонує стаціонарна громадська вбиральня з наявною кількістю туалетів – 2 од., та 4 біотуалетні кабінки, з яких 4 потребують заміни.

У відповідності з ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, норматив забезпечення громадськими вбиральнями на 500 чол. Населення – 1 санітарний прилад.

Таким чином з урахуванням того, що в міста Суми проживає 265,66 тис. чол., загальна потреба в громадських туалетів на 2019 рік становить 41 санітарно-технічний прилад, розрахунок на наступні періоди впровадження Схеми:

- на пергу чергу Схеми (2019-2023 рр.) передбачається – 531 місць.,

- на другу чергу Схеми (2024-2033 рр.) передбачається -  465 місць.

Громадські туалети потрібно влаштовувати в таких місцях:

- На площах, вулицях з великим пішохідним рухом;

- На площах біля вокзалів, залізничних станцій, автостанцій;

- У місцях проведення масових заходів;

- У зонах розміщення і на території ярмарок, крупних об’єктів торгівлі та послуг, об’єктів громадського харчування, об’єктів культурно-розважального та спортивного призначення;

- На території об’єктів рекреації: у садах, парках, лісопарках;

- На АЗС, стоянках автомобілів більше ніж 25 місць;

- На підприємствах торгівлі потужністю більше ніж 15 торгівельних місць;

- У зонах масового відпочинку, на стадіонах;

- Біля кінотеатрів, виставок.

Місця розташування громадських вбиральнь та підходи до них повинні бути позначені спеціальними позначками, помітними в денний та вечірній час.

РОЗДІЛ 6 ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

6.1 Ліквідація шкідливих викидів об’єктів поводження з побутовими відходами

6.1.1 Екологічні, санітарно-епідеміологічні, містобудівні обмеження планувальної діяльності в межах впровадження Схеми санітарного очищення м. Суми

Екологічні обмеження

1. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд і інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів, забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися уловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Згідно ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення).

2. Згідно ст. 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» при проектуванні й експлуатації господарських та інших об’єктів, діяльність яких може шкідливо впливати на навколишнє природне середовище, розроблюються й здійснюються заходи щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.

3. Згідно ст. 49 Закону України «Про дорожній рух» не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.

4. Згідно ст. 23 Земельного Кодексу України для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального господарства, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості.

5. Згідно ст. 70 Водного Кодексу України забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо).

6. Згідно ст. 99 Водного Кодексу України забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття.

Санітарно-епідеміологічні обмеження

1. Згідно п. 2.27  ДСП 173-96 видалення побутових відходів обов'язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів (більше 1 т/м3) і подальшого брикетування, до місць чи об'єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

2. Згідно з п. 2.28 ДСП 173-96 складова побутових відходів, що не підлягає утилізації, повинна знешкоджуватись на спеціалізованих підприємствах (сміттєспалювальні заводи, піролізні установки тощо) або захоронюватись на спеціально обладнаних для цього полігонах.

3. У відповідності до п. 2.29 ДСП 173-96 спеціалізовані підприємства з оброблення (перероблення), знешкодження, захоронення та утилізації побутових відходів можна розміщувати в промислових та комунально-складських зонах населених пунктів та за їх межами за умови організації санітарно-захисної зони відповідно до вимог санітарного законодавства.

Містобудівні обмеження

Згідно п. 2.1 ДБН В.2.4-2-2005 ділянка для розміщення полігону ТПВ обирається за територіальним принципом, відповідно до схеми санітарного очищення міста чи регіону і проекту районного планування або генеральному плану населеного міста.

Об’єкти поводження з побутовими відходами розміщуються поза межами охоронних зон інженерних комунікацій.

Відповідно до Додатку № 4 ДСП 173-96 розмір СЗЗ для підприємства з переробки відходів (сортування, утилізація, перевантаження, знешкодження) дорівнює 500 м.

Протипожежні обмеження

Для об’єктів поводження з побутовими відходами при проектуванні, будівництві та експлуатації необхідно:

1. Забезпечення нормативних протипожежних відстаней між будівлями та спорудами, які проектуються згідно вимог СНиП ІІ-89-80.

2. Забезпечення об’єктів поводження з побутовими відходами запасом води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння (ДБН В. 2.5-74:2013, ДБН В.2.4-2-2005).

3. Дотримання ступеню вогнестійкості будинків згідно вимог ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.1.1-7-2016.

4. Забезпечення наявності проїздів з твердим типом покриття шириною не менше 3,5 м для пожежних автомобілів згідно вимог п.3.46 СНиП ІІ-89-80.

6.1.2 Основні технічні та планувальні рішення за напрямками впровадження Схеми, які зменшують негативні впливи на навколишнє природне середовище

Основні технічні та планувальні рішення за напрямками впровадження Схеми, які зменшують негативні впливи на оточуюче природне середовище, наступні.

1. Поводження з побутовими відходами:

- скорочення обсягів їх захоронення на полігоні за рахунок збільшення обсягів сортування та перероблення компонентів ТПВ;

- впровадження системи роздільного збирання та вивезення ТПВ;

- реконструкція полігону ТПВ із системою екстракції біогазу.

Ці проектні рішення забезпечуються:

- зменшення негативних впливів на клімат і мікроклімат житлової забудови;

- зменшення шкідливих викидів та захист повітряного середовища.

Зменшення негативних впливів на мікроклімат забезпечується скороченням викидів парникових газів (зокрема СН4 на полігонах ТПВ) за рахунок впровадження переробки ТПВ за роздільного збирання.

Зменшення негативних впливів на мікроклімат досягається зменшенням надходжень в оточуюче природне середовище пари, теплової енергії, пилу, неприємних запахів тощо (за рахунок скорочення обсяг несанкціонованого спалювання відходів та захоронення їх на полігонах).

Захист повітряного середовища забезпечується зменшенням викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (діоксини, фурани, меркаптани, поліароматичні вуглеводні, сірководень, сполуки азоту тощо) за рахунок скорочення обсягів спалювання відходів та захоронення їх на полігонах.

Забезпечується зменшенням негативного впливу на ґрунти та ґрунтові води.

2. Прибирання та утримання міських територій:

- розширення обсягів літнього та зимового прибирання і зменшення забруднення міських територій та стічних вод дощової каналізації.

3. Поводження з тваринами:

- створення зон вигулу домашніх тварин та локалізація місць перебування тварин в міському середовищі;

- впровадження системи збирання та утилізації екскрементів домашніх тварин і зменшення гельмінтологічного та бактеріального забруднення міських територій.

6.1.3 Характеристика видів і джерел потенційних впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище

Основними джерелами потенційних негативних впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище є використання передбачених Схемою санітарного очищення міста Суми наступних об’єктів:

- сміттєзбірних контейнерів та урн;

- сміттєвозних та інших транспортних засобів;

- прибиральних та інших мобільних машин та механізмів;

Основними видами негативних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, які розглядаються в даному розділі, є забруднення:

- атмосферного повітря;

- ґрунтів та ґрунтових вод;

- водних об’єктів;

- озеленених територій;

- твердих побутових відходів;

- інших міських територій.

Таблиця 6.1 – можливі напрямки впливу об’єктів поводження з побутовими відходами на стан довкілля

| № | Джерела негативного впливу на довкілля | Напрямки впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосферне повітря | Поверхневі водні об'єкти | Ґрунт та ґрунтові води |
| 1 | Спеціалізований комунальний автотранспорт | Викиди від двигунів внутрішнього горіння | Можливе забруднення нафтопродуктами та фільтратом від ТПВ сміттєвозів через поверхневі стоки | Можливе забруднення нафтопродуктами та фільтратом від ТПВ сміттєвозів |
| 2 | Полігони ТПВ | Викиди біогазу від розкладення органічних речовин та викиди від горіння ТПВ | Можливе попадання фільтрату в водні об'єкти | Можливе забруднення фільтратом |
| 3 | Установки для спалювання специфічних відходів | Викиди не доочищених газів від спалювання | - | Можливе забруднення ґрунту золою |

Вплив на навколишнє середовище при збиранні та видаленні ТПВ

Організація системи збору та видалення ТПВ розроблена з урахуванням кліматичної зони міста Суми. Згідно з санітарно-епідеміологічними вимогами для збору ТПВ використовуються контейнери, які встановлені на спеціальних забетонованих або заасфальтованих ділянках, до яких є вільний під’їзд. Контейнери проходять санітарну обробку (мийку та дезинфекцію) з періодичністю 10 дні. Конструкція контейнерів герметична та виключає можливість витоку фільтрату та потрапляння ТПВ в навколишнє природне середовище.

Періодичність вивозу ТПВ – 1 раз на день, для змішаних та залишкових ТПВ, та – 1 раз на два дні для вторинної сировини.

Вплив полігону для захоронення відходів на навколишнє середовище

Серед основних джерел потенційного впливу полігону ТПВ слід виділити наступні:

1. Забруднення атмосферного повітря, що здійснюється внаслідок проїзду спеціальної комунальної техніки;

2. Утворення господарсько-побутових, поверхневих, поливо-мийних, промислових стічних вод внаслідок поливу територій, прибирання приміщень, утворення фільтрату в тілі сміттєзвалищ, побутові стоки.

3. Утворення твердих побутових відходів, промислових відходів здійснюється внаслідок наступних процесів:

- освітлення приміщень;

- прибирання приміщень і територій;

- експлуатація та ремонт парку контейнерів;

- відходи сортування ТПВ («хвости») ;

- відходи від експлуатації техніки та обладнання (зношувальні елементи та ін.).

Основний вплив на навколишнє природне середовище від сміттєзвалищ пов’язано з утворенням біогазу та фільтрату.

Кількість фільтрату, що утворюється на сміттєзвалищі, знаходиться в прямій залежності від кількості опадів. Фільтрат містить іони кальцію, амонію, сульфатів, тощо, тяжкі метали, мікробіологічні компоненти та великий діапазон токсичних органічних сполук.

Сміттєзвалища повинні бути облаштовані природоохоронними технічними спорудами, які забезпечували б перехват водних та газових емісій, що утворюється в звалищному тілі. До захисних споруд відносяться:

- протифільтраційний екран в основі сміттєзвалища;

- система дренажу для збору фільтрату;

- система дренажу для відводу поверхневого стоку з прилеглих територій;

- система відкачки та очищення фільтрату;

- газо-дренажна система;

- система відкачки та знешкодження біогазу;

- система водонепроникного поверхневого рекультиваційного екрану.

6.2 Характеристика основних інгредієнтів забруднення, джерелом яких є об’єкти поводження з побутовими відходами

6.2.1 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище

Загальна еколого-економічна оцінка впровадження в м. Суми системи роздільного збирання та перероблення побутових відходів

У країнах Євросоюзу в останні десятиліття проводились масштабні дослідження стосовно емісій від сміттєспалювальних заводів та полігонів побутових відходів в атмосферне повітря, ґрунти і ґрунтові води. Вивчається негативний екологічний вплив цих забруднень, зокрема на глобальне потепління, забруднення довкілля, здоров’я населення, рослин ний і тваринний світ тощо. Оцінювались загальні довгострокові фінансові збитки від цих впливів та забруднень.

Еколого-економічна оцінка опосередкованого сумарного негативного впливу на довкілля від спалювання 1 т побутових відходів або їх захоронення на полігоні, у відповідності з дослідженнями ЄС, наведена в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Оцінка негативного екологічного впливу на довкілля на довкілля різних методів поводження з побутовими відходами станом на 2019 року.

| № з/п | Метод поводження з побутовими відходами | Оцінка негативного екологічного впливу на довкілля |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | євро/т | грн/т |
| 1 | Спалювання | 37,33 | 1043,00 |
| 2 | Захоронення на полігоні ТПВ | 16,50 | 461,01 |

Аналіз розрахункових даних засвідчує, що впровадження у міста Суми передбаченої Схемою системи роздільного збирання та перероблення  побутових відходів на плановій сортувальній лінії суттєво зменшать негативний екологічний вплив цих відходів на довкілля.

Повітряне середовище

Джерелами забруднення повітряного середовища можуть бути, як основні виробничі процеси технологічного обладнання об’єктів поводження з ТПВ, так і процеси, які відбуваються у допоміжних циклах та спорудах.

До технологічних викидів об’єктів поводження з ТПВ, так і процеси, які відбуваються у допоміжних спорудах.

До технологічних видів об’єктів поводження з ТПВ відноситься біогаз, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної частини побутових відходів на сміттєзвалищах; викиди речовин з неприємним запахом (сірководню, аміаку, меркаптанів) на сміттжзвалищах.

До викидів, що утворюються в допоміжних циклах, можна віднести насамперед викиди від двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту на виробничих площадках, а також при транспортуванні ТПВ; та викиди пилу під час пересипання будівельними та інертними промисловими відходами шарів ТПВ на сміттєвазлищі.

До шкідливих фізичних факторів відноситься шум від транспортних засобів та устаткування для подрібнення ТПВ, ВГВ та БВ.

До аварійних викидів на об’єктах поводження з ТПВ, крім неочищених викидів з організованих джерел, обумовлених несправністю обладнання, можна віднести, наприклад, викиди від горіння ТПВ на сміттєзвалищі (полігоні).

Перелік забруднюючих речовин, що утворюються при експлуатації сміттєзвалища (полігону), наведений в таблиці 6.3. згідно списку «Гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Таблиця 6.3 – Перелік забруднюючих речовин, що утворюються при експлуатації полігону

| № | Найменування речовин | Код | ГДКм.р., мг/м3 | ГДКс.д., мг/м3 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксиди марганцю | 1430 | 0,01 | 0,001 | 3 |
| 2 | Оксиди заліза | 123 | - | 0,04 | 3 |
| 3 | Емульсол | 10265 | ОБРВ = 0,02 |  | - |
| 4 | Пил металева | 10414 | ОБРВ = 0,1 |  | - |
| 5 | Пил аброзивна | 10292 | ОБРВ = 0,04 |  | - |
| 6 | Сажа | 328 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 7 | Оксид вуглецю | 337 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Оксид азоту (IV) | 301 | 0,085 | 0,04 | 2 |
| 9 | Вуглеводні граничні | 2754 | 1 | - | 4 |
| 10 | Аміак | 303 | 0,2 | 0,04 | 4 |
| 11 | Сірчаний водень | 333 | 0,008 | - | 2 |
| 12 | Сірчаний ангидрид | 330 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 13 | Кислота азотна | 302 | 0,4 | 0,15 | 2 |
| 14 | Водень хлористий | 316 | 0,2 | 0,2 | 2 |
| 15 | Натрію гідроксид | 150 | ОБРВ = 0,01 |  | - |
| 16 | Натрію карбонат | 155 | ОБРВ = 0,04 |  | - |
| 17 | Калію карбонат | 125 | 0,1 | 0,05 | 4 |
| 18 | Синтетичний миючій засіб | 2744 | ОБРВ = 0,03 |  | - |
| 19 | Пил неорганічна: 70-20% двуокису кремнія | 2908 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 20 | Пил неорганічна, наявністю двуокису кремнія вище 70% | 2907 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 21 | Пил неорганічна: нижче 20% двуокису кремнія | 2909 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 22 | Аерозоль поліетилену | 406 | ОБРВ = 0,1 |  | - |
| 23 | Фенол | 1071 | 0,01 | 0,003 | 2 |
| 24 | Формальдегід | 1325 | 0,35 | 0,003 | 2 |
| 25 | Завислі речовини | 148 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 26 | Метан | 410 | ОБРВ = 50 |  | - |

В рамках розроблення та реалізації Схеми санітарного очищення міста Суми буде збільшено кількість облікових джерел викидів забруднюючих речовин від об’єктів поводження з побутовими відходами в атмосферу (стаціонарні, пересувні, площинні, точкові тощо), але при цьому валові викиди забруднюючих речовин будуть зменшені.

Розрахунки обсягів і складу біогазу, що буде утворюватися на полігоні розроблені за вимогами ДБН В.2.4-2-2005. Найбільш суттєвими забруднювачами атмосфери є діоксин вуглецю (СО2) та аміак (СН4), які входять до складу біогазу. А найбільш суттєві впливи на мікроклімат будуть спричиняти аміак (NH3), сірководень (H2S), водяна пара, пил.

У складі дрібної фракції побутових відходів більше 50 % (за масою) становить органічна речовина, яка на 95 % здатна до біологічного розкладання в аеробних та анаеробних умовах. В свою чергу, органічна речовина включає папір, харчові відходи, рослинні рештки та інше. Орієнтовний хімічний склад дрібної біорозпадної фракції ТПВ, а також вміст основних хімічних елементів у сухій речовині її компонентів наведено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4 – Орієнтовний хімічний склад органічної частини побутових відходів та вміст основних хімічних елементів у сухій речовині її компонентів

| № з/п | Морфологічний склад дрібної фракції | Процентний вміст за масою основних хімічних елементів у сухій речовині органічних компонентів ТПВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Н | О | N | S | Зола |
| 1 | Папір | 45,40 | 6,10 | 42,10 | 0,30 | 0,12 | 6,00 |
| 2 | Харчові відходи | 41,70 | 5,80 | 27,60 | 2,80 | 0,25 | 21,90 |
| 3 | Дерево | 48,30 | 6,00 | 42,40 | 0,30 | 0,11 | 2,90 |
| 4 | Текстиль | 46,20 | 6,40 | 41,80 | 2,20 | 0,20 | 3,20 |
| 5 | Шкіра, гума | 59,80 | 8,30 | 19,00 | 1,00 | 0,30 | 11,60 |
| 6 | Пластмаса | 67,90 | 8,57 | 10,30 | 1,13 | 0,05 | 12,02 |
| 7 | Кістки | 59,60 | 9,50 | 24,70 | 1,02 | 0,19 | 4,99 |
| 8 | Суміш компонентів | 48,1 | 6,53 | 33,3 | 1,18 | 0,15 | 10,74 |

Мінералізація органічної речовини в тілі полігону продовжується кілька десятиліть, причому інтенсивність цього процесу досягає максимуму вже через 1 рік після закриття розміщених відходів ізолюючим шаром ґрунту і перебуває практично на одному рівні протягом 5-6 років, а далі плавно спадає. Для практичних розрахунків приймаємо, що із розміщеного річного обсягу відходів 42% біогазу виділяється за перші 6 років і ще 58 % - за наступні 15 років.

Розглядається варіант при якому органічна складова побутових відходів м. Суми буде захоронюватись на полігоні ТПВ впродовж наступних 15 років. При цьому біогаз буде утворюватися ще 20 років після припинення складування відходів.

Розрахунок очікуваної кількості біогазу, що виділяється при анаеробному розкладанні 1 т ТПВ, рекомендується виконувати за формулою:

Vр.б = РТПВ  Kл.о  (1-Z)·Kр ,				(6.1)

Vр.б = 65784690*0,5*(1-0,2)*0,4 = 10525550,4 м3

Де    Vр.б  -  розрахункова кількість біогазу, м3;

РТПВ - загальна маса ТПВ, які складуються на полігоні, кг;

Kл.о  - вміст органіки, що легко розкладається, в 1 т відходів (Кло - 0,5...0,7);

Z - зольність органічної речовини (Z = 0,2...0,3);

Кр - максимально можливий ступінь анаеробного розкладання органічної речовини за розрахунковий період (Кр = 0,4...0,5).

З урахуванням непередбачених обставин питомий об’єм біогазу, що можна зібрати з 1 т твердих побутових відходів за весь період експлуатації системи збирання біогазу, визначається за формулою:

Vp.б = Vp.б · Кс  К,						 (6.2)

V/р.б. = 10525550,4*0,5*0,65 = 3420803,88 м3

де   Vp.б  - об'єм біогазу, що можна зібрати з 1 т ТПВ, м3;

Кс   - коефіцієнт ефективності системи збору біогазу (Кс = 0,5);

К    - коефіцієнт поправки на непередбачені обставини (К = 0,65...0,70).

Під час розрахунків слід приймати такі величини: вагова кількість біогазу, одержуваного при анаеробному розкладанні, - 1 г біогазу з 1 г розкладеної
беззольної речовини ТПВ; об'ємна маса біогазу - 1 кг/м3.

Таки чином, на полігоні ТПВ за 15 років (з 2019 по 2033 рік) утвориться приблизно Vp.б = 51,31 млн. м3 біогазу.

Вихід газу в атмосферу здійснюється  природним шляхом за рахунок різниці щільності складових компонентів біогазу та атмосферного повітря.

Приблизний склад біогазу: метан 40-60 %, діоксид вуглецю 30-45 %, азот, сірководень, кисень, водень та інші гази 5-10 %. Теплотворна здатність біогазу 18-25 Мдж/м3. Межі вибухонебезпечності суміші біогазу з повітрям в межах від 5 до 15 %.

Загальні обсяги парникових газів, які можуть утворитися впродовж наступних 15 років, із побутових відходів м. Суми, за умови їх захоронення на полігоні ТПВ за традиційною технологією, наведені в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 – Обсяги утворення парникових газів із побутових відходів м. Суми в наступні  15 років при їх захороненні на полігоні ТПВ

| № з/п | Назва газу (складових компонентів біогазу полігону побутових відходів) | Хімічна формула | Обсяги утворення, тис. м3 | Коефіцієнт перерахунку в CO2 за парниковим ефектом | Обсяги утворення парникового газу в CO2 еквіваленті, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діоксид вуглецю | CO2 | 5580 | 1 | 5580 |
| 2 | Метан | CH4 | 9300 | 21 | 195300 |
| 3 | Інші гази (Аміак, сірководень) | NH3, H2S | 37200 | - | - |
| 4 |  |  |  |  | - |
| 5 | Всього |  | 18600 |  | 200880 |

Таким чином, за умови реалізації передбаченої Схемою системи збирання та утилізації біогазу на полігоні, впровадження компостування, надходження парникових газів в атмосферне повітря за 15 наступних років можна буде скоротити на 200,88 тис. м3 в СО2 еквіваленті.

Додатковими джерелами викидів ЗР в атмосферу будуть сортувальна лінія, подрібнувальні машини великогабаритних та будівельних відходів, а також автотранспорт.

Газові викиди сортувальних ліній містять речовини з неприємним запахом (H2S, NH3, меркаптани тощо), що утворюються під час дозрівання компосту, а також під час перевантаження та сортування побутових відходів, викиди пилу від устаткування для подрібнення побутових відходів та механічного сортування відходів.

Переробка лікарняних відходів передбачається шляхом застосування сучасних термічних методів знезараження (спалювання). Спалювання лікарняних відходів відбувається в спеціальних модульних установках із засобами очищення викидів (в даному випадку електрофільтрами та рукавними фільтрами). При спалюванні динних відходів  в атмосферу можуть надходити такі основні ЗР, як оксиди азоту, оксиди вуглецю, ангідрид сірчистий, закис азоту, водень хлористий, сажа, свинець, кадмій, ртуть. Кількість цих забруднюючих речовин буде дуже незначною з огляду на малу кількість інфікованих лікарняних відходів.

У зв’язку з із збільшенням парку комунальної техніки  (сміттєвозних машин, підмітально-прибиральних машин, машин для озеленення) до 2033 року  в атмосферу будуть додатково надходити такі ЗР, як оксид азоту, діоксид азоту, оксид вуглецю, ангідрид сірчистий, метан, бенз(а)пірен, сажа, неметанові леткі сполуки (НМЛОС) та вуглекислий газ.

Перелік забруднюючих речовин, які можуть викидатись в атмосферу в період реалізації Схеми, представлений в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 – Номенклатура викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферу

| № з/п | Назва домішки | Код | Клас небезпеки | ГДК м.р., мг/м3 | ОБРВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діоксид азоту | 0301 | 3 | 0,2 | - |
| 2 | Оксид вуглецю | 0337 | 4 | 5,0 | - |
| 3 | Водень хлористий | 0316 | 2 | 0,2 | - |
| 4 | Аміак | 0303 | 4 | 0,2 | - |
| 5 | Ртуть | 0174 | 1 | - | 0,0003 |
| 6 | Пил деревини | 10293 | - | - | 0,1 |
| 7 | Пил неорганічний зі сполуками SiО2 не більше 70% | 2908 | 3 | 0,3 | - |
| 8 | Сажа | 0328 | 3 | 0,15 | - |
| 9 | Ангідрид сірчистий | 0330 | 3 | 0,5 | - |
| 10 | Бенз(а)пірен | 0703 | 1 | 0,00001 | - |
| 11 | Меркаптани | 1716 | - | - | 0,00005 |
| 12 | Кадмій | 0131 | 1 | - | 0,0003 |
| 13 | Оксид азоту | 0304 | 3 | 0,4 | - |
| 14 | Метан | 0410 | - | - | 50 |
| 15 | Свинець | 0184 | 1 | 0,001 | - |

ГДК м.р. – гранично допустима концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі населених місць – це максимальна концентрація, при дії якої протягом усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не знижується працездатність людини, не погіршується її самопочуття та санітарно-побутові умови життя. Максимальна разова ГДК м.р. встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини через подразнення рецепторів органів дихання (сприйняття неприємних запахів, чхання, алергічні явища, зміна біоелектричної активності головного мозку, світової чуттєвості очей та інше) при короткочасній дії (до 20 хв.).

Орієнтовний безпечний рівень впливу (ОБРВ) хімічної речовини (в тому числі суміші хімічних речовин постійного складу) є державним тимчасовим гігієнічним нормативом максимального допустимого вмісту цієї речовини в атмосферному повітрі населених місць. Величина ОБРВ речовини виражається ваговим показником у міліграмах на один кубічний метр повітря, приведеного до нормальних умов (температура 0 °C /273 K/ і тиск 760 мм. рт. ст. / 101,3 кПа), – мг/м3.

Розглянемо вплив на атмосферне повітря від захоронення ТПВ на сміттєзвалищах, від перероблення ТПВ на сортувальній лінії та регіональному центрі утилізації відходів. Інші забруднення та впливи на довкілля будуть розглядатись при розробленні проектів, передбачених Схемою об’єктів будівництва на стадіях розроблення ОВНС.

Схемою передбачене перероблення органічних компонентів побутових відходів Сумської ОТГ на регіональному центрі утилізації відходів (РЦУВ), замість захоронення їх на полігоні ТПВ, завдяки чому розрахована кількість забруднюючих речовин не надійде в атмосферне повітря.

Найбільш суттєвими факторами впливу РЦУВ на оточуюче природне середовище є:

- техногенне порушення території будівництвом: доріг (під'їзної та внутрішніх); зовнішньої огорожі; виробничих будівель та споруд;

- надходження в атмосферу забруднюючих речовин: при викиді випускних газів двигунів внутрішнього згоряння (карбюраторних, дизельних) під час будівництва РЦУВ (екскаватори, бульдозери, трактори, автомобілі); при викиді випускних газів двигунів внутрішнього згоряння (карбюраторних, дизельних) технологічних машин під час роботи СПК (сміттєвозів, вантажних самоскидних автомобілів, бульдозера навантажувача, трактора, вантажного автомобіля); при виході газів із відходів у процесі аеробного біологічного розкладання органічної речовини відходів на ділянці компостування; при виході газів із відходів в процесі аеробного біологічного розкладання органічної речовини відходів на сортувальній лінії;

Розрахунок надходження в атмосферу основних забруднюючих речовин із ТПВ, що перебувають на сортувальній лінії  (табл. 6.7).

Таблиця 6.7 – Річні обсяги надходження в атмосферу забруднюючих речовин із лінії сортування за роками експлуатації із побутових відходів

| № з/п | Рік | Денні обсяги перероблення побутових відходів, т | Річні обсяги надходження в атмосферу забруднюючих речовин, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2O (водяна пара) | CO2 | NH3 |
| 1 | 2019-2033 | 25-40 | 600-960 | 1900-3040 | 22-36 |

Вихідні дані, прийняті в розрахунку:

- на сортувальній лінії відбувається часткове аеробне біологічне розкладання органічних компонентів ТПВ;

- період повного аеробного розкладання органічних компонентів під час  компостування – 1 рік, при цьому з 1 кг ТПВ утворюється: H2O – 134,0 г; CO2 – 424,0 г; NH3 – 5,0 г.

Вплив на навколишнє природне середовище під час перевезення відходів

Сміттєвози, як і інший вантажний автомобільний транспорт є джерелом забруднення атмосферного повітря. Під час роботи сміттєвозів у повітря надходять наступні забруднюючі речовини та парникові гази: монооксид вуглецю (карбону) (СО), метан (CH4), аміак (NH3), сажа (C), монооксид азоту (NO), діоксид азоту (NO2), діоксид вуглецю (вуглекислий газ, CO2), діоксид сірки (SO2), бенз(а)пірен, НМЛОС.

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин приймаємо, що сміттєвози вантажопідйомністю 10 т використовують у якості пального – дизельне паливо. У відповідності з діючими Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерство транспорту України від 10.02.1998 № 43, витрата палива для сміттєвозів 10 т – 30 л дизельного палива на 100 км.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів виконаний за Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів  (Мінтранс України,  1998 р.) та Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності (Наказ Держкомстату від 6 вересня 2000 року N 293).

Валові прогнозні викиди забруднюючих речовин та парникових газів від сміттєвозного транспорту в атмосферу наведені в таблиці 6.8.

Таблиця 6.8 – Валові викиди забруднюючих речовин та парникових газів від сміттєвозного транспорту в атмосферу

| № з/п | Найменування техніки, вид палива | Рік | Кількість палива, т/рік | Валовий викид СО, кг/рік | Валовий викид НМЛОС, кг/рік | Валовий викид метану, кг/рік | Валовий викид NO2, кг/рік | Валовий викид сажі, кг/рік | Валовий викид NO, кг/рік | Валовий викид СО2, кг/рік | Валовий викид SO2, кг/рік | Валовий викид бенз(а)пірену, кг/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сміттєвози | 2019-2023 | 0,31 | 16,60 | 0,94 | 0,04 | 9,12 | 2,119 | 0,050 | 973,3 | 1,315 | 0,009 |
| 2 | Сміттєвози | 2024-2033 | 0,33 | 18,16 | 1,03 | 0,04 | 9,98 | 2,32 | 0,06 | 1064,6 | 1,44 | 0,01 |
| 3 | Прибиральна техніка | 2019-2023 | 3,82 | 207,6 | 11,77 | 0,44 | 114,0 | 26,49 | 0,63 | 12166,1 | 16,44 | 0,11 |
| 4 | Прибиральна техніка | 2024-2033 | 5,26 | 285,4 | 16,18 | 0,61 | 156,8 | 36,42 | 0,87 | 16728,4 | 22,60 | 0,16 |

Аналіз даних таблиці 6.8 свідчить, що при реалізації Схеми запропоновані технічні рішення перевезення відходів дозволяють утримувати валові викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу на рівні зростання загальних обсягів утворення побутових відходів та відповідного зростання обсягів вантажоперевезень відходів і пробігу сміттєвозного транспорту.

Санітарно-захисні зони для основних об’єктів поводження з побутовими відходами.

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів розмір санітарно-захисної зони для сміттєспалювальних і сміттєпереробних заводів, полігонів твердих побутових відходів, ділянки компостування твердих побутових відходів складає  500 м, для сміттєперевантажувальних станцій – 100 м.

Водне середовище

Основним джерелом забруднення грунтових вод є фільтрат полігон ТПВ.

Основними джерелами утворення фільтрату в тілі полігону є: вихідна вологість окремих компонентів; атмосферна волога; волога, що утворюється в результаті біохімічних процесів в тілі сміттєзвалища.

При проектуванні полігону ТПВ слід передбачати заходи, спрямовані на зменшення кількості фільтрату: тимчасові протифільтраційні завіси, дамби, а також передбачати такі схеми складування ТПВ, при яких забезпечується мінімальне надходження води з незаповненої площі карт ТПВ.

Таблиця 6.9 – Усереднений склад фільтрату полігону ТПВ в містах України

| Найменування речовини | Концентрація, мг/л |  | ГДКрх, мг/л | Концентрація в долях ГДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «молодий» | «старий» |  | «молодий» | «старий» |
| БСК5 (мг02/л) | 10636,7 | 671,01 | 3 | 3545,6 | 223,7 |
| ХСК (мг02/л) | 26802,0 | 2277,2 | 15 | 1786,8 | 151,8 |
| Сульфати | 3366,8 | 264,9 | 100 | 33,7 | 2,6 |
| Кальцій | 314,0 | 130,5 | 180 | 1,7 | 0,7 |
| Магній | 847,5 | 88,5 | 40 | 21,2 | 2,2 |
| Залізо | 60,7 | 15,0 | 0,10 | 607,0 | 150,0 |
| Марганець | 12,8 | 1,6 | 0,10 | 128,0 | 16,0 |
| Цинк | 4,68 | 0,59 | 0,01 | 468,0 | 59,0 |
| Хлориди | 4319,7 | 1239,48 | 300 | 14,4 | 4,1 |
| Нітрат-іони | 56,46 | 19,16 | 40 | 1,4 | 0,5 |
| Нітрит-іони | 2,18 | 2,90 | 0,08 | 27,3 | 36,3 |
| Амоній | 599,4 | 362,78 | 0,5 | 1198,8 | 725,6 |
| Калій и натрій | 3183,3 | 1193,38 | 170 | 18,7 | 7,0 |
| Свинець | 0,218 | 0,190 | 0,003 | 72,7 | 63,3 |
| Кадмій | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 30,0 | 20,0 |
| Мідь | 0,100 | 0,021 | 0,001 | 100,0 | 21,0 |
| Нікель | 1,120 | 0,170 | 0,010 | 112,0 | 17,0 |
| Хром | 0,387 | 0,180 | 0,070 | 5,5 | 2,6 |
| Нафтопродукти | - | 5,00 | 0,05 | - | 100,0 |
| Мінералізація | 12769,3 | 3324,65 | 1000 | 12,8 | 3,3 |

Для збирання і відведення фільтрату з майданчиків складування ТПВ проектують дренажну систему, яка складається з шарового дренажу (галька або щебінь) та дренажних труб. Матеріали, які використовують для улаштування шарового дренажу і дренажних труб, повинні бути хімічно і біологічно стійкими і підбиратися так, щоб хімічно-фізичні властивості фільтрату та механічна дія ТПВ не приводили б до відмови в роботі системи.

Для улаштування водовідвідного шару повинні застосовуватися промиті матеріали. Перевагу слід віддавати матеріалам округленої форми з розміром часток 16-32 мм. Вміст карбонату кальцію у матеріалі водовідвідного шару не повинен перевищувати 20 % від загальної ваги матеріалу.

Аналіз впливу на рослинний і тваринний світ

Навколо полігону розміщуються землі сільськогосподарського призначення. З метою унеможливлення негативного впливу об’єктів поводження з побутовими відходами на прилеглі ділянки, території навколо таких об’єктів мають підлягати благоустрою та озелененню.

Благоустрій та вибір зелених насаджень складатиметься згідно вимог ДБН Б.2.2-5:2011.

Рослини, що використовуватимуться для озеленення меж об'єктів поводження з побутовими відходами мають бути ефективні у санітарному відношенні і достатньо стійкі до забруднень.

Деревні насадження, що використовуються при озелененні мають володіти високими санітарно-гігієнічними властивостями (пилоуловлюючі, фітонцидні, бактерицидні).

6.2.2 Оцінка впливів планованої діяльності на соціальне середовище

Передбачені Схемою санітарного очищення нові об’єкти, сучасні засоби механізації та технології – сортувальна лінія, облаштовані контейнерні майданчики, модернізовані сміттєвози та підмітально-прибиральні машини, площадки тимчасового складування снігу, ділянки компостування рослинних відходів, зони вигулу домашніх тварин тощо, є очікувані, оскільки вони покращать екологічні та санітарні умови проживання населення, а тому не вливатимуть негативно на соціальне середовище.

Позитивним впливом на соціальне середовище буде створення нових робочих місць та покращення комфортності проживання населення міста Суми.

Отже, погіршення умов життєдіяльності місцевого населення та негативні впливи на здоров’я мешканців міста при реалізації Схеми виключаються.

РОЗДІЛ 7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ

7.1 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком поводження з побутовими відходами у місті Суми

7.1.1 Витрати на оновлення засобів механізації, інженерних споруд та обладнання

Витрати на оновлення парку сміттєзбірних контейнерів та урн

Витрати на оновлення парку сміттєзбірних контейнерів для міста Суми на 2019-2033 роки наведені в таблиці К.1 (Додаток К).

Загальні обсяги закупівель і фінансові витрати на придбання сміттєзбірних контейнерів та урн для міста Суми за роками реалізації Схеми наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 Річні обсяги закупок і фінансові витрати на придбання сміттєзбірних контейнерів та урн за роками реалізації Схеми

| № з/п | Роки | Сміттєзбірні контейнери |  | Сміттєзбірні урни |  | Контейнери для ремонтних (будівельних відходів) |  | Контейнери для ВГВ |  | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | річний обсяг закупки, шт. | загальна вартість, тис. грн. | річний обсяг закупки, шт. | загальна вартість, тис. грн. | річний обсяг закупки, шт. | загальна вартість, тис. грн. | річний обсяг закупки, шт. | загальна вартість, тис. грн. |  |
| 1 | 2019 | 3129 | 27 317,8 | 4 751 | 2437,3 | 154 | 5821,2 | 137 | 6 904,0 | 42 480,38 |
| 2 | 2023 | - | - | 457 | 257,7 | - | - | - | - | 257,7 |
| 4 | 2033 | 4500 | 346 118,0 | 4729 | 2932,0 | 187 | 11 328,9 | 147 | 12 067,2 | 372 446,1 |
| Всього |  | 7629 | 373 435,0 | 9937 | 5627 | 338 | 17 150,1 | 284 | 18 971,2 | 415 184,2 |

Примітки:

1. Ціни (ринкові) взяті станом на 01.08.2019 р. з подальшим щорічним збільшенням ціни на 5 %.

2. В розрахунку закладено термін служби урн – 20 років, контейнерів для ремонтних відходів та ВГВ – 15 років.

Витрати на оновлення та модернізацію парку сміттєвозних машин та асенізаційних машин

Загальні для міста Суми обсяги закупівель сміттєвозних та асенізаційних машин за їх видами, а також загальні фінансові витрати на оновлення районного парку сміттєвозних та асенізаційних машин на 2019-2033 роки наведені в таблиці К.2 (Додаток К).

Розрахунковий середній термін служби машин – 20 років.

Загальні для міста Суми обсяг закупок і фінансові витрати на придбання сміттєвозних та асенізаційних машин за роками реалізації Схеми наведені в табл. 7.2.

Таблиця 7.2 – Загальні обсяги закупок і фінансові витрати на придбання сміттєвозних та асенізаційних машин за роками реалізації Схеми

| № з/п | Роки | Сміттєвозний транспорт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | річні обсяги закупки, од. | загальна вартість, тис. грн. |
| 1 | 2019-2023 | 36 | 111 250,0 |
| 3 | 2024-2033 | 47 | 143 945,0 |
|  | Всього | 83 | 255 195,0 |

Орієнтовні розрахунки вартості будівництва сортувальної лінії для вторсировини

Для міста Суми розглядається використання стаціонарної конвеєврно-транспортерної сортувальтної лінії з ручним відбором вторинної сировини.

Стаціонарна сортувальна лінія має бути побудована за відповідним проектом.

Загальна вартість стаціонарної сортувальної лінії (з використанням вітчизняних виробників) становить близько 3,5 млн. грн.

7.2 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком прибирання міських територій міста Суми

7.2.1 Витрати на придбання машин та механізмів для прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій.

Загальні для міста обсяги закупки машин і механізмів для прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі, а також загальні фінансові витрати на оновлення парку прибиральних машин на 2019-2033 роки наведені в таблиці К.3 (додаток К). Розрахунковий середній термін служби машин – 10 років.

Загальні для міста обсяги закупок і фінансові витрати на придбання машин і механізмів для прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі за роками реалізації Схеми наведені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Загальні обсяги закупок і фінансові витрати на придбання машин та механізмів для прибирання і утримання вулично-дорожньої мережі міста Суми

| № з/п | Роки реалізації Схеми | Машини та механізми |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обсяги закупки, од. | загальна вартість, тис. грн. |
| 1 | 2019 – 2023 | 12 | 22 470,0 |
| 2 | 2024 – 2033 | 89 | 276 593,0 |
| Всього |  | 101 | 299 063,0 |

7.2.2 Витрати на придбання машин та механізмів для прибирання та утримання озеленених територій

Загальні для району обсяги закупки машин і механізмів для прибирання та утримання озеленених територій, а також загальні фінансові витрати на оновлення міського парку машин для озеленення на 2019-2033 роки наведені в таблиці К.4 (Додаток К). Розрахунковий термін служби машин – 10 років.

Загальні для міста обсяги закупівель і фінансові витрати на придбання машин та механізмів для прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі за роками реалізації Схеми наведені в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 – Загальні обсяги закупівель і фінансові витрати на придбання машин та механізмів для прибирання і утримання озеленених територій міста Суми

| № з/п | Роки реалізації Схеми | Машини та механізми |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | річні обсяги закупки, од. | загальна вартість, тис. грн. |
| 1 | 2019 – 2023 | 14 | 3 203,5 |
| 2 | 2024 - 2033 | 6 | 195,0 |
| Всього |  | 20 | 3398,5 |

Загальні витрати на сферу прибирання територій міста Суми

Таблиця 7.5 – Загальні обсяги закупівель і фінансові витрати на придбання машин та механізмів для прибирання і утримання вулично-дорожньої мережі міста Суми за роками реалізації Схеми

| № з/п | Роки | Витрати на придбання машин та механізмів для прибирання і утримання міських територій, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій | озеленених територій | всього |
| 1 | 2019 – 2023 | 22 470,0 | 3 203,5 | 25 673,5 |
| 2 | 2024 - 2033 | 276 593,0 | 195,0 | 276 788,0 |
| Всього |  | 299 063,0 | 3 398,5 | 302 461,5 |

7.3 Економічні розрахунки та обґрунтування за напрямком поводження з тваринами у міста Суми

7.3.1 Витрати на придбання машин та механізмів, знарядь

Таблиця 7.6 – Витрати на придбання машин, механізмів, знарядь для сфери поводження з тваринами у місті Суми

| № з/п | Роки | Витрати, тис. грн. |  |  | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на експедицію з відлову бездоглядних тварин | на інструменти та обладнання для відлову тварин | на витратні матеріали та поточні витрати |  |
| 1 | 2019-2023 | 390,0 | 219,7 | 250,6 | 860,3 |
| 2 | 2024-2033 | 520,0 | 97,5 | 80,0 | 697,5 |
| Всього |  | 910,0 | 317,2 | 330,7 | 1 557,9 |

7.4 Витрати на заходи нормативно-методичного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

Таблиця 7.7 – Заходи нормативно-методичного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

| № з/п | Найменування заходів | Витрати за роками реалізації Схеми, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2023 | 2024-2033 |
| 1 | Розроблення Правил благоустрою, прибирання та санітарного утримання територій для міста Суми (нова редакція) | 78 | 13 |
| 2 | Розроблення Правил роздільного збирання різних видів побутових відходів та вторинної сировини для міста Суми | 65 | 13 |
| 3 | Розроблення нормативів утворення і використання відходів невиробничої сфери, як вторинних ресурсів (використаної тари та пакувальних матеріалів) для міста Суми | 78 | 39 |
| 4 | Паспортизація прибудинкових територій міста Суми, визначення місць для розміщення і облаштування контейнерних майданчиків | 585 | 195 |
| 5 | Розроблення пропозицій щодо розміщення та облаштування спеціальних зон вигулу домашніх тварин у місті Суми | 26 | 0 |
| 6 | Проведення рекламно-інформаційної роботи щодо нових методів поводження з відходами з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок, презентацій, семінарів, тощо | 91 | 91 |
| 7 | Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах району | 78 | 26 |
| 8 | Організаційні заходи щодо роботи з мешканцями стосовно нових технологій і правил поводження з побутовими відходами | 97,5 | 71,5 |
| 9 | Створення та ведення інформаційної бази даних сфери санітарного очищення міста Суми | 91 | 26 |
| 10 | Визначення теплотворної здатності, вологості та зольності ТПВ, які постачаються з міста Суми за сезонами року (для визначення доцільності спалювання ТПВ) | 325 | 416 |
| Всього |  | 1799,2 | 1482,0 |

7.5 Зведені витрати на сферу санітарного очищення

Таблиця 7.8 – Зведені фінансові витрати на сферу санітарного очищення міста Суми за роками реалізації Схеми

| № з/п | Роки | Витрати на сферу санітарного очищення , тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поводження з відходами | прибирання та утримання міських територій | поводження з тваринами | нормативно-методичне та рекламно-інформаційне забезпечення | всього |
| 1 | 2019-2023 | 153 730,4 | 25 673,5 | 860,3 | 1 799,2 | 182 063,4 |
| 2 | 2024-2038 | 516 391,1 | 276 788,0 | 697,5 | 1 482,0 | 795 358,6 |
|  | Всього | 670 121,5 | 302 461,5 | 1 557,9 | 3 281,2 | 977 422,1 |

ВИСНОВКИ

- В процесі розробки Схеми санітарного очищення проаналізовано існуючий стан сфери поводження з відходами в місті Суми, розглянуті методи переробки, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових і рідких відходів. На основі проведеного аналізу існуючого стану санітарного очищення розроблені рекомендації, технічні та планові рішення щодо поліпшення ефективності системи збору, транспортування, видалення, знешкодження, переробки та утилізації твердих побутових і рідких відходів, а також механізованого прибирання населених пунктів району.

- Схема розроблена на розрахунковий термін 15 рокі з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів. Зведені витрати на сферу санітарного очищення міста Суми за роками реалізації Схеми склали на першу чергу (2019-2023 р.р.) – 182,06 млн. грн, на другу чергу (2024-2033 р.р.) – 795,35 млн. грн.

- В Схемі прийняті найбільш ефективні в санітарному і технічному відношеннях заходи щодо збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використання сучасної методів прибирання міських територій, раціонального розміщення об’єктів санітарної очистки та прибирання. Рекомендоване поступове впровадження роздільного збирання ТПВ. Виконано розрахунки ресурсоцінних компонентів ТПВ для міста Суми. Відбирання вторсировини планується на рівні 33%.

- Для створення ефективної системи управляння відходами передбачається оновлення матеріально-технічної бази (парк спеціально обладнаних транспортних засобів, контейнерний парк, урни та інше обладнання), створення пунктів приймання вторинної сировини  від населення в рамках регіональних планів управління відходами, будівництво об’єкту сортування та переробки побутових відходів (комплексу регіонального рівня), рекультивації полігону побутових відходів, будівництво об’єкту переробки рослинних відходів. Розглянуто можливі варіанти збору, транспортування та утилізації ТПВ.

- Для створення ефективної системи управління рідкими відходами передбачається будівництво  модульної зливної станції каналізаційних очисних споруд м. Суми.

- Для створення ефективної системи управління відходами будівельно-ремонтних робіт, відходами об’єктів інфраструктури, а саме: змет, гілля та опале листя, передбачається створення (об’єкту) ділянки сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів та  складування і переробки рослинних відходів та забезпечення функціонування мобільних дробильних установок.

- Схемою заплановані заходи, які спрямовані на запобігання утворення відходів, а саме: Проведення тренінгів або семінарів для працівників органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з управління відходами у м. Суми, проведення інформаційних кампаній в ЗМІ, проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах, організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами.

- В Схемі надано аналіз щодо впливу на довкілля та вжити технічні рішення щодо зменшення та ліквідації негативних факторів.

- Згідно Наказу №5 від 10.01.2006 р. Мінбуду України «Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України» рекомендується коригувати вихідні данні в Схемі кожні 5 років.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

- Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року;

- Директива Європейського Парламенту «Про захист навколишнього середовища та, зокрема, ґрунтів при використанні осадів стічних вод у сільському господарстві» (86/278/ЄЕС).

- Директива Європейського Парламенту «Про небезпечні відходи» (91/689/ЄЕС, 94/31 ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про небезпечні речовини, які знаходяться в батарейках та акумуляторах» (91/157/ЄЕС).

- Директива Європейського Парламенту «Про батарейки і акумулятори, що відслужили» (2006/66/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про відпрацьовані мастила» (75/439/ЄС).

- Нагляд та контроль за транскордонним перевезенням відходів (Регламент 259/93/ЄЕС).

- Директива Європейського Парламенту «Про тару та відходи тари» (94/62/ЄС, 2004/12 ЄС).

- Директива Європейського «Парламенту Про відходи електричного та електронного обладнання» (2002/96/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про полігони для відходів» (1999/31/ ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про спалювання відходів» ( 2000/76/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про спалювання небезпечних відходів» (94/67/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про статистичні дані про відходи» (2150/2002/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про утилізацію відпрацьованих мастил» (75/439/ЄЕС).

- Директива Європейського Парламенту «Щодо обмеження викидів деяких забруднювачів в повітря великими спалювальними підприємствами» (2001/80/ЄС).

- Директива Європейського Парламенту «Про звітність» (91/692/ЕЄС)

- Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Підписана 13 листопада 1979 р., ратифікована 29 квітня 1980 р.

- Конвенція про зміну клімату. Підписана 11 червня 1992 р., ратифікована 29 жовтня 1996 р.

- Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Підписана 26 лютого 1991 р., ратифікована 19 березня 1999 р.

- Конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (Базельська конвенція). Підписана, ратифікована 1 липня 1999 р.

- Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція). Підписана 25 червня 1998 р., ратифікована 6 липня 1999 р.

- «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон Української РСР від 25 червня 1991р. № 1264-XII.

- «Про охорону праці». Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2695-XII.

- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004- XII.

- «Про охорону атмосферного повітря». Закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII.

- «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР.

- «Про відходи». Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР.

- «Про місцеві державні адміністрації». Закон України від 9 квітня 1999р. № 586-XIV.

- «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами». Закон України від 14 вересня 2000 р. № 1947-14.

- «Про житлово-комунальні послуги». Закон України від 24 червня 2004 року. № 1511-IV.

- «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки». Закон України від 11 червня 2009 р. № 1869-VI.

- «Про благоустрій населених пунктів». Закон України від 6 вересня 2005 р.. № 2807-IV.

- ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества.

- ГОСТ 12.2033-78   Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.

- ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг.

- ДК-005-96 Державний класифікатор відходів. Держстандарт України.-К.: 1996.

- ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами"// Офіційний вісник України. 1999. N 13. Ст. 518.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" // Зібрання постанов Уряду України. 1996. N 17. Ст. 490.

- Методичні рекомендації з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів. Наказ МЖКГ України від 07.07.2008 №213.

- Методичні рекомендації щодо забезпечення ефективного відведення поверхневих вод. Наказ МЖКГ України від 23.12.2010 № 470.

- Правила надання послуг з вивезення побутових відходів. Постанова КМУ від 10.12.2008 р. № 1070.

- Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліком КМ У). Наказ Мінприроди України від 04.11.2011 р. № 433.

- Про заходи щодо збору, переробки та утилізації використаної тари й упаковки. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року № 261.

- Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р.  № 188/98.

- Про затвердження положення  про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391.

- Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216.

- Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів. Постанова Кабінету Міністрів України № 1217 від 3 серпня 1998 р.

- Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1218.

- Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360.

- Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120.

- Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034

- Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини. Постанова Кабінету Міністрів від 26 липня 2001 р. № 915.

- Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами. Постанова Кабінету Міністрів від 4 березня 2004 р. № 265.

- Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів. Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. №1359-XIV.

- Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N1010.

- Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070.

- Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1048.

- Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1320-р.

- Правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76.

- ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування.

- «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» Наказ МОЗ  України  від 17.03.2011  р. № 145.

- "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів". Затверджено МОЗ України 19.06.1996 р. №379/1404.

- ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

- ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

- ДБН  В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Онови проектування (зі зміною № 1)

- ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні положення проектування.

- ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди основні положення.

- ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

- Р 204 України 239-92 Рекомендації по збиранню і виведенню харчових відходів.

- «Рекомендації щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами», затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 №2.

- «Рекомендації з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів», затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 № 5.

- "Рекомендації із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів", затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 №6.

- «Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами», затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 №8.

- «Форма звітності 1-ТПВ «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами», затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.09.06 №308.

- «Методика впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів», затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.11.06 №.396.2

- «Програма перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства у сфері поводження з твердими побутовими відходами», затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 01.02.07 №32.

- «Методичні рекомендації щодо заповнення санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів», затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05.04.07 №120.

- "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)". ДПС-201-97  Офіційне видання №201. Затверджено МОЗ України  09.07.1997 р.

- "Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства". Наказ Мінекобезпеки України від 27 жовтня 1997 р. № 171.

- «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням». Наказ Мінекоресурсів України від 16 жовтня 2000 р. № 165.

- "Концепція поводження з твердими побутовими відходами у населених пунктах України". Затверджено Держжитлокомунгоспом України у 1996 р. Схвалено Держбудом України  у 1999 р.

- ДНАОП-90.00-1.05-2000 "Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів". Затверджено наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 06.10.2000 р.  № 268.

- Розпорядження Кабінету Міністрів від 08.11.2017 р. № 820-р «Про Національну стратегію поводження з твердими побутовими відходами в Україні».

- «Методичні рекомендацій з організації роздільного збирання твердих побутових відходів», затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 05.08.08 № 242.

- «Методичні рекомендації по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження з твердими побутовими відходами», затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.10.08 № 295.

- «Примірне положення про підприємство у сфері поводження з твердими побутовими відходами», затверджене наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.10.08 №311.

- «Методичні рекомендацій для визначення норм часу з перевезення побутових відходів», затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.03.09 №75.

- "Методичні рекомендації із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами", затверджені наказом  Мінжитлокомунгоспу України від 16.02.10 №38.

- "Методичні рекомендації з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 16.02.10 №39.

- "СОУ ЖКГ "Технологія перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 30.03.10 №78.

- "Норми часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 01.06.10 №170.

- "Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 07.06.10 № 176.

- "Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 30.07.10 №259.

- "Правила експлуатації полігонів побутових відходів", затверджені наказом Мінбуду України від 01.12.2010 №435.

- "Методичні рекомендації з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери благоустрою населених пунктів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 23.12.2010 №472.

- "СОУ ЖКГ "Побутові відходи. Біогаз полігонів побутових відходів, що використовується у когенераційних установках", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 31.12.10 №484.

- "СОУ ЖКГ "Побутові відходи. Технологія перероблення відходів пластмас, паперу та картону, що є у складі твердих побутових відходів" затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 31.12.10 №485.

- "СОУ ЖКГ "Побутові відходи. Технологія перероблення відходів скла, що є у складі твердих побутових відходів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 31.12.10 №486.

- Технічні правила  ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, Держжитлокомунгоспом України 27.12.1994.

- «Порядок технічного обліку вулиць та доріг міст та селищ міського типу України»,  затверджений наказом Держжитловокомунгоспу від 29.10.1996 N94

- «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 р. № 154.

- «Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України Наказ 17.05.2005 №76.

- «Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», затверджене наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 N160.

- "Ресурсні елементних кошторисних норм утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 05.07.07 №76.

- "Методичні рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів", затверджені наказом  Мінжитлокомунгоспу України від 07.07.08 №213.

- "Методичні рекомендації з визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів",  затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 21.08.08 №254.

- "Методичні рекомендацій для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 14.04.09 №100.

- "Методичні рекомендацій для визначення норм часу з утримання пляжів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 05.06.09 №166.

- "Форма звітності № 1-вул (річна) "Звіт про дорожньо-мостове господарство” та Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-вул (річна) "Звіт про дорожньо-мостове господарство", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 01.07.09 №193.

- "Норми часу на роботи з прибирання об’єктів благоустрою населених пунктів", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 16.03.10 №72.

- «Методичні рекомендації щодо розроблення програм (планів заходів) з благоустрою населених пунктів», затверджені наказом  Мінжитлокомунгоспу  від 23.12.10 № 462.

- «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затверджені наказом Наказ МОЗу від 17.03.11 № 145

- «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», наказ Мінбуду від 10.04.06 №105.

- «Порядок визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2005 №121.

- «Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України», наказ Держбду від 24.12.2001 №226

- «Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004 №27

- «Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України», наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 30.11.95 №51

- «Нормативи приживлюваності дерев і кущів при проведенні робіт з озеленення міст та інших населених пунктів України», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.02.2005 №32.

- "Норми матеріальних витрат при утриманні зелених насаджень", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 11.11.08 № 340.

- "Рекомендації з розроблення технологічних карт з утримання зелених насаджень", затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 24.11.08 № 364.

- "Методичні рекомендації щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України", затверджені наказом Мінбуду України від 22.11.06 № 386.

- "Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень", затверджена наказом Мінбуду України від 09.01.07 №2.

- «Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України, затверджене наказом Мінжитлокомунгоспу України від 04.08.08 №240.

- «Форма звітності №1(річна) "Звіт про зелене господарство" та Інструкції щодо заповнення форми звітності №1(річна) "Звіт про зелене господарство», затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу України від 24.12.08 №401.

- "Методика визначення відновної вартості зелених насаджень", затверджена наказом Мінжитлокомунгоспу України від 12.05.09 № 127.

- «Методичні рекомендації з розроблення місцевих програм розвитку та збережень зелених насаджень», затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу № 466 від 23.12.10.

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (набирає чинності з 1 вересня 2018 р.)

Додаток А

Вихідні данні

До договору №301-б від 22.04.2019 р.

«Послуги з інженерного проектування (внесення змін до схеми санітарної очистки міста Суми»

Загальні дані і стан системи санітарного очищення м. Суми

1) Копію основного креслення генерального плану населеного пункту в масштабі 1:10 000 (1:5 000) – надано в електронному вигляді.

2) Копію схеми розташування населеного пункту в системі розселення – надано в електронному вигляді.

3) Схематичні плани населеного пункту – надано в електронному вигляді.

4) Текстовий та графічний матеріали з генерального плану населеного пункту – надано в електронному вигляді.

Генплан міста Суми є в загальному доступі на сайті Сумської міської ради у розділі:

- Документи >  Містобудівна Документація > Чинна містобудівна документація;

- Документи >  Містобудівна документація > Проектна містобудівна документація.

Додаткову інформацію від управління архітектури та містобудування Сумської міської ради надіслано в електронному вигляді.

5) Довідкова інформація про існуючий стан об’єктів поводження з побутовими відходами:

Полігон ТПВ, розташований на землях Верхньосироватської сільської ради. Був введений в експлуатацію в серпні 2007 року (І-а та ІІ-а черги полігону ТПВ). Полігон розташований на земельній ділянці, яка орендується на підставі договору оренди (строк дії договору 2022 рік).

Для виконання всіх технологічних операцій пов’язаних із захороненням твердих побутових та негабаритних відходів згідно з проектом, полігон  ТПВ  оснащений набором необхідних машин і механізмів.

Ураховуючи можливий негативний вплив полігону ТПВ на природне середовище, працівниками підприємства в повному обсязі виконуються усі необхідні заходи, спрямовані на захист атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод, про свідчать данні лабораторних досліджень проб атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод з території полігону ТПВ, які щороку проводять спеціалісти Державної установи «Центральна лабораторій МОЗ України».

Відсутність порушень правил експлуатації полігону ТПВ підтверджено актом планової перевірки «дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами», яку в 2017 році проводили працівники Державної екологічної інспекції у Сумській області.

27.12.2017 року, на підставі постанови № 1462 Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради видана ліцензія на здійснення операцій з захоронення побутових відходів, що є підтвердженням відповідності існуючим стандартам та вимогам, яким повинен відповідати полігон ТПВ.

Безумовне виконання усіх стадій технологічного процесу, пов’язаного із захороненням ТПВ, дає змогу подовжити строк експлуатації полігону ТПВ ще майже на рік – до кінця 2020 року.

Фактичні обсяги прийнятих для захоронення ТПВ, з початку експлуатації станом на 01.05.2019 року складають – 874 930,77 тон (в неущільненому стані).

З метою забезпечення безперебійної роботи полігону ТПВ, в 2017 році здійснюються заходи з вирішення питання будівництва та введення в експлуатацію наступних черг полігону ТПВ, а саме: 17.05.2019 року з Верхньосироватською сільською радою укладений договір оренди земельної ділянки, площею 7,4468 га, під розміщення полігону ТПВ.

Паспорт місця видалення відходів надано в електронному вигляді.

Довідка про чисельність населення та житловий фонд в м. Суми на 2019-2029 р.р.

| № з/п | Роки | На 01.01.2019 | На 01.01.2024 | На 01.01.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення, тис. чол. | 268,00 | 269,00 | 270,00 |
| 2 | Житловий фонд: тис. кв.м. | 6 720,42 | 7 243,00 | 7 765,58 |
| 3 | - в т.ч. садибна забудова | 1 439,44 | 1 475,97 | 1 512,49 |
| 4 | - в. т.ч. багатоквартирна забудова | 5 280,98 | 5 767,09 | 6 253,09 |

Примітка: Дані надані згідно проекту внесення змін до Генерального плану м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 № 1943-МР (розділи «Демографічний прогноз чисельності населення міста (оптимістичний варіант)» та «Проектний житловий фонд») з інтерполяцією проектних показників по запитуваних роках.

За інформацією головного управління статистики у Сумській області, чисельність наявного населення (за оцінкою)  на 1 січня 2019 року  по Сумській міській раді становить 266 306 осіб, у тому числі м. Суми - 263 448 осіб.

Чисельність постійного населення (за оцінкою)

у 1991–2019 роках

(на 1 січня)

| Роки | Сумська міськрада | У т.ч. м. Суми |
| --- | --- | --- |
| 1991 | 303,5 | 301,0 |
| 1992 | 308,1 | 305,7 |
| 1993 | 310,7 | 308,3 |
| 1994 | 311,1 | 308,7 |
| 1995 | 310,0 | 307,6 |
| 1996 | 309,2 | 306,8 |
| 1997 | 307,9 | 305,5 |
| 1998 | 306,2 | 303,8 |
| 1999 | 304,7 | 302,2 |
| 2000 | 301,7 | 299,2 |
| 2001 | 298,4 | 295,8 |
| 20021 | 294 852 | 292 139 |
| 2003 | 290 793 | 288 041 |
| 2004 | 287 450 | 284 644 |
| 2005 | 284 227 | 281 396 |
| 2006 | 281 951 | 279 109 |
| 2007 | 280 488 | 277 654 |
| 2008 | 277 806 | 274 946 |
| 2009 | 275 965 | 273 104 |
| 2010 | 274 360 | 271 524 |
| 2011 | 273 077 | 270 214 |
| 2012 | 271 747 | 268 861 |
| 2013 | 271 295 | 268 375 |
| 2014 | 270 989 | 268 072 |
| 2015 | 270 777 | 267 840 |
| 2016 | 269 768 | 266 831 |
| 2017 | 267 666 | 264 753 |
| 2018 | 266 550 | 263 681 |
| 20192 | 265 513 | 262 646 |

Примітка. Згідно Плану державних статистичних спостережень дані за 1991–2001 рр. розраховувалися в тис. осіб.

###### Чисельність постійного населення (за оцінкою) 
по міськрадах і районах Сумської області

|  | На 1 січня 20021р. | На 1 січня 20192р. |
| --- | --- | --- |
| Сумська область | 1 296 763 | 1 079 226 |
| м. Суми (міськрада) | 294 852 | 265 513 |
| м. Глухів (міськрада) | 35 244 | 32 461 |
| м. Конотоп (міськрада) | 96 365 | 89 389 |
| м. Лебедин (міськрада) | 29 569 | 25 316 |
| м. Охтирка (міськрада) | 50 036 | 47 365 |
| м. Ромни (міськрада) | 49 935 | 38 992 |
| м. Шостка | 87 200 | 75 121 |
| Райони області |  |  |
| Білопільський | 61 064 | 48 766 |
| Буринський | 36 933 | 23 571 |
| Великописарівський | 27 222 | 18 213 |
| Глухівський | 32 209 | 22 048 |
| Конотопський | 39 567 | 27 678 |
| Краснопільський | 34 113 | 27 661 |
| Кролевецький | 46 752 | 36 983 |
| Лебединський | 27 868 | 19 120 |
| Липоводолинський | 23 498 | 18 233 |
| Недригайлівський | 31 321 | 23 527 |
| Охтирський | 31 206 | 25 437 |
| Путивльський | 34 401 | 26 627 |
| Роменський | 46 328 | 31 648 |
| Середино-Будський | 20 955 | 16 010 |
| Сумський | 62 800 | 62 352 |
| Тростянецький | 42 134 | 34 089 |
| Шосткинський | 24 749 | 20 038 |
| Ямпільський | 30 442 | 23 068 |

1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001р.

2 Дані попередні.

Наявний житловий фонд багатоквартирної забудови в м. Суми

(станом на 2018 р.)

| № з/п | Район міста | Кількість будівель | Загальна площа (тис. м2) | Кількість будинків обладнаних |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водопроводом | каналізацією | центральним опаленням | газом |
| 1 | Зарічний район | 821 | 2958,347 | 817 | 794 | 591 | 786 |
| 2 | Ковпаківський район | 662 | 1611,728 | 638 | 624 | 477 | 637 |

Примітка: інформація надана надавачами послуг з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій (ЖЕКИ). Крім будинків ОСББ, які знаходяться на самообслуговуванні.

Наявна інформація по приватному сектору

| Район міста | Кількість будинків, одиниць | Кількість домоволодінь, одиниць | Кількість мешканців, чол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ковпаківський | 11 324 | 13 505 | 39 519 |
| Зарічний | 4221 | 5110 | 15 401 |
| Разом станом на 01.01.18 | 15 517 | 18 615 | 54 920 |

    - Водопостачання

1.3.2.1.Охоплення населення централізованим водопостачанням.

Централізованим водопостачанням забезпечується 266,881 тис. жителів міста. Рівень охоплення населення міста централізованим водопостачанням становить 99,81%, в тому числі 1,0% населення користується водорозбірними колонками, що означає практично повне охоплення системою централізованого водопостачання населення міста.

      - Місця забору води та розміщення очисних споруд (адреси), охоронні зони.

Водопостачання міста Суми забезпечується з шести водозаборів: Лепехівського, Лучанського, Ново-Оболонського, Пришибського, Тополянського та Токарівського. На шести водозаборах міста Суми в наявності 76 артезіанських свердловин. Водоочисні станції в системі водопостачання м. Суми відсутні.

      - Наявність протипожежного водопостачання.

Водопровідна мережа міста господарсько-протипожежна, кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання першої категорії.

    - Господарсько-побутова та зливова каналізація.

Система водовідведення м. Суми  включає комплекс споруд, який забезпечує збір, транспортування,  очищення та знезараження стічної води.

Каналізаційні мережі - водовідведення  здійснюється  напірними колекторами, вуличними  та внутрішньоквартальними  мережами  загальною довжиною  336,86 км.

Експлуатуються 20 одиниць каналізаційних  насосних станцій,  які приймають та перекачують стічні води, з них шість перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, а чотирнадцять – у басейни цих станцій.

Очисні споруди  проектною потужністю 135 тис. м3 на добу забезпечують необхідну  очистку стічних вод  згідно вимог регламенту, санітарно-епідеміологічних  органів, екологічної інспекції.

      - Охоплення населення централізованим водовідведенням.

Послугами централізованого водовідведення забезпечується 236,978 тис. жителів, що становить 88,6% всього населення міста. Садибна забудова частково не каналізована, жителі користуються вигребами.

      - Система очищення стічних вод

Каналізування м. Суми здійснюється по повній роздільний схемі.  Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації. Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств за допомогою самопливних колекторів по басейнам каналізування, поступають у районні каналізаційні насосні станції.  Насосні станції КНСв.ба, КНС10, КНС9, КНС1а, КНС2 та КНС5 напірними колекторами перекачують стічні води безпосередньо на очисні споруди, інші в самопливні колектори, які йдуть в басейни каналізування вищезгаданих насосних станцій. КП “Міськводоканал” експлуатує 20 каналізаційних насосних станцій. Очистка - механічна, повна біологічна на аеротенках, після знезараження (хлор, УФ-технології) стічні води по двом скидним колекторам Ø1200 мм та Ø1000 мм, довжиною близько 2,00 км скидаються у р. Псел нижче за течією від забудови та місць літнього відпочинку мешканців міста.

      - Розміщення очисних споруд, водостічна мережа.

Очисні споруди розташовані на південній околиці міста і займають площу близько 50,36 га.

      - Система поверхневого водовідведення з переліком вулиць, які обладнанні лівнеприймачами  - інформація відсутня.

    - Теплопостачання (розміщення ТЕЦ, котелень)

ТОВ «Сумитеплоенерго» 20 котелень  за адресами: вул. Роменська, 75, вул. Санаторна, 3, вул. Декабристів, 96, вул. Г. Кондратьєва, 120, вул. Н. Сироватська, 66а, вул. Нахімова, 30, вул. Білопільський ш., 33, вул. Лучанська, 14 (Свердлова), вул. Родини Линтварьових,66 (Орджонікідзе), 66, вул. 20 років Перемоги, 13, П/т "Чайка", вул. Доватора, 32, Веретенівка, пров. Березовий,28, вул. Білопільський ш., 38, вул. Чернігівська, 12, вул. Гамалія, 31, вул. Шкільна, 5, вул. Косівщинська, 96 , Н. Пісчане, д/с, вул.Г. Кондратьєва, 25/1, та Сумська ТЕЦ за адресою: вул. Друга Залізнична, 10.

Котельня Північного промвузла ПАТ «Сумське НВО» 1 котельня за адресою:                           вул. Ковпака,6.

    - Питання благоустрою населеного пункту, функціонального зонування та розміщення окремих зон у плані населеного пункту

Таблиця 1.8

Структура чисельності  населення

| № з/п | Найменування населеного пункту | Чисельність постійного населення (за пропискою), тис. чол. | Чисельність наявного населення (за пропискою та реєстрацією), тис. чол. | Чисельність фактичного населення (за пропискою, реєстрацією, маятникового, тимчасового тощо), тис. чол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Суми | 262,646 | 263,448 | - |

    - Наявність аварійно-рятувальної (пожежної) техніки.

За інформацією  відділу з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення Сумської області, комунальне підприємство «Міськводоканал» СМР інформувало щодо стану пожежних гідрантів та проведення ремонтних робіт протягом ІІІ-IV кварталу 2018 року і І кварталу.

Відповідно до зведеної таблиці наявності гідрантів у м. Суми за 2018 рік із загальної кількості 782 од. технічному стану відповідають 655 од. (84%). Відповідно до акту проведення обстеження та інвентаризації пожежних пірсів, розташованих на водних об’єктах міста Суми комісією було обстежено 6 пірсів та постановлено, що жоден пірс не відповідає вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також потребують капітального ремонту (копії актів проведення обстеження-інвентаризації пожежних пірсів та копія зведеної таблиці наявності та технічного стану за потребою можуть бути надані інституту).

СТАН СФЕРИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

2.1. Норми надання послуг із вивезення ТПВ (надати копію в електронному вигляді). Рішенням виконавчого комітету від 19.11.2013 № 590 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми» затверджено норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми для:. а) багатоквартирних житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою – 2,27 м3/рік на одну людину; б) одноквартирних будинків з присадибною ділянкою з наявністю усіх видів благоустрою – 1,92 м3/рік на одну людину. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.04.2018 № 208 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2013 №591 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Суми» (зі змінами)» затверджено норми надання послуг по вивезенню ремонтних та великогабаритних відходів для:

в) багатоквартирних житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою:

- з вивезення твердих побутових відходів – 2,27 м3/ рік на одну людину;

- великогабаритних відходів – 0,23 м3/ рік на одну людину;

- ремонтних відходів – 0,078 м3/ рік на одну людину;

г) одноквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою:

- з вивезення твердих побутових відходів – 1,92 м3/ рік на одну людину;

- великогабаритних відходів – 0,23 м3/ рік на одну людину;

- ремонтних відходів – 0,078 м3/ рік на одну людину.»

2.2. Правила благоустрою населених пунктів.

Правила благоустрою міста затверджені рішенням Сумської міської ради від 26.12.2014 №3853-МР «Про затвердження правил благоустрою міста Суми». Рішення є у загальному доступі на сайті Сумської міської ради у розділі ДОКУМЕНТИ>Рішення Сумської міської ради >2014 рік>№3853-МР та додаток надіслано на електронну адресу 27.05.19.

2.3. Програми поводження з побутовими відходами у населених пунктах (надати копію в електронному вигляді)     -   не розроблялись

2.4. Схема санітарного очищення надана в електронному вигляді на електронну адресу.

2.5. Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення – не розроблялась.

2.6. Заходи міської / сільської ради, спрямовані на покращення стану санітарного очищення та прибирання міста (за останні 3 роки) (перелік, копії рішень та інших матеріалів). – Інформація надана в електронному вигляді.

2.7. Документація щодо структури (собівартості) тарифу на поводження з ТПВ

Новий тариф від 23.07.2019 р.

Комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» СМР здійснює операції з захоронення твердих побутових відходів на підставі рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.05.2015 року № 242 «Про встановлення тимчасового тарифу на послугу із захоронення твердих побутових Комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради». Станом на травень місяць 2019 року, діючий тариф з захоронення є тимчасовим і встановлений на послугу з захоронення твердих побутових та негабаритних відходів для всіх категорій споживачів, які діють на сьогодні, а саме:

для населення багатоквартирних будинків – 13,00 грн. за м³ (2,46 грн. на 1 людину на місяць);

для населення приватного сектору – 13,00 грн. за м³ (2,08 грн. на 1 людину на місяць);

для установ  та організацій, що фінансуються з бюджету – 13,85 грн. за  м³;

для інших споживачів – 16,10 грн. за м³ (з урахуванням ПДВ).

Виконавчим  комітетом СМР 23.07.19 року буде розглянутий новий тариф, а саме :

Для всіх категорій 36,26 грн. за 1 м3, або 167,90 грн. за тону з ПДВ.

2.8. Перелік організацій та підприємств сфери санітарного очищення міста.

Таблиця 2.1

Підприємства комунального обслуговування (збирання, транспортування, перероблення, утилізація ТПВ, прибирання, зелене господарство, відлов та утримання тварин)

| Назва комунального підприємства | Напрямок діяльності | Адреса управління |
| --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | Експлуатація полігону, послуги (операції) з захоронення побутових відходів | 40031, м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 49а, |
| КП «Зелене будівництво» СМР | Благоустрій, утримання та догляд за об`єктами міського благоустрою | 40009, м. Суми, вул. Я.Мудрого,77 |
| КП «Шляхрембуд» СМР | Утримання міських доріг та споруд на них, санітарне очищення доріг м. Суми | 40021, м. Суми, вул. Лебединська,3 |
| КП «Центр догляду за тваринами» СМР | Догляд та піклування за безхатніми тваринами (стерилізація, перетримка, відлов/повернення, підбір трупів) | 40004, м. Суми, вул. Горького,2 |
| КП «Паркінг» СМР | Допоміжне обслуговування наземного транспорту, санітарне очищення зупинок та урн. Обслуговування тимчасового майданчика для складування рослинних відходів (М.Лукаша) | 40004, м. Суми, вул. Горького,21 |
| ТОВ «А-МУССОН» | КВЕД 3811 Збирання безпечних відходів | юридична адреса: 40009, м. Суми, вул. Я.Мудрого,71, оф.208; фактична адреса: 40004, м. Суми, вул.Леваневського,10/1, офіс 27 |
| ТОВ «Сервісресурс» | КВЕД 3811 Збирання безпечних відходів | 40007, м.Суми, вул. Березовий гай,3 |

2.9. Адреси фактичного розташування гаражів (стоянок) сміттєвозів, прибиральної техніки, техніки зеленого господарства, піскобаз, зливної станції, притулків для тварин -

- КП «Зеленбуд» СМР 40009, м.Суми, вул.Я.Мудрого, 77;

- ТОВ «А-МУССОН», м. Суми, вул. Березовий гай, 15;

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» ,вул.Березовий гай, 3.

- ТОВ «Шляхрембуд» СМР, вул. Лебединська, 3.

- КП «Центр догляду за тваринами» (притулок для тварин) вул. Римського-Корсакова,1.

2.10. Паспорт полігону ТПВ (надати копію в електронному вигляді) - копію паспорту полігону ТПВ надіслано в електронному вигляді.

2.11. Основні дані про промислові підприємства та їх відходи (кількість, клас небезпеки), які захоронюються на місцевому полігону ТПВ)   -  інформація відсутня.

2.12. Склад парку машин та механізмів, які обслуговують полігон ТПВ:

| № з/п | Тип спеціального транспортного засобу | Марка транспортного засобу | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | бульдозер Б10М.0111-1Е бульдозер Т-170 | 1 1 |
| 2 | Трактор | FOTON FT-354 | 1 |
| 3 | Навантажувач | LONKING LG833N | 1 |
| 4 | Навантажувач | ZL 30-11 | 1 |

| № з/п | Тип об’єкта | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | автомобільні ваги* (ваги автомобільні (2007 рік) вантажопід’ємністю до 40 тон, остання повірка – 02.08.2017 року) | 1 |

2.13. Споруди для збору фільтрату та біогазу  -  відсутні.

Звіт за формою 1-ТПВ за останні три роки КП «Сумижилкормсервіс»  СМР надано в електронному виді.

Таблиця 2.3  -  Склад і стан парку сміттєзбірних урн (на 2018 р.)

| № з/п | Матеріал урни (металеві, бетоні, пластикові, дерев’яні) | Місткість урни, л | Наявна кількість урн, од. | Із них потребують заміни, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металеві | 50 | 99 | 1 |
|  | Бетонні | 68 | 358 | 21 |

2.14. Маршрути і графіки руху сміттєвозного транспорту – графіки ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «Сервісресурс» надано у електронному виді на електронну адресу.

2.15. Рівень охоплення населення м. Суми планово-регулярною системою санітарного очищення, а також системою роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів

Таблиця 2.2  Обсяги утворення та вивезення побутових відходів за їх видами у м. Суми за 2018 рік ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

| № з/п | Вид відходів | Обсяги утворення та вивезення відходів за 2018 рік |  | Місце вивезення відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полігон ТПВ | Сортувально- переробне підприємство | Інші місця вивезення відходів |
|  |  | м3 | т |  |  |  |
| 1 | ТПВ від населення | 102673 | - | 102673 | - | - |
| 2 | ТПВ від торгівельних закладів (комерційні відходи) | 20430 | - | 20430 | - | - |
| 3 | ТПВ від адміністративних установ (адміністративні відходи) | 8310 | - | 8310 | - | - |
| 4 | ТПВ від усіх інших утворювачів відходів | 1750 | - | 1750 | - | - |
| 5 | Великогабаритні відходи (ВГВ) | 13105 | - |  | - | 13105 |
| 6 | Будівельні (від ремонту житла) відходи (БВ) | 4580 | - |  | - | 4580 |
|  | Всього | 150848 | - | 133163 | - | 17685 |

Обсяги утворення та вивезення побутових відходів за їх видами у м. Суми за 2018 рік ТОВ «А-МУССОН»

| № з/п | Вид відходів | Обсяги утворення та вивезення відходів за 2018 рік |  | Місце вивезення відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полігон ТПВ | Сортувально- переробне підприємство | Інші місця вивезення відходів |
|  |  | м3 | т |  |  |  |
| 1 | ТПВ від населення та підприємств | 274987 | - | 274987 | - | - |
| 2 | ТПВ від торгівельних закладів (комерційні відходи) | - | - | - | - | - |
| 3 | ТПВ від адміністративних установ (адміністративні відходи) | - | - | - | - | - |
| 4 | ТПВ від усіх інших утворювачів відходів | - | - | - | - | - |
| 5 | Великогабаритні відходи (ВГВ) | 42320 | - | - | - | 42320 |
| 6 | Будівельні (від ремонту житла) відходи (БВ) | 15647 | - | - | - | 15647 |
|  | Всього | 332954 | - | 274987 | - | 57967 |

Таблиця 2.4

Наявний склад і стан парку сміттєзбірних контейнерів для побутових відходів (на 2018 р.) ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

| № з/п | Власник контейнерів (оператор ринку відходів) | Наявна кількість і стан контейнерів, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для ТПВ |  |  |  |  |  |  |  | для БВ |  | для ВГВ |  |  |  |
|  |  | місткістю 1,1 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,75 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,5 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,36 м3 | із них потребують заміни | місткістю 5-10 м3 (КО-425) | із них потребують заміни | місткістю 12 м3 (МСК-323) | із них потребують заміни | місткістю 16 м3 (КУБО -137) | із них потребують заміни |
| 1 | Населення (на майданчиках) | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв на ремонтній базі і в стані ремонту | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наявний склад і стан парку сміттєзбірних контейнерів для побутових відходів (на 2018 р.) ТОВ «А-МУССОН»

| № з/п | Власник контейнерів (оператор ринку відходів) | Наявна кількість і стан контейнерів, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для ТПВ |  |  |  |  |  |  |  | для БВ |  | для ВГВ |  |  |  |
|  |  | місткістю 1,1 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,75 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,5 м3 | із них потребують заміни | місткістю 0,36 м3 | із них потребують заміни | місткістю 5-10 м3 (КО-425) | із них потребують заміни | місткістю 12 м3 (МСК-323) | із них потребують заміни | місткістю 16 м3 (КУБО -137) | із них потребують заміни |
| 1 | ТОВ «А-МУССОН» (оренда) | 1298 | (ремонт) 206 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
|  | Всього | 1298 | 206 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |

Таблиця 2.5

Наявний склад і стан парку сміттєзбірних контейнерів для вторинної сировини  (на 2018 р.) ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

| № з/п | Власник контейнерів (оператор ринку відходів) | Наявна кількість і стан контейнерів, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | місткістю 1,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  | типу "Колокол" |  |  |  | шестигранні склопластикові 2,6 м3 | із них потребують заміни |
|  |  | металеві | із них потребують заміни | пластмасові | із них потребують заміни | Сітчасті | із них потребують заміни | інші | із них потребують заміни | місткістю 2,5 м3, пластикові | із них потребують заміни | місткістю 4,0 м3, пластикові | із них потребують заміни |  |  |
| 1 | ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Наявний склад і стан парку сміттєзбірних контейнерів для вторинної сировини  (на 2018 р.)  ТОВ «А-МУССОН»

| № з/п | Власник контейнерів (оператор ринку відходів) | Наявна кількість і стан контейнерів, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | місткістю 1,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  | типу "Колокол" |  |  |  | шестигранні склопластикові 2,6 м3 | із них потре-бують заміни |
|  |  | металеві | із них потребують заміни | Пласт-масові | із них потре-бують заміни | Сіт-часті | із них потребують заміни | інші | із них потребують заміни | місткістю 3,5 м3, пластикові | із них потребують заміни | місткістю 4,0 м3, пластикові | із них потребують заміни |  |  |
| 1 | ТОВ «А-МУССОН» | - | - | - | - | 288 | (ремонт) 40 | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
|  | Всього | - | - | - | - | 288 | 40 | - | - | 65 | - | - | - | - | - |

Таблиця 2.6

Стан контейнерних майданчиків в м. Суми станом на 2018 р.

| № з/п | Власник контейнерних майданчиків | Контейнерні майданчики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна кількість, шт. | Рівень облаштування |  |  |
|  |  |  | Кількість майданчиків, що мають тверде покриття без зовнішньої огорожі, шт. | Кількість майданчиків, що мають тверде покриття та зовнішню огорожу, шт. | Кількість не облаштованих майданчиків, шт. |
| 1 | Територія обслуговування ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» багатоквартирний сектор | 43 | 11 | 32 | - |
| 2 | Територія обслуговування ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» Приватний сектор | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ТОВ «А-МУССОН» | 263 | 75 | 74 | 114 |
|  | Всього | 311 | 89 | 107 | 115 |

Таблиця 2.7

Дані про сміттєвозний транспорт основних перевізників ТПВ у м. Суми

Перевізник ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»

| № з/п | Призначення машини | Марка машини | Місткість кузова, м3 | На які роботи використовується | Тип завантаження (для сміттєвозів) |  | Наявна кількість, од. | Процент зношення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бокове | заднє |  |  |
| 1 | Сміттєвоз-С | ЗИЛ 138 А | 15,0 | Вивезення ТПВ | + |  | 1 |  |
| 2 | Сміттєвоз-С | DAF AS75C | 132 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 3. | Сміттєвоз-С | КАМАЗ 53213 | 45,0 | Вивезення ТПВ | + |  | 1 |  |
| 4. | Сміттєвоз-С | МАЗ 544008 | 55,5 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 5. | Сміттєвоз-С | МАЗ 533702 | 68,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 6. | Сміттєвоз-С | ЗІЛ 138 А | 15,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 7. | Сміттєвоз-С | Mercedes-BENZ Axor 1823 | 60,0 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 8. | Сміттєвоз-С | КАМАЗ 53211 | 47,5 | Вивезення ТПВ |  | + | 1 |  |
| 9. | Самоскид-С | Камаз 53211 | 10,0 | Вивезення ремонтних |  |  | 1 |  |
| 10. | Бортовий | МАЗ 437041-262 | 14,5 | Вивезення ВГВ |  |  | 1 |  |

Дані про сміттєвозний транспорт основних перевізників ТПВ у м. Суми, перевізник ТОВ «А-МУССОН»

| № з/п | Призначення машини | Марка машини | Місткість кузова, м3 | Тип завантаження (для сміттєвозів) |  | Наявна кількість, од. | Процент зношення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бокове | заднє |  |  |
| 1 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO AA4691HH | 18 | - | Заднє | 1 | - |
| 2 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO AA4565HH | 22 | - | Заднє | 1 | - |
| 3 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO АА4690НН | 18 | - | Заднє | 1 |  |
| 4 | Вивезення ТПВ | FORD CARGO АА4567НН | 20 | - | Заднє | 1 |  |
| 5 | Вивезення ТПВ | MAN AA2978OC | 22 | - | Заднє | 1 |  |
| 6 | Вивезення ТПВ | MAN AA8805IB | 22 | - | Заднє | 1 |  |
| 7 | Вивезення ТПВ | MAN AA7144EK | 22 | - | Заднє | 1 |  |
| 8 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |  |
| 9 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |  |
| 10 | Вивезення ТПВ | Mersedes-Benz Econic 2628 | 20 | - | Заднє | 1 |  |
| 11 | Вивезення ТПВ | IVECO 150E23A | 10 | - | Заднє | 1 |  |
| 12 | Вивезення ТПВ | IVECO 150E23A | 14 | - | Заднє | 1 |  |
| 13 | Вивезення ТПВ | IVECO ML150E21 | 17 | - | Заднє | 1 |  |
| 14 | Вивезення ПЕТ | ISUZU NQR 71 | 22 | - | заднє | 1 |  |
| 15 | Погрузка ВГВ,РВ | Трактор Беларус-82.1 | - | - | - | 1 |  |
| 16 | Погрузка ВГВ,РВ | Трактор Беларус-82.1 | - | - | - | 1 |  |
| 17 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |  |
| 18 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |  |
| 19 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |  |
| 20 | Вивезення ВГВ,РВ | КАМАЗ | 14 | бокове | - | 1 |  |
| 21 | Вивезення ВГВ,РВ | МАЗ | 10 | бокове | - | 1 |  |

2.16. Стан і заходи щодо забезпечення миття та дезінфекції контейнерів і спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів – інформація відсутня

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі.

Станом на липень місяць 2019 року, діючий тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми, товариству з обмеженою відповідальністю  «А-МУССОН» затверджено рішенням виконавчого комітету від 23.07.2019 № 397

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами

ТОВ «А-МУССОН»:

Для населення багатоповерхових будинків:

- Поводження з твердими побутовими відходами – 135,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

Для населення приватного сектору :

- Поводження з твердими побутовими відходами – 147,69 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 231,50 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ).

Для бюджетних організацій – 130,72 грн.  за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі  36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Для інших  споживачів – 162,79 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі

36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Діючий тариф на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСРЕСУРС» затверджено рішенням виконавчого комітету  Сумської міської ради від   23.07.2019 року № 398.

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами

ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»:

Для населення багатоповерхових будинків:

- Поводження з твердими побутовими відходами – 143,20 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 142,57 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 290,68 грн. за 1 куб. метр  (з ПДВ).

Для населення приватного сектору :

- Поводження з твердими побутовими відходами – 137,05 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ);

- Поводження з великогабаритними побутовими відходами – 142,57 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ);

- Поводження з ремонтними відходами – 290,68 грн. за 1 куб. метр  (з ПДВ).

Для бюджетних організацій – 156,03 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

Для інших  споживачів – 191,32 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 36,26 грн. за захоронення, або 167,90 грн. за тонну (з ПДВ).

2.18. Номенклатура та обсяги небезпечних відходів у складі побутових відходів -   інформація відсутня

2.19. Обсяги та джерела фінансування передачі небезпечних відходів спеціалізованим підприємствам -  інформація відсутня

2.20. Впроваджені методи сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі. Наявність обладнання та споруд, їх технічний і санітарний стан, потужність, площі ділянок, розміщення в плані населеного пункту.

На сьогоднішній день у місті Суми, відповідно до методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133, впроваджується схема 2 (схема передбачає  3-и контейнери, 1-й для ПЕТ- один вид відходів як вторинної сировини окремо  перевозиться безпосередньо на об’єкт сортування та перероблення; 2-й контейнер види  «дзвіночок» (скло, папір, пластик) для інших видів вторинної сировини, які потребують сортування, а 3-й контейнер - змішані відходи (потребують захоронення на полігоні ТПВ).

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 166                                           від 06.04.2016 року ТОВ «А-МУССОН» рекомендовано запровадити роздільний збір твердих побутових відходів. На виконання даного рішення ТОВ «А-МУССОН»  03.09.2016 року введено в експлуатацію сортувальну лінію.

Впроваджуючи роздільний збір ТПВ, перевізниками ТПВ у місті встановлено 382 контейнерів типу «сітка» та 65 контейнерів типу «дзвіночок» для збору паперу, плівки, пластикових пляшок та скла.

2.22. Перелік організацій, що здійснюють догляд безпритульними тваринами

| КП «Центр догляду за тваринами» СМР | Догляд та піклування за безхатніми тваринами (стерилізація, перетримка, відлов/повернення, підбір трупів) | 40004, м. Суми, вул. Горького, 2 |
| --- | --- | --- |

2.23. Загальна характеристика організацій, що здійснюють догляд безпритульними тваринами: склад парку машин, механізмів, обладнання:

Адреса притулку для тварин: м. Суми, вул. Римського-Корсакова,1

Транспорт: ЗАЗ Lanos Cargo   номер ВМ 5593 ВТ

2.24. Кількість та площа облаштованих ділянок для вигулу домашніх тварин – інформація відсутня

2.25. Реалізовані методи знешкодження / захоронення трупів тварин з зазначенням місця розташування та технічних характеристик

- Яма Беккері, розміщена на полігоні ТПВ розташованого на землях Верхньосироватської сільської ради

2.26. Кількість виловлених безпритульних тварин за звітний рік -  37 од.

Таблиця 2.10

Кількість зареєстрованих тварин у м. Суми

| № з/п | Види тварин |  | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Домашні тварини (зареєстровані та незареєстровані) | Собаки | 49 |
|  |  | Кішки | 15 |
|  |  | Інші тварини |  |
| 2 | Безпритульні тварини (загалом) |  | 1599 |
| 3 | Всього |  | 1663 |

2.27. Громадські туалети, кількість, тип, розміщення, організація їх експлуатації та обслуговування

2 комунальні громадські туалети, розташовані за адресами: сквер «Дружби» та дитячий парк «Казка»

Таблиця 2.11

Дані про громадські туалети (на 2018 р.)

| № з/п | Типи туалетів | Кількість місць, шт. | Наявна кількість туалетів, шт. | Із них потребують заміни (кап. ремонту), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стаціонарні вбиральні | - | 2 | 1 |
| 2 | Туалетні модулі | Відсутні |  |  |
| 3 | Туалетні контейнери | Відсутні |  |  |
| 4 | Біотуалетні кабінки | 4 | 4 | 4 |

3. Прибирання об'єктів благоустрою

3.1 Характеристика вулично-дорожньої мережі

Таблиця 3.1

Структура вулично дорожньої мережі м. Суми

| Код показника | Назва показника | Одиниці вимірювання | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Бл-4-1 | Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах територіальної громади всього | км | 362,80 |
| Бл-4-2 | з них дороги державного значення | км |  |
| Бл-4-3 | дороги обласного значення | км |  |
| Бл-4-4 | Загальна протяжність комунальних доріг | км | 362,40 |
| Бл-4-5 | Загальна протяжність доріг місцевого значення | км |  |
| Бл-4-6 | Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям | км | 362,40 |
| Бл-4-7 | Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям | км | 133,10 |
| Бл-4-8 | Протяжність мережі з щебеневим покриттям | км |  |
| Бл-4-9 | Протяжність мережі з удосконаленим покриттям | км | 198,20 |
| Бл-4-10 | Протяжність мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією | км | 32,30 |
| Бл-4-11 | Частка мережі обладнаної закритою дощовою каналізацією | % | 8,90 |
| Бл-4-12 | Протяжність освітлюваної вулично-дорожньої мережі | км | 634,02 |
| Бл-4-13 | Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям | км | - |
| Бл-4-14 | Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям | км | - |
| Бл-4-15 | Протяжність набережних річок, озер, водосховищ, заток, морів в межах населених пунктів | км | - |
| Бл-4-16 | Загальна площа вулично-дорожньої мережі в межах територіальної громади всього | тис.кв.м | 2 741,70 |
| Бл-4-17 | Загальна кількість вулиць | одиниць | 682 |
| Бл-4-18 | Кількість паркувальних місць на спеціально відведених майданчиках | одиниць | - |
| Бл-4-19 | Площа, відведена під паркування | кв.м | - |
| Бл-4-20 | Кількість світлофорів, що обслуговуються комунальними службами | одиниць | 64 |
| Бл-4-21 | Загальна протяжність мостів та шляхопроводів | км | 2,80 |

Обсяги з робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі

|  | Найменування | Обсяг виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне прибирання вуличного змету доріг, т/рік | 36 000 |
| 2 | Літнє підмітання, тис. м2 | Систематичне 902,964 тис. м2 За необхідності 366,828 тис. м2 |
| 3 | Поливо-мийні роботи, тис. м2 |  |
| 4 | Згрібання та підмітання снігу, | Дороги 1 370,215 тис. м2 Тротуари 457,015 тис. м2 |
| 5 | Посипання покриття проти-ожеледними матеріалами, тис. м2 | Дороги 1 370,215 Тротуари 457,015 |
| 6 | Прибирання снігу, | Навантаження снігу у відвал 30 750 м3 Вивезення снігу 9 164,2 м3 (4 568 т) |
| 7 | Витрати води на поливо-мийні роботи, тис. м2 |  |
| 8 | Витрати піщано-соляних матеріалів в зимовий період, т | 10758 м3 (гранвідсів - 13 915,7 т, сіль - 1075,8 т.) |

Протиожеледна суміш розміщується та готується на території підсобного виробництва (проспект Курський, 6) та на території бази КП «Шляхрембуд» СМР (вул. Лебединська, 3).

База механізації КП «Шляхрембуд» СМР розміщена за адресою: вул. Лебединська, 3. Для роботи у зимовий період КП «Шляхрембуд» СМР готує спеціалізовану техніку:

- Машини дорожні комбіновані	13 од.

- Снігоочисна техніка	23 од.

- Трактори та автогрейдера	18 од.

- Снігонавантажувачі	2 од.

- Навантажувачі фронтальні	7 од.

- Самоскиди	13 од.

Утримання вулично-дорожньої мережі проходе відповідно до:

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 54 від 14.02.2012 року.

Методичних рекомендацій з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 213 від 07.07.2008 року.

Перелік об’єктів,

що підлягають утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд в м. Суми

| № з/п | Найменування вулиць, площ, тощо. | Площа утримання, м² |
| --- | --- | --- |
|  | Систематичне утримання в літній період |  |
| 1 | вул. 1-ша Набережна р. Стрілки (від вул. Першотравневої до пл. Покровська) | 2719 |
| 2 | вул. Степана Бандери | 35401 |
| 3 | вул. Білопільський шлях | 37952 |
| 4 | вул. Воскресенська | 1720 |
| 5 | вул. Г. Кондратьєва | 83136 |
| 6 | вул. Героїв Сумщини | 16810 |
| 7 | вул. Гагаріна | 6175 |
| 8 | вул. Горького | 20560 |
| 9 | вул. Іллінська | 19885 |
| 10 | вул. К. Зеленко | 4378 |
| 11 | вул. Кооперативна | 7553 |
| 12 | вул. Леваневського | 21710 |
| 13 | вул. Металургів | 22565 |
| 14 | вул. Набережна р. Стрілки | 10799 |
| 15 | вул. Набережна р. Сумки | 11232 |
| 16 | вул. Перекопська | 4142 |
| 17 | вул. Першотравнева (від вул. Покровська до вул. Степана Бандери) | 18251 |
| 18 | вул. Петропавлівська | 22263 |
| 19 | вул. Покровська | 7544 |
| 20 | вул. Привокзальна | 13703 |
| 21 | вул. Прокоф’єва | 42759 |
| 22 | вул. Роменська | 34932 |
| 23 | вул. СКД | 12999 |
| 24 | вул. Соборна | 5190 |
| 25 | вул. Троїцька | 20625 |
| 26 | вул. Харківська (автодорога від вул. Героїв Сумщини до повороту на с .Василівка) | 102239 |
| 27 | вул. ХХ років Перемоги | 28573 |
| 28 | вул. Івана Харитоненка | 9724 |
| 29 | вул. Героїв Крут | 49821 |
| 30 | вул. Чорновола | 22971 |
| 31 | Майдан Незалежності (Центральна площа Незалежності) | 14463 |
| 32 | Площа Покровська | 21275 |
| 33 | пр.-т. Курський (автодорога) | 89888 |
| 34 | пров. 9 Травня | 2020 |
| 35 | пров. Терезова | 1290 |
| 36 | пр-т. М.Лушпи (автодорога) | 58791 |
| 37 | пр-т. Шевченко | 16906 |
|  | Разом: | 902964 |
|  | За погодженням з Замовником в літній період |  |
| 1 | вул. 1-ша Замостянська (від пров. Токаревського до вул. Лінійної) | 7092 |
| 2 | вул. 2-га Залізнична | 9700 |
| 3 | вул. Олександра Аніщенко | 5012 |
| 4 | вул. Б. Хмельницького | 2678 |
| 5 | вул. Богуна | 2944 |
| 6 | вул. Борова | 4330 |
| 7 | вул. Юрія Вєтрова | 16537 |
| 8 | вуд. І. Сірка (від пр-ту М. Лушпи до вул. Героїв Крут) | 23258 |
| 9 | вул. Засумська (від вул. Ярослава Мудрого до пл. Степана Бандери ) | 17925 |
| 10 | вул. Ковпака | 21080 |
| 11 | вул. Косівщинська | 10015 |
| 12 | вул. Лінійна | 9773 |
| 13 | вул. М. Вовчок (від вул. Нижньосироватської до вул. Серпневої) | 2512 |
| 14 | вул. Н. Холодногірська | 8689 |
| 15 | вул. Родини Линтварьових | 12614 |
| 16 | вул. Охтирська (від вул. Серпнева до вул. Харківська) | 10722 |
| 17 | вул. Сергія Табали (Сєвєра) | 18446 |
| 18 | вул. Паркова (від вул. Нижньосироватській до вул. Борова) | 5595 |
| 19 | вул. Р. Корсакова (від вул. Борової до вул. Серпневої) | 4039 |
| 20 | вул. Реміснича | 11030 |
| 21 | вул. Санаторна | 6007 |
| 22 | вул. Серпнева | 6851 |
| 23 | вул. Слобідська | 4902 |
| 24 | вул. Супруна | 3509 |
| 25 | вул. Тополянська | 39053 |
| 26 | вул. Харківська (проїзди) | 18879 |
| 27 | вул. Володимирська | 8852 |
| 28 | вул. Баранівська | 22096 |
| 29 | вул. Чернігівська | 16850 |
| 30 | вул. Чехова (від вул. 2-га Залізнична до пров. Чехова) | 5287 |
| 31 | вул. Шишкарівська (від вул. О. Аніщенка до вул. Героїв Небесної Сотні ) | 2972 |
| 32 | вул. Ювілейна | 10468 |
| 33 | пров. З. Красовицького | 1447 |
| 34 | пров. Токарівський | 2710 |
| 35 | пров. Чехова | 1533 |
| 36 | пр-т М.Лушпи (проїзди) | 11421 |
|  | Разом: | 366828 |
|  | Всього: | 1269792 |

Перелік об’єктів,

що підлягають утриманню

вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

в м. Суми

| № з/п | Найменування вулиць, площ, тощо. | Площа утримання, м² |
| --- | --- | --- |
|  | Систематичне утримання в зимовий період |  |
| 1 | вул. 1-ша Замостянська (від пров.Токаревського до вул. Лінійної) | 7092 |
| 2 | вул. 1-ша Набережна р. Стрілки (від вул. Першотравнева до Покровській пл..) | 2719 |
| 3 | вул. 2-га Залізнична | 9700 |
| 4 | вул. Степана Бандери | 35401 |
| 5 | вул. Білопільський шлях | 37952 |
| 6 | вул. Богуна | 2944 |
| 7 | вул. Борова | 4330 |
| 8 | вул. Веретинівська | 11920 |
| 9 | вул. Юрія Ветрова | 16537 |
| 10 | вул. Воскресенська | 1720 |
| 11 | вул. Г.Кондратьєва | 83136 |
| 12 | вул. Гагаріна | 6175 |
| 13 | вул. Героїв Сумщини | 16810 |
| 14 | вул. Горького | 20560 |
| 15 | вул. Івана Сірка (від вул. Героїв Крут до пр.-ту М.Лушпи) | 23258 |
| 16 | вул. Іллінська | 19885 |
| 17 | вул. К.Зеленко | 4378 |
| 18 | вул. Ковпака | 21080 |
| 19 | вул. Кооперативна | 7553 |
| 20 | вул. Косівщинська | 10015 |
| 21 | вул. Кощія | 12000 |
| 22 | вул. Леваневського | 21710 |
| 23 | вул. Лінійна | 9773 |
| 24 | вул. Металургів | 22565 |
| 25 | вул. Н.Холодногірська | 8689 |
| 26 | вул. Набережна р. Стрілки | 10799 |
| 27 | вул. Набережна р. Сумки | 11232 |
| 28 | вул. Родини Линтварьових | 12614 |
| 29 | вул. Охтирська (від вул. Серпнева до вул. Харківська) | 10722 |
| 30 | вул. Сергія Табали (Сєвєра) | 18446 |
| 31 | вул. Паркова (від вул. Нижньосироватській до вул. Борова) | 5595 |
| 32 | вул. Перекопська | 4142 |
| 33 | вул. Першотравнева (від вул. Покровська до вул. Степана Бандери) | 18251 |
| 34 | вул. Петропавлівська | 22263 |
| 35 | вул. Покровська | 7544 |
| 36 | вул. Привокзальна | 13703 |
| 37 | вул. Прокоф'єва | 42759 |
| 38 | вул. Р.Корсакова (від вул. Володимирівська до вул. Серпнева) | 12630 |
| 39 | вул. Реміснича | 11030 |
| 40 | вул. Роменська | 34932 |
| 41 | вул. Санаторна | 6007 |
| 42 | вул. Серпнева | 6851 |
| 43 | вул. СКД | 12999 |
| 44 | вул. Слобідська | 4902 |
| 45 | вул. Соборна | 5190 |
| 46 | вул. Тополянська | 39053 |
| 47 | вул. Троїцька | 20625 |
| 48 | вул. Харківська (автодорога від вул. Г. Сумщини до повороту на с. Василівка) | 102239 |
| 49 | вул. ХХ років Перемоги | 28573 |
| 50 | вул. Володимирська | 8852 |
| 51 | вул. І. Харитоненка | 9724 |
| 52 | вул. Баранівська | 22096 |
| 53 | вул. Героїв Крут | 49821 |
| 54 | вул. Чернигівська | 16850 |
| 55 | вул. Чехова (від пров. Чехова до вул. 2-га Залізнична) | 5287 |
| 56 | вул. Чорновола | 22971 |
| 57 | вул. Ювілейна | 10468 |
| 58 | майдан Незалежності (Центральна площа Незалежності) | 14463 |
| 59 | Площа Покровська | 21275 |
| 60 | пров. Громадянський (від вул. 20років Перемоги до станції швидкої допомоги) | 2177 |
| 61 | пров. Токарівський | 2710 |
| 62 | пров. Чехова | 1533 |
| 63 | пр-т. Курський (автодорога) | 89888 |
| 64 | пр-т. М. Лушпи (автодорога) | 58791 |
| 65 | пр-т. Шевченко | 16906 |
| 66 | вул. 8 Березня | 7575 |
|  | Разом: | 1242390 |
|  | За погодженням з Замовником в зимовий період |  |
| 1 | вул. Олександра Аніщенка | 5012 |
| 2 | вул. Вигонопосиленська | 11150 |
| 3 | вул. М.Вовчка (від вул. Миру до вул. Серпнева) | 2512 |
| 4 | вул. Прикордонна | 9498 |
| 5 | вул. Псільська (від вул. Троїцька до пров. Суханівський) | 3780 |
| 6 | вул. Героїв Небесної Сотні | 6232 |
| 7 | вул. Харківська (проїзди) | 18879 |
| 8 | вул. Шишкарівська (від вул. О. Аніщенка до вул. Героїв Небесної Сотні) | 2972 |
| 9 | пров. 9 Травня | 2020 |
| 10 | пров. Терезова | 1290 |
| 11 | пр-т. М. Лушпи (проїзди) | 11421 |
| 12 | вул. Інтернаціоналістів | 13444 |
| 13 | вул. Миру | 1600 |
| 14 | вул. Леоніда Бикова | 3120 |
| 15 | вул. Супруна | 9911 |
|  | Разом: | 102841 |
|  | Всього: | 1345231 |

ПЕРЕЛІК

тротуарів що підлягають очищенню від снігу та обробці протиожеледними матеріалами в м. Суми

| № з/п | Назва об’єкту | Довжина, м | Середня ширина, м | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Харківська | 6 200 | 8 | 49600 |
| 2 | просп. Михайла Лушпи | 4200 | 4 | 16800 |
| 3 | вул. Героїв Крут | 3000 | 4 | 12000 |
| 4 | вул. Прокоф'єва | 5300 | 4 | 21200 |
| 5 | вул. Сумсько-Київських дивізій | 1800 | 4 | 7200 |
| 6 | вул. Катерини Зеленко | 500 | 4,5 | 2250 |
| 7 | вул. Сергія Табали (Сєвєра) | 1700 | 4 | 6800 |
| 8 | вул. Героїв Сумщини | 1000 | 4 | 4000 |
| 9 | вул. Петропавлівська | 3600 | 4 | 14400 |
| 10 | вул. 20 років Перемоги | 2900 | 4 | 13200 |
| 11 | вул. Герасима Кондратьєва | 5200 | 4 | 20800 |
| 12 | вул. Покровська | 1500 | 3 | 4500 |
| 13 | вул. Інтернаціоналістів | 3000 | 4 | 12000 |
| 14 | вул. Івана Сірка | 3975 | 4 | 15900 |
| 15 | вул. Охтирська | 3000 | 4 | 12000 |
| 16 | вул. Миру | 1200 | 4 | 4800 |
| 17 | вул. Богуна | 500 | 3 | 1500 |
|  | вул. Паркова | 2110 | 2 | 4220 |
| 18 | вул. Серпнева | 2000 | 4,5 | 9000 |
| 19 | вул. Римського-Корсакова | 2178 | 4,5 | 9800 |
| 20 | площа Покровська | 1100 | 4 | 4400 |
| 21 | вул. Іллінська | 3400 | 5 | 17000 |
| 22 | вул. 1-ша Набережна р. Стрілка | 1200 | 4 | 4800 |
| 23 | Набережна р. Сумка | 970 | 4 | 3 880 |
| 23 | Просп. Тараса Шевченка | 1900 | 6 | 11400 |
| 24 | вул. Горького | 2400 | 4 | 9600 |
| 25 | вул. Леваневського | 2600 | 5 | 13000 |
| 26 | вул. Троїцька | 4000 | 4 | 16000 |
| 27 | вул. Привокзальна-пл. Привокзальна | 1800 | 4 | 7200 |
| 28 | вул. Металургів | 1900 | 6 | 11400 |
| 29 | вул. Реміснича | 2200 | 4 | 8800 |
| 30 | вул. Нижньохолодногірська | 1400 | 4 | 5600 |
| 31 | вул. Леоніда Бикова | 400 | 3 | 1200 |
| 32 | пр. Курський | 3600 | 6 | 21600 |
| 33 | вул. В'ячеслава Чорновола | 4400 | 3 | 13200 |
| 34 | вул. Степана Бандери | 4200 | 4 | 16800 |
| 35 | вул. Супруна | 2200 | 2 | 4400 |
| 36 | вул. Гагаріна | 600 | 2 | 1200 |
| 37 | вул. Івана Харитоненка | 1200 | 3 | 3600 |
| 38 | вул. Ковпака | 1340 | 3 | 4020 |
| 39 | вул. Лінійна | 795 | 3 | 2385 |
| 40 | вул. Перекопська | 640 | 3 | 1920 |
| 41 | вул. Роменська | 4960 | 4 | 19840 |
| 42 | пров. Громадянський | 325 | 3 | 975 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 446190 |

ПЕРЕЛІК

мостів та шляхопроводів, проїзна частина і площа тротуарів

яких підлягають утриманню в м.Суми

| № 3/п | Найменування | Довжина (м) | Габарит | Площа (кв.м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | проїзної частини | троту- арів |
|  | Мости середні та великі: |  |  |  |  |  |
| 1 | Через п. Псел по вул. Харківській | 135,63 | Г26,5+10,8+11,7 | 4517 | 1465 | 3052 |
| 2 | Через р. Псел по вул. 20 років Перемоги | 189,40 | Г24+2х3,9 | 6023 | 4546 | 1477 |
| 3 | Через р. Псел по вул. Баранівська | 200,90 | Г16,5+2х2,6 | 4359 | 3314 | 1045 |
| 4 | Через р. Сумку по вул. Степана Бандери | 40,67 | Г10,3+2х1,5 | 541 | 419 | 122 |
| 5 | Через р. Сумку по вул. Горького | 40,67 | Г10,6+2х1,5 | 553 | 431 | 122 |
| 6 | Через р. Сумку по п-ту Шевченко | 42,67 | Г14,5+2х3,00 | 875 | 619 | 256 |
| 7 | Через р. Сумку по вул. Троїцька | 44,90 | Г10,07+2,32+2,25 | 657 | 452 | 205 |
| 8 | Через р. Сумку по вул. В’ячеслава Чорновола | 34,33 | Г13,92+2х2,78 | 669 | 478 | 191 |
| 9 | Через р. Стрілка по вул. 20 років Перемоги | 185 | Г24+2х3,9 | 5884 | 4440 | 1444 |
|  | Мости малі: |  |  |  |  |  |
| 10 | Міст через р. Стрілку по вул. Братів Кричевських) | 9,00 | Г8+2х1,00 | 90 | 72 | 18 |
| 11 | Міст через овраг по вул. Родини Линтварьових | 4,50 | Г15+2х1,5 | 82 | 68 | 14 |
| 12 | Пішохідний міст через річку Стрілку по вул. Новомістенська | 4,50 | Г6+2,5+6,5 | 68 |  | 68 |
| 13 | Міст по вул. Я.Купала | 8,80 | Г12+2х1,5 | 132 | 106 | 26 |
| 14 | Міст через р. Сумку по вул. 8 Березня | 10,50 | Г7,5+1,75+1,5 | 113 | 79 | 34 |
| 15 | Через р. Псел по вул. Прокоф`єва – Центральний парк | 135 | Г2,5 | 337,5 |  | 337,5 |
| 16 | Через р. Псел по вул. Заливна – вул. Псільська | 75 | Г2,5 | 187,5 |  | 187,5 |
|  | Шляхопроводи: |  |  |  |  |  |
| 17 | Через ЗД шлях ЧРЗ по вул. Привокзальній | 59,01 | Г10,22+2х2,0 | 839 | 603 | 236 |
| 18 | По вул. Привокзальній (біля кладовища) | 39,98 | Г10,22+2х2,3 | 593 | 409 | 184 |
| 19 | По вул. Ремісничій | 88,30 | Г10,5+1х1,50 | 1192 | 927 | 265 |
| 20 | По вул. Харківській | 56,34 | Г10,5+2х2,30 | 851 | 592 | 259 |
| 21 | По вул. 20 років Перемоги | 49,80 | Г24+2х3,9 | 1583 | 1195 | 388 |
| 22 | По вул. Чернігівській | 198,72 | Г24+2х2,25 | 5663 | 4769 | 894 |
|  | Підсумок: | 1653,62 |  | 35809 | 24984 | 10825 |

Перелік

зливоприймальних колодязів

|  | Довжина каналізації, м |  | Кількість колодязів та зливоприймальників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колекторів | Відводів | Зливоприймальник | Оглядовий колодязь |
| вул. Г. Сталінграду | 1897 | 147 | 25 | 27 |
| вул. Харківська | 4640 | 1088 | 88 | 65 |
| пр-т. М.Лушпи | 2223 | 1030 | 11 | 7 |
| вул. Д. Коротченка | 1861 | 196 | 64 | 28 |
| вул. Інтернаціоналістів | 473 | 130 | 17 | 13 |
| вул. Черепіна | 410 | 80 | 8 | 8 |
| вул. Лінійна | 420 | 180 | 12 | 6 |
| вул. Прокофєва | 955 | 182 | 16 | 6 |
| вул. 20 років Перемоги | 350 | 320 | 16 | 7 |
| вул. Петропавлівська | 97 | 10 | 2 | 2 |
| вул. Кірова | 491 | - | 3 | 8 |
| вул. Паркова | 402 | 40 | 6 | 8 |
| вул. К. Зеленко | 537 | 25 | 7 | 6 |
| вул. СКД | 512 | 70 | 11 | 7 |
| вул. Воскресенська | 195 | 3 | 1 | 3 |
| пл. Жовтнева | 645 | 50 | 11 | 8 |
| вул. Першотравнева | - | 17 | 1 |  |
| вул. Гагаріна | 75 | 30 | 5 | 2 |
| вул. Н.р. Сумки | 415 | 95 | 8 | 5 |
| вул. Пушкіна | 300 | 20 | 13 | 9 |
| вул. Троїцька | 40 | - | 1 | 1 |
| вул. В. Чорновола | 845 | 275 | 21 | 47 |
| вул. Н.р. Стрілки | - | 195 | 6 | - |
| вул. Кооперативна | 84 | - | 1 | - |
| вул. Засумська | 330 | 120 | 15 | 21 |
| пл. Баумана | 300 | 18 | 1 | 6 |
| вул. Білопільський шлях | - | 50 | 3 | 2 |
| вул. Чернігівська | - | 78 | 6 | - |
| пр-т Курський | 4082 | 1080 | 93 | 99 |
| вул. Металургів | 922 | 192 | 14 | 14 |
| вул. Леваневського | 705 | 262 | 28 | 21 |
| вул. Привокзальна | 475 | 152 | 18 | 32 |
| вул. Залізнична | 267 | 40 | 5 | 5 |
| вул. Горького | 835 | 231 | 15 | 27 |
| вул. Нижньохолодногірська | 510 | 220 | 22 | 10 |
| пр-т. Шевченка | 887 | 72 | 18 | 5 |
| вул. Воровського | 210 | 96 | 4 | 8 |
| вул. Тополянська |  | 21 | 2 |  |
| вул. Праці |  | 84 | 8 |  |
| вул. Ковпака | 350 | 150 | 14 | 7 |
| вул. Лугова | 135 | 55 | 6 | 9 |
| Підсумок | 27875 | 7104 | 626 | 539 |

Таблиця 3.2

Обсяги робіт з утримання вулично-дорожньої мережі

| № з/п | Найменування робіт | Сучасний стан |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сезонне прибирання вуличного змету доріг, т/рік | 36 000 |
| 2 | Літнє підмітання, тис. м2 | Систематичне 902,964 тис. м2 За необхідності 366,828 тис. м2 |
| 3 | Поливо-мийні роботи, тис. м2 | - |
| 4 | Згрібання та підмітання снігу, тис. м2 | Дороги 1 370,215 тис. м2 Тротуари 457,015 тис. м2 |
| 5 | Посипання покриття протиожеледними матеріалами, тис. м2 | Дороги 1 370,215 Тротуари 457,015 |
| 6 | Прибирання снігу, тис. м2 | Навантаження снігу у відвал 30 750 м3 Вивезення снігу 9 164,2 м3 (4 568 т) |
| 7 | Витрати води на поливо-мийні роботи, тис. м3 | Не витрачаються |
| 8 | Витрати піщано-соляних матеріалів в зимовий період, т | 10758 м3 (гранвідсів 13 915,7 т, сіль 1075,8 т.) |

3.2. Кількість і тип дощоприймальників, кількість піскобаз та їх розміщення на плані населених пунктів _інформація надана окремим листом_

3.3. Організація роботи, засоби прибирання, парк прибиральних машин, питома вага механізованого та ручного прибирання, режими зимових і літніх прибиральних робіт______

__інформація відсутня___

3.4. Титульний список обсягів робіт з механізованого та ручного прибирання вулично-дорожньої мережі у весняно-літній період _інформація надана окремим листом__

3.5. Титульний список обсягів робіт з механізованого та ручного прибирання вулично-дорожньої мережі у осінньо-зимовий період _ інформація надана окремим листом __

3.6. Перелік вулиць (доріг) де проводиться (має проводитись) механізоване літнє та зимове прибирання - Інформація надана КП «Шляхрембуд» окремим листом.

3.7. Перелік вулиць (доріг) де проводиться (має проводитись) першочергове прибирання снігу -  Інформація надана КП «Шляхрембуд» окремим листом.

3.8. Технологічний план робіт дорожньої служби із забезпечення безпечного руху  транспорту в зимовий період __інформація відсутня__

3.9. Технологічні регламенти літніх та зимових прибиральних робіт _інформація надана окремим листом_

3.11. Система дощової каналізації. Основні характеристики і стан. Перелік вулиць з дощовою каналізацією Інформація надана КП «Шляхрембуд» окремим листом.

3.12. Об'єкти та технології очищення стічних вод дощової каналізації - інформація відсутня

Таблиця 3.3

Перелік і обсяги літніх та зимових підмітально-прибиральних робіт, які виконують  підприємства  з прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі

| № з/п | Найменування робіт |  | Обсяги робіт, тис. м 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Механізоване | Ручне | Комплексне |
| 1 | Літнє прибирання | підмітально-прибиральні роботи | - | - | 903,0 |
|  |  | поливо-мийні роботи | - | - | - |
| 2 | Зимове прибирання | підмітально-прибиральні роботи | - | - | 1827,2 |
|  |  | протиожеледне оброблення доріг | - | - | 1827,2 |
|  |  | прибирання снігу | - | - | 1827,2 |
|  |  | сезонне прибирання наносів | - | - | 1827,2 |

3.13.  Бази утримання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, а також машин та механізмів з прибирання (місткість, розміщення, площа, інженерне обладнання) :

- ТОВ «А-МУССОН» - м. Суми, вул. Березовий гай, 15;

- ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» - м. Суми, вул. Менжинського, 3;

- КП «Зелене будівництво» - м. Суми, вул. Я. Мудрого, 77;

- КП «Шляхрембуд» - м. Суми, вул. Лебединська, 3.

4. Інші питання

- Обсяги утворення рослинних (садових) відходів (СВ), за роками

Таблиця 4.1

| № з/п | Види відходів | Обсяги утворення та перероблення (утилізації) відходів за роками, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 р. |  | 2017 р. |  | 2018 р. |  |
|  |  | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) | утворення | перероблення (утилізація) |
| 1 | Трава | 129 | 129 | 60 | 60 | 48 | 48 |
| 2 | Опале листя | 464 | 464 | 654 | 654 | 280 | 280 |
| 3 | Гілки дерев та кущів | 1072,47 | 1072,47 | 773,36 | 773,36 | 880,48 | 880,48 |
| 4 | Стовбури дерев | 1538,71 | 1538,71 | 1608,61 | 1608,61 | 1976,19 | 1976,19 |
| 5 | Побутове сміття з озеленених територій | 873,0 | 873,0 | 540,6 | 540,6 | 92,0 | 92,0 |
|  | Всього | 4077,18 | 4077,18 | 3636,57 | 3636,57 | 3276,67 | 3276,67 |

Площі озеленених територій м. Суми

Таблиця 4.3

| № з/п | Населений пункт | Площі озеленених територій за функціональним призначенням, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Озеленені території загального користування (парки, бульвари, сквери тощо) | Озеленені території обмеженого користування (прибудинкові території; території дитячих садків, шкіл, навчальних та наукових закладів, організацій та підприємств тощо) | Озеленені території спеціального користування (санітарно-захисні зони; водоохоронні, меліоративні та лісозахисні смуги; коридори інженерних мереж тощо) | Загальна площа |
| 1 | м. Суми (2019р) | 93,1 | --- | --- | --- |
|  | Всього | 93,1 |  |  |  |

Додаток Б

Перелік засобів для дезінфекції сміттєпроводів, контейнерів, сміттєвозів та іншого обладнання систем видалення, транспортування та знешкодження ТПВ

| Назва засобу, вміст діючих речовин | Назва заявника продукції, країна, місцезнаходження | Назва виробника продукції, країна, місцезнаходження | Об'єкти застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| Дезінфекційний засіб "ДІАЦИЛ МАКСІ (DYACIL MAXI)", дидецилдиметиламонію хлорид – 4,5 %. | "HYGIENE & NATURE" (Франція), Boulevard EIFFEL – B.H. 86, 21603 LONGVIC Cedex, France, Франція; Керівник: J.F. RIVIERE, за посередництвом ТОВ "КИЇВСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ", Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 8-б, літера "А" | "HYGIENE & NATURE" (Франція), Boulevard EIFFEL – B.H. 86, 21603 LONGVIC Cedex, France, Франція; Керівник: J.F. RIVIERE, | Дезінфекційний засіб "ДІАЦИЛ МАКСІ (DYACIL MAXI)" рекомендується використовувати для дезінфекції санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю і інших об’єктів у виробничих, на об’єктах комунально-побутового обслуговування; для дезінфекції транспорту для перевезення продуктів рослинного та тваринного походження; дезінфекції всіх видів пасажирського транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури; знезараження систем сміттєвидалення, у т. ч. сміттєвозів, сміттєзбірників, сміттєприбирального обладнання, приміщень для переробки сміття. |
| Дезінфекційний засіб "ХЛОРЕЛЬ ЕКСТРА", таблетки , дихлорізоціанурат натрію – 99,5 %; гранули:дихлорізоціанурат натрію – 100,0 % | ТОВ "ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА", Україна, 04119, м. Київ, вул. Якіра, буд. 17 А, Свідоцтво платника ПДВ № 200075848, ІПН 333488826596., тел.: 044306910 , код ЄДРПОУ: 33348888 | ООО "Дезснаб-Трейд", 140074, Московская обл., Люберецкий р-н, пгт Томилино,. мкр-н Птицефабрика, ИПН/КПП 7716117637/771601001 по заказу ООО "Фелицата Холдинг", 127562, г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 7, ОГРН 1027739320201 , Российская Федерация | Для дезінфекції санітарного транспорту, сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів; знезараження вмісту накопичувальних баків автономних туалетів, поверхонь автономних туалетів і біотуалетів. |
| Дезінфекційний засіб "САН-СЕПТ": діючі речовини - дидецилдиметиламоній хлорид – 10,0 %; алкіл(С12-С14)диметилбензиламоній хлорид – 15,0 %. | ТОВ "Сан Клін ІНТ, Україна, 65019, м. Одеса, вул. Генуезька, 24-А, тел.: 048 7161430, код ЄДРПОУ: 31506750 | ТОВ "Сан Клін ІНТ", Україна, 65019, м. Одеса, вул. Генуезька, 24-А, тел.: 048 7161430, код ЄДРПОУ: 31506750 | Для дезінфекції санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю при проведенні поточної та заключної дезінфекції санітарного транспорту; на об’єктах комунально-побутового обслуговування населення; дезінфекції, миття та дезодорації систем видалення сміття. |
| Дезінфекційний засіб «ДЕЗхлор», діючою речовиною якого є дихлорізоцианурат натрію у межах 80,0 ± 0,2 % | ТОВ «Гігієна Дез», Україна, м. Київ, вул. Михайла Майорова, буд. 7, секція 2, офіс 1041,тел./факс (044) 303-97-63, e- mail: gigienadez@ukr.net,www.gigienadez.сom.ua, код ЄДРПОУ: 37509013 | ТОВ «ГігієнаДез», Україна, м. Київ, вул. Михайла Майорова, буд. 7, секція 2, офіс 1041,тел./факс (044) 303-97-63, e- mail: gigienadez@ukr.net,www.gigienadez.сom.ua, код ЄДРПОУ: 37509013 gigienadez@ukr.net,www.gigienadez.сom.ua, код ЄДРПОУ: 37509013 | Для дезінфекції сміттєпроводів, ємностей для збирання сміття, сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, вмісту накопичувальних ємностей автономних туалетів, що не мають відводу у каналізацію. |
| Засіб дезінфікуючий «Мультістеріл Альденін», основними діючими речовинами засобу є глутаровий альдегід у межах 25,0±2,0 % та бензалконій хлорид у межах 8,0±2,0 % | ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «УКРЄВРОХІМ», Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 22-А, код ЄДРПОУ: 37194520 | ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «УКРЄВРОХІМ», Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 22-А, код ЄДРПОУ: 37194520 | Дезінфекція сміттєпроводів, ємностей для збирання сміття, сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, вмісту накопичувальних ємностей автономних туалетів, що не мають відводу у каналізацію. |
| Дезінфекційний засіб "Мило рідке з дезінфікуючим ефектом": діючі речовини - активне срібло та активна мідь у формі цитратів – по 0,0005-0,005 %. | ТОВ "А-ПРОФІ", Україна, 03083, м. Київ, проспект Науки, 54-Б, офіс 4, тел.: 502-34-74, код ЄДРПОУ: 34935053 | ТОВ "А-ПРОФІ", Україна, 03083, м. Київ, проспект Науки, 54-Б, офіс 4, тел.: 502-34-74, код ЄДРПОУ: 34935053 | Дезінфекційний засіб "Мило рідке з дезінфікуючим ефектом" призначений для очищення та знезараження шкіри рук обслуговуючого персоналу громадських туалетів, систем збирання і видалення сміття. |
| Засіб дезінфікуючий «VITA DEZ 777», основними діючими речовинами засобу є глутаровий альдегід у межах 9,0±2,0 % та бензалконій хлорид у межах 8,0±2,0 % | ПП«Альянс краси», Україна, 03038, м. Київ, вул. Ямська, буд. 28 А, код ЄДРПОУ: 31240335 | ПП«Альянс краси», Україна, 03038, м. Київ, вул. Ямська, буд. 28 А, код ЄДРПОУ: 31240335 | Дезінфекція сміттєпроводів, ємностей для збирання сміття, сміттєзбирального обладнання, сміттєвозів, вмісту накопичувальних ємностей автономних туалетів, що не мають відводу у каналізацію. |
| Дезінфекційний засіб "Клор Д (Klor De 1000)": діюча речовина – троклосен натрію – 36,0 % | ТОВ "КОНЦЕПТ-УКРАЇНА", Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Г, тел.: 044-353-05-84, E-mail: info@concept-ua.com.ua, код ЄДРПОУ: 39557179 | Concept for Pharmacy Ltd, Ізраїль, 21 Atir Yeda St., Kfar Sava 4464316, Israel; tel. 972-9-7667890, fax. 972-9-7667899. E-mail: info@Concept-Rx.co.il. | Дезінфекційний засіб "Клор Д (Klor De 1000)" призначений для дезінфекції сміттєзбирального та сміттєприбирального обладнання. |

Додаток В

Перелік відходів, що утворюються при експлуатації та ремонті автотранспорту

| № з/п | Найменування відходів | Код відходу за класифікатором відходів ДК 005-96 | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електроліт із батарей та акумуляторів відпрацьований | 6000.2.9.09 | 2 |
| 2. | Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані | 6000.2.9.08 | 3 |
| 3. | Відпрацьований електроліт з акумуляторних батарей після його нейтралізації |  | 3 |
| 4. | Батареї свинцеві відпрацьовані та зіпсовані | 6000. 2.9.04 | 4 |
| 5. | Масла та мастила моторні, трансмісійні, гідравлічні інші відпрацьовані та зіпсовані | 6000. 2.8.10 | 3 |
| 6. | Фільтри для очищення повітря відпрацьовані | 3120. 2.9.03 | 3-4 |
| 7. | Матеріали фільтрувальні відпрацьовані | 7730. 3.1.03 | 3 |
| 8. | Матеріали обтиральні відпрацьовані | 7730.3.01.06 | 3-4 |
| 9. | Мул від мийки автотранспорту | 6000. 2.9. 17 | 3-4 |
| 10. | Шини відпрацьовані | 6000. 2.9.03 | 3 |
| 11. | Фільтри,забруднені нафтопродуктами |  | 3 |
| 12. | Відпрацьовані автомобільні каталізатори |  | 3 |
| 13. | Спливаючі нафтопродукти на очисних спорудах |  | 3 |
| 14. | Полімерні відходи |  | 3-4 |
| 15. | Лом чорних металів, залишки зварювальних електродів |  | 4 |
| 16. | Відпрацьовані накладки гальмівних колодок |  | 4 |
| 17. | Лом кольорових металів |  | 3-4 |
| 18. | Мастильно-охолоджувальні рідини |  | 3-4 |
| 19. | Тирса, забруднена нафтопродуктами |  | 3-4 |
| 20. | Склобій |  | 4 |
| 21. | Старі залишені і непридатні для експлуатації автомобілі (кузови). |  | 4 |
| 22. | Відпрацьовані люмінесцентні і ртутні лампи. |  | 1 |
| 23. | Змет дворовий, промисловий |  | 4 |

Додаток Г

Методика та розрахунок кількості контейнерів

1. Методика розрахунку

1. 1. Кількість контейнерів, необхідна для міста Суми на 1-у та 2-у черги реалізації Схеми (2019 - 2033 роки), розрахована за методиками, наведеними в «Методичних рекомендаціях з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 07.06. 2010 р. № 176; «Методиці роздільного збирання побутових відходів», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.08. 2011 р. № 133.

1.2. Кількість контейнерів визначається за формулою:

, шт. (1),

де  - необхідна кількість контейнерів, шт.,

- максимальний добовий об’єм утворення кожного виду ПВ у частині населеного пункту, для якої проводиться розрахунок, м3/добу,

- періодичність перевезення кожного виду ПВ, діб,

- добовий коефіцієнт нерівномірності утворення кожного виду ПВ;

- коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві,

- місткість одного контейнера, м3,

- коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальний добовий об’єм утворення кожного виду ПВ  рекомендується визначати за формулою:

, м3/добу, (2)

де  - добовий об’єм утворення кожного виду ПВ на одного мешканця, м3/добу,

- чисельність населення,

- добовий коефіцієнт нерівномірності утворення кожного виду ПВ,

- кількість неробочих днів на рік для спеціально обладнаних транспортних засобів, що здійснюють збирання та перевезення кожного виду ПВ.

Рекомендується використовувати такі значення коефіцієнтів: =1,4; =1,05; =0,9.

1.3. Розрахунок кількості контейнерів, необхідних для роздільного збирання ресурсно-цінних компонентів відходів, виконують у наступному порядку.

Розрахунок кількості одного ресурсоцінного компонента  у загальній масі ТПВ проводять за формулою:

, кг,            				  (5)

де - маса одного ресурсоцінного компонента у загальній масі ТПВ;

- вміст у відсотках одного ресуросоцінного компонента у загальній масі відходів, %

- загальна маса ТПВ, кг.

Якщо ресурсоцінні компоненти збирають в одному контейнері, їх масу (а також масу решти ТПВ, що збирають у іншому контейнері) визначають за формулою:

, кг,                				(6)

За формулами (1) та (2) визначають також об’єм ресурсоцінних компонентів у загальному об’ємі ТПВ, якщо відомий морфологічний склад ТПВ у об’ємних відсотках.

Для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ кількість контейнерів визначається за формулою:

, шт.   					(7),

де  - необхідна кількість контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ, шт.,

- максимальне добове утворення ресурсоцінного компонента ТПВ, м3/добу,

- періодичність перевезення ресурсоцінного компонента ТПВ, діб,

- добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ресурсоцінного компонента ТПВ;

- коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві,

- місткість одного контейнера для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ, м3,

- коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальне добове утворення ТПВ  визначається за формулою:

, м3/добу,  				 (8)

де - маса одного ресурсоцінного компонента у загальній масі ТПВ, кг;

- щільність ресурсоцінного компоненту ТПВ, кг/м3; визначається за довідковими даними або під час вимірювання морфологічного складу ТПВ;

- чисельність населення,

- добовий коефіцієнт неpівноміpності утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ,

- кількість неробочих днів на рік для спецавтотpанспоpту.

Можливо використовувати такі значення коефіцієнтів: =1,2-1,4; =1,05; =0,9

- Вихідні дані для розрахунку.

Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається  чисельністю  населення,  що  ними  користується,  та нормами надання послуг з вивезення  побутових  відходів.  В розрахунку кількості контейнерів приймаємо, що сумарний об'єм контейнерів  для  зберігання  побутових  відходів  повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 відсотків.

| № з/п | Найменування | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2023 | 2028 | 2033 |
| 1 | Розрахункова чисельність населення, тис. чол. | 265,60 | 251,40 | 242,00 | 232,60 |
| 2 | Річні обсяги (потенційні) роздільного збирання вторинної сировини, тис. м3. | 207,09 | 201,74 | 198,36 | 195,92 |
| 3 | Річні обсяги (можливі) залишкових відходів при роздільному збиранні і заготівлі вторинної сировини, тис. м3 | 406,86 | 394,04 | 389,72 | 384,93 |
| 4 | Річні обсяги утворення великогабаритних відходів, тис. м3 | 55,43 | 56,54 | 57,97 | 59,43 |
| 5 | Річні обсяги утворення ремонтних відходів (від ремонту житла), тис. м3 | 20,23 | 21,05 | 22,12 | 23,25 |

- Розрахунок необхідної кількості контейнерів для міста Суми

| № з/п | Параметр | 2019 | 2023 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необхідна к-сть контейнерів (1,1 м3) для збирання ресурсо-цінних компонентів в один контейнер (вивіз через 2 дні), шт. | 2117 | 2046 | 2023 | 2040 |
| 2 | Необхідна к-сть контейнерів (1,1 м3) для збирання звичайних ТПВ (вивезення 1 раз в день) , шт. | 2600 | 2513 | 2484 | 2460 |
| 3 | Необхідна к-сть змінюваних (портальних) контейнерів для вивезення великогабаритних відходів (вивіз 1 раз в 7 днів), =1,2; =1,05), шт. | 137 | 138 | 140 | 147 |
| 4 | Необхідна к-сть змінюваних контейнерів (портальне завантаження) для вивезення будівельних відходів від ремонту житла (вивіз 1 раз в 7 днів) =1,2; =1,05), шт. | 160 | 168 | 176 | 184 |

Методика та розрахунок кількості спеціальних транспортних засобів для перевезення побутових відходів

1. Методика розрахунку

Кількість сміттєвозів, необхідна для міста Суми на 2019-2033 роки, розрахована за «Методичними рекомендаціями з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», які затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 07.06. 2010 р. № 176.

Кількість сміттєвозів визначається за формулою:

, од,   						(5)

де   - необхідна кількість сміттєвозів, од,

- максимальне добове утворення ТПВ з урахуванням неpівноміpності накопичення, м3/добу,

- продуктивність сміттєвоза за робочий день, м3,

- коефіцієнт використання рухомого складу для даного виконавця послуг (0,9).

Продуктивність роботи спецавтотpанспоpту залежить від об’єму ТПВ, що перевозяться за одну їздку, способів завантаження та вивантаження ТПВ, відстані перевезення його до об’єктів поводження з ТПВ та експлуатаційної швидкості pуху.

Пpодуктивність сміттєвозів за pобочий час доби визначається за фоpмулою:

, м3,   					(6)

де  - кількість pейсів (їздок) тpанспоpту, який перевозить ТПВ,

- обсяг ТПВ, який пеpевозиться за один pейс, м3

Кількість pейсів сміттєвоза за pобочий час доби визначається за фоpмулою:

,  					(7)

де  - тривалість робочого дня, год, приймається 8 годин;

- нульовий пpобіг (пpобіг від гаpажу до pайону обслуговування), км, дорівнює 6 км;

- сеpедня швидкість подачі сміттєвоза, км/год, приймаємо 60 км/год.;

- експлуатаційна швидкість сміттєвоза, км/год, визначається експериментальним шляхом або приймається за досвідом роботи, 23 км/км;

- час повного навантаження сміттєвоза на ділянці збиpання ТПВ (вpаховуючи пеpеїзди від одного пункту завантаження до іншого та під`їзди до місць знаходження контейнерів), год, приймаємо до розрахунків 4,26 год. (КО435), 1,035 год. (КУБО) (25 зупинок для завантаження);

- сеpедня відстань перевезення відходів, км, дорівнює 6 км;

- теpмін pозвантаження сміттєвоза, годин, дорівнює 0,17 год.

Сеpедня відстань перевезення ТПВ визначається як  відстань від полігону, СПК, стоянки до геогpафічного у чи міста.

Загальний пpобіг залежить від сеpедньої відстані перевезення  ТПВ між кінцевими навантажувально-pозвантажувальними пунктами, від пpобігу під час навантаження ТПВ та нульового пpобігу, який, у свою чеpгу, залежить від віддаленості pайону збиpання від гаpажу.

Максимальне добове утворення ТПВ  визначається за фоpмулою:

, м3/добу,   				(8)

де  - добова ноpма утворення ТПВ на одного мешканця, м3/добу,

- чисельність населення,

- добовий коефіцієнт неpівноміpності утворення ТПВ,

- кількість неpобочих днів на pік для спецавтотpанспоpту.

Можливо викоpистовувати такі значення коефіцієнтів: К1 = 1,4.

- Вихідні дані для розрахунку

| № з/п | Найменування | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2033 |
| 1 | Річні обсяги роздільного збирання сировинно-цінних компонентів (картон, папір, полімери, текстиль, скло, метали), тис. м3: | 207,09 | 198,36 | 195,92 |
| 2 | Річні обсяги перевезення залишкових твердих побутових відходів , тис. м3: | 406,86 | 394,04 | 384,93 |
| 3 | Річні обсяги утворення великогабаритних відходів, тис. м3: | 55,43 | 56,54 | 59,43 |
| 4 | Річні обсяги утворення ремонтних відходів (від ремонту житла), тис. м3: | 20,23 | 21,05 | 23,25 |
| 5 | Річні обсяги утворення рідких побутових відходів, тис. м3 | 276,28 | 247,37 | 61,86 |

3.Розрахунок

3.1. Для розрахунку необхідної кількості сміттєвозів прийнята наступна послідовність:

На 2019  рік

Тверді побутові відходи, великогабаритні відходи, будівельні (ремонтні) відходи вивозяться на полігон ТПВ. Роздільно зібрана вторинна сировина вивозиться на лінію сортування.

На 2023 рік

Тверді побутові відходи, великогабаритні відходи з району вивозяться на полігон ТПВ, роздільно зібрана вторинна сировина вивозиться на сміттєсортувальну лінію (м.  Суми), хвости направляються на полігон ТПВ. Будівельні (ремонтні) відходи вивозяться об’єкт подрібнення БВ.

3.2 Вибір спеціальних транспортних засобів

Для перевезення ТПВ приймаємо кузовний збиральний сміттєвоз , місткість кузова 24 м3. Роздільно зібрана вторинна сировина перевозиться кузовними збиральними сміттєвозами, місткість кузова 24 м3. Вивезення великогабаритних відходів приймаємо спеціальними транспортними засобами КУБО-137 або іншими аналогічними спеціальними транспортними засобами за вказаними параметрами (місткість контейнера 16 м3). Вивезення ремонтних відходів приймаємо спеціальними транспортними засобами КО-425 або іншими аналогічними спеціальними транспортними засобами за вказаними параметрами (місткість контейнера 7 м3).

3.3 Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів

Необхідна кількість спеціальних транспортних засобів для перевезення побутових відходів, вторинної сировини, ВГВ та ремонтних відходів та РВ м. Суми

Кількість асенізаційних машин приймається у кількості 20 шт на кожні 100 тис. мешканців, що не мають каналізацію

Коефіцієнт використання парку – 0,9;  кількість робочих днів року – 249.

| Спеціальний транспортний засіб |  | Необхідна кількість за роками, од. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| найменування | марка | 2019 | 2023 | 2033 |
| Сміттєвози із заднім завантаженням для ТПВ, | СБМ-302/1 | 32 | 31 | 30 |
| Сміттєвози із заднім завантаженням для вторинної сировини,. | СБМ-308/1 | 17 | 16 | 16 |
| Контейнерні сміттєвози для збирання ВГВ,. | СБМ 301/3 | 4 | 4 | 4 |
| Контейнерні сміттєвози для збирання ремонтних відходів,. | СБМ 301/3 | 4 | 4 | 4 |
| Асенізаційні машини для вивезення рідких побутових відходів | АТ ВО-0103 | 6 | 3 | 2 |
| Всього |  | 63 | 58 | 56 |

Примітки: * - або аналогічний за вказаними параметрами

Додаток Д

Методика і розрахунок необхідної кількості обладнання, машин та механізмів для прибирання і утримання вулично-дорожньої мережі м. Суми

Методика і приклади розрахунку необхідної кількості обладнання, машин та механізмів для прибирання і утримання вулично-дорожньої мережі

1. Обсяги робіт та потреба в підмітально-прибиральних машинах

Передбачається збільшити обсяги літніх підмітально-прибиральних робіт за рахунок розширення зони обслуговування найбільших вулиць і доріг магістральними підмітально-прибиральними машинами (при реалізації 1-ї черги Схеми) та розширення зони обслуговування тротуарів тротуаро-прибиральними машинами (при реалізації 2-ї черги Схеми).

При реалізації 1-ї та 2-ї черги Схеми передбачається прибирання 2741,70 тис. м2 доріг і площ та 457,015 тис. м2 тротуарів (із частиною площ прибудинкових територій).

Необхідна кількість підмітально-прибиральних машин визначається за формулою:

,						 (1)

де Fл – площа прибирання;

К1 – коефіцієнт, що враховує долю площі підмітання по відношенню до загальної площі прибирання, К1 = 0,4;

К2 – коефіцієнт готовності парку машин, К2 = 0,7;

К3 – коефіцієнт середньої кількості повторень прибирання за добу,

К3 = 1;

Пп – продуктивність машини;

tзм. – час робочої зміни, tзм. = 6 год.

Продуктивність магістральної машини розрахуємо за середніми технічними показниками машин даного класу:

ширина захвату – 2,3 м;

робоча швидкість – 10 км/год.

Тоді необхідна кількість магістральних машин складе:

на 1-у та 2-у чергу реалізації Схеми

Пм1 = 2741,70*1000*0,4*1,02,3*10,0*103*6,0*0,7 =  28,3 (машин)

прийнято 28  машин;

Продуктивність тротуарної машини розрахуємо за середніми технічними показниками машин даного класу:

ширина захвату – 1,7 м;

робоча швидкість – 10,0 км/ год.

Тоді необхідна кількість тротуаро-прибиральних машин складе:

на 1-у та 2-у  чергу Схеми

Пт1 = 457015*0,4*1,01,7*10,0*103*6,0*0,7  = 2,56 (машин)

прийнято 3 машини;

2. Обсяги робіт та потреба в засобах механізації для прибирання та вивезення снігу

Прибиранням снігу планується охопити територію доріг, тротуарів і площ при реалізації Схеми:

1-ї та 2-ї черги –1370,21 тис. м2;

Необхідна кількість снігоочисних машин визначиться за формулою:

, 						(2)

Розрахунок проведено за технічною характеристикою зимового плужно-щіткового обладнання універсальних магістральних машин для літнього та зимового прибирання:

ширина захвату 2,5 м;

середня робоча швидкість – 18 км/год.

Необхідна кількість снігоочисних машин складе:

на 1-у та 2-у чергу схеми

Пс1 = 2741700*1,0*1,02,5*18*103*6,0*0,7 =  14,5 (машин),

прийнято 15 машин;

на 2-у чергу

Для зимового прибирання будуть використовуватись машини з навантажувальним обладнанням на базі тракторів і автомобілів.

3. Обсяги робіт та потреба в засобах механізації для боротьби з зимовою слизькістю доріг

Обсяги робіт з ліквідації зимової слизькості доріг передбачається розширити і довести при реалізації Схеми:

1-ї та 2-ї  черги –  1 370,215 тис  м2.

Необхідна кількість солерозкидачів визначається за формулою:

,						 (3)

Розрахунок виконаний за середніми технічними показниками машин даного класу:

ширина посипання (захвату) – 7 м;

робоча швидкість – 10 км/год.

Необхідна кількість солерозкидачів складе:

на 1-у та 2-у чергу Схеми

Пп1 = 1370215*1,0*1,07*10*103*4,0*0,7 =  6,99 (машин)

прийнято  7 машин;

4. Обсяги робіт та потреба в поливально-мийних машинах

Поливальними роботами планується охопити площу доріг  і тротуарів при реалізації Схеми:

1-ї та 2-ї  черги –  1844,41  тис. м2 ;

Кількість поливально-мийних машин визначимо за формулами:

для поливання

, 						(4)

де Fn – площа поливання;

Lз – довжина змиву лотків;

Bм – ширина захвату машини;

Vм – робоча швидкість машини.

Продуктивність магістральної машини розрахуємо за середніми технічними показниками машин даного класу:

середня ширина поверхні, м:

миття – 8,0,

поливання -10;

середня робоча швидкість, км/год.:

при митті та поливанні покриття – 15,

при митті лотків – 10.

Тоді необхідна кількість поливально-мийних машин для поливання складе:

на 1-у та 2-у чергу реалізації Схеми

Пп1 = 1387,4*103*1,010*15*103*4,0*0,7  =  (4,33) (машин)

Прийнято 4 машин.;

5. Обсяги робіт та потреба в машин для миття лотків

Необхідна кількість поливальних машин для змиву лотків складає:

На 1-у та 2-у чергу Схеми:

Пз1 = 32,30*103*1,08*103*4,0*0,7 = 1,44 (машин)

Прийнято на 1-у та 2-у чергу Схеми – 2 машини.

Додаток Е

Технічні засоби вилову бездоглядних домашніх тварин

Рисунок Е.1 – Петлі і фіксатори

Рисунок Е. 2 –  Сітки для вилову тварин

Рисунок Е 3. – Клітки і клітки-капкани

Рисунок Е.3 – Шприцемет

Базова модель J.M. ST (STANDARD) - це нарізна пневматична зброя калібру 11 або 13 мм, що стріляє за допомогою стиснутого вуглекислого газу шприцами-дротиками.  Являє собою цікаву конструкцію, що складається з голки довжиною від 20 і 100 мм, нейлонового корпусу (містить всередині ін'єкційний склад об'ємом від 1,5 до 10 мл і поршні-клапани) і гнучкою спідниці, що грає роль хвостового стабілізатора.

Ефективна дальність: 1-40 м.

Додаток Ж

Рисунок Ж.1 – Спеціальні знаки для місць і зон вигулу домашніх тварин

Рисунок Ж.2 – Спеціальні урни (корзини) для збирання екскрементів домашніх тварин

Додаток К

Таблиця  К.1 - Витрати на оновлення  парку сміттєзбірних контейнерів побутових відходів для м. Суми на 2019 - 2033 роки

| Роки | Місткість контейнерів, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальна вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 5 |  |  | 16 |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | для ТПВ |  |  | Для вторинної сировини |  |  | для ремонтних (будівельних відходів) |  |  | для великогабаритних відходів |  |  | сміттєзбірні урни |  |  |  |
|  | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн. | Всього, тис. грн. | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн. | Всього, тис. грн. | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн. | Всього, тис. грн. | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн. | Всього, тис. грн. | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн. | Всього, тис. грн. |  |
| 2019 | 1354 | 9,190 | 12 443,3 | 1775 | 8,380 | 14 874,5 | 154 | 37,80 | 5 821,2 | 137 | 50,40 | 6 904,8 | 4751 | 0,513 | 2 437,3 | 42 481,02 |
| 2023 | - | 11,028 | - | - | 9,210 | - | - | 48,44 | - | - | 64,31 | - | 457 | 0,564 | 257,7 | 257,74 |
| 2033 | 2460 | 13,23 | 32 545,8 | 2040 | 10,131 | 20 667,2 | 184 | 61,57 | 11 328,9 | 147 | 82,09 | 12 067,2 | 4729 | 0,620 | 2932,0 | 79 541,13 |
| Всього | 3 814 | - | 44 989,1 | 3 815 | - | 35 541,7 | 338 | - | 17 150,1 | 284 | - | 18 972 | 9937 | - | 5627 | 122 279,9 |

Примітки:

1. Ціни (ринкові) взяті на 2019 р. з подальшим щорічним збільшенням ціни на  5 %.

2. в розрахунку закладено заміну 20% контейнерів кожні 10 років.

Таблиця К.2 - Витрати на оновлення парку сміттєвозних та асенізаційних  машин для м. Суми  на 2019 - 2033 роки

| № з/п | Спеціальний транспортний засіб |  | Необхідна кількість за роками, од. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | марка | 2019-2023 |  |  | 2024-2033 |  |  |
|  |  |  | Закупка, од. | Ціна одиниці, тис. грн | Всього, тис. грн. | Закупка, од. | Ціна одиниці, | Всього, тис. грн. |
| 1 | Сміттєвози із заднім завантаженням для ТПВ | СБМ-302/1* | 11 | 1 950 | 21 450 | 21 | 2145 | 45 045 |
| 2 | Сміттєвози із заднім завантаженням для вторинної сировини | 308/1 з КМУ | 16 | 4 700 | 75 200 | 16 | 5150 | 82 400 |
| 3 | Контейнерні сміттєвози для збирання ВГВ та БВ. | СБМ 301/3 | 3 | 1 400 | 4 200 | 4 | 1540 | 6 160 |
| 4 | Контейнерні сміттєвози для збирання ремонтних відходів. | СБМ 301/3 | - | 1 400 | - | 4 | 1540 | 6 160 |
| 5 | Асенізаційні машини для вивезення рідких побутових відходів. | АТ ВО-0103 | 6 | 1 900 | 11 400 | 2 | 2090 | 4 180 |
| Всього |  |  | 36 | - | 111 250 | 47 | - | 143 945 |

Примітки: * - або аналогічний за вказаними параметрами.

Таблиця К.3 - Витрати на оновлення парку машин та механізмів для прибирання утримання вулично-дорожньої мережі м. Суми на 2019 - 2033 роки

| № п/п | Найменування (призначення) машини чи механізму (обладнання) | Перша черга реалізації Схеми (2019- 2023 рр.) |  | Друга черга реалізації Схеми (2023- 2033 рр.) |  | Загалом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | необхідно закупити, од. | вартість од., тис. грн. | необхідно закупити, од. | вартість од., тис. грн. | на першу чергу Схеми тис. грн | на другу чергу Схеми, тис. грн. |
| 1 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (магістральні)- літній період | - | 2200 | 13 | 2420 | - | 31 460 |
| 2 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (магістральні)- зимній період |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підмітально-прибиральні машини пневмо-вакуумні (тротуарні) | 3 | 890 | 3 | 979 | 2 670 | 2 937 |
| 4 | Поливо-мийні машини (магістральні) | 2 | 2200 | 2 | 2420 | 4 400 | 4 840 |
| 5 | Снігоочисні машини на базі трактора (плуг-щітка з розкиданням снігу) для прибирання всієї площі нас. пункту | - | 3131 | 64 | 3444 | - | 220 416 |
| 6 | Солерозкидачі | 7 | 2200 | 7 | 2420 | 15 400 | 16 940 |
| Всього |  | 12 | - | 89 | - | 22 470 | 276 593 |

Таблиця К.4 - Витрати на оновлення парку машин та механізмів для зеленого господарства м. Суми на 2019 - 20323роки

| № з/п | Найменування (призначення) машини чи обладнання | 1-а черга Схеми (до 2023 р.) |  | Загалом на 1-у чергу Схеми | 2-а черга Схеми (до 2033 р.) |  | Загалом на 2-у чергу Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | необхідно закупити | вартість од., тис. грн. |  | необхідно закупити | вартість од., тис. грн. |  |
| 1 | Газонокосарка ручна | 10 | 12 | 120,0 | 5 | 13,2 | 66,0 |
| 2 | Автовишка | 1 | 1 250 | 1 250,0 | - | - | - |
| 3 | Трактор колісний з причепом | 1 | 720 | 720,0 | - | - | - |
| 4 | Вантажний автомобіль самоскидний | 1 | 996,5 | 996,5 | - | - | - |
| 5 | Подрібнювач гілок | 1 | 117 | 117,0 | 1 | 129,0 | 129,0 |
| Всього |  | 14 | - | 3203,5 | 6 | - | 195,0 |

Додаток Л

Інформація про наявний склад пожежно-рятувальної техніки та розташування протипожежного водопостачання (гідранти, резервуари) для заправки пожежної техніки на схематичному плані населеного пункту міста Суми

Додаток М

Додаток Н

Лист погодження концепції управління відходами у місті Суми та місця розташування об’єктів управління відходами

Додаток К

Концепція з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи у їх складі

у місті Суми

Управління твердими побутовими відходами

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) |
| Спосіб збирання | Збирання ТПВ у два типи контейнерів за незмінної схемою: - 1-й тип ПЕТ-пляшка; - 2-й тип «Дзвін» (скло, папір, пластик за переліком); - 3-й тип змішані відходи. | В багатоквартирному секторі: Збирання ТПВ на три типи контейнерів за незмінною схемою: -1-й тип – ПЕТ-пляшка; - 2-й тип «Дзвін» – вторинна сировина (скло, папір, інші види пластику за переліком); - 3 тип – інші змішані відходи. В приватному секторі: Збирання ТПВ на два типи мішків або контейнерів 2-го класу (за ДСТУ-8476), що розташовуються індивідуально 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера – ПЕТ-пляшка, скло, папір, інші види пластику за переліком); 2-й тип мішка (чорний) або контейнера – інші змішані відходи. |
| Спосіб перевезення | Одноетапна схема перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1 тип контейнера - від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів»; 2 тип контейнера – від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів»; 3 тип контейнера – від «контейнера» до «місця видалення відходів». | В багатоквартирному секторі: Одноетапна схема перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й та 2-й тип контейнера або мішка (роздільне перевезення) – від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів» з подальшою реалізацією; 3 тип контейнера або мішка – від «контейнера» до «місця видалення відходів»; В приватному секторі: Одноетапна схема перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: 1-й тип мішка (кольоровий) або контейнера – від «контейнера» до «об’єкту сортування побутових відходів» з подальшою реалізацією; 2-й тип мішка (чорний) або контейнера – від «контейнера» до «місця видалення відходів». |
| Рівень доступності роздільного збирання | Охоплено центральну частину міста та багатоквартирну забудову. | Охоплено центральну частину міста, багатоквартирну забудову та приватний (індивідуальний) сектор. |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Місце видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, на території Верхньосироватської сільської ради); Об’єкт сортування вторинної сировини (скло, пластик, папір) на території ТОВ «А-Муссон»; Об’єкт ущільнення та сортування вторинної сировини (пластик) на території ТОВ «Сервісресурс». | - Об’єкт сортування побутових відходів на території ТОВ «А-Муссон» (існуючий об’єкт, потужність 15 т/добу для вторсировини); - Об’єкт сортування побутових відходів на території (нове будівництво, потужність 200 т/добу, розташування на рис. 1); - Місце видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, розташовано територія Верхньосироватської сільської ради) |

Управління будівельними та ремонтніми відходами

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства). | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) |
| Спосіб збирання | Збір та вивезення ремонтних відходів згідно графіка та маршрутів по багатоквартирній забудові та приватному секторі. | Збір у змінні портальні контейнери та вивезення ремонтних та будівельних відходів згідно графіка та маршрутів по багатоквартирній забудові та приватному секторі; самовивіз на майданчик для сортування ремонтних та будівельних відходів (орієнтовно вул. М. Лукаша) |
| Спосіб перевезення | Перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами відповідно до графіків та маршрутів. | Перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами: від майданчиків біля джерел утворення до ділянки сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів, з подальшою реалізацією (орієнтовно вул. М. Лукаша). |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Місце видалення відходів – полігон ТПВ (існуючий об’єкт, територія Верхньосироватської сільської ради). Подрібнені будівельні відходи використовуються для пересипання шарів ТПВ на полігоні. | Ділянка сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів (новий об’єкт, орієнтовно вул. М. Лукаша, 75). Подрібнені будівельні відходи використовуються для пересипання шарів ТПВ на полігоні та для іншої реалізації. |

Управління рідкими відходами

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Неканалізовані будинки приватного сектору; багатоквартирні будинки, що мають вигреби; неканалізовані будівлі нежитлового фонду та юридичні особи | Неканалізовані будинки приватного сектору; багатоквартирні будинки, що мають вигреби; неканалізовані будівлі нежитлового фонду та юридичні особи |
| Спосіб збирання | Збір приватними асенізаційними машинами, за заявками | Збір визначеними перевізниками та вивезення асанізаційними автомобілями згідно договорів комунального замовлення на умовах конкурсу з визначення виконавців даних послуг. |
| Спосіб перевезення | Юридичні особи здійснюють вивіз згідно договорів з приватними перевізниками та КП «Міськводоканал». Перевезення асенізаційними машинами за заявками до міських очисних споруд. | Офіційні перевізники надають послуги з перевезення асенізаційними машинами згідно договору комунального замовлення до зливної станції міських очисних споруд. |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Міські очисні споруди, (Сумський «Міськводоканал», м. Суми, Зарічний район) Зливні станції відсутні | Три модульні зливні станції каналізаційних очисних споруд м. Суми (новий об’єкт, розташування на КНС №№ 3, 9 /2 од./; на території міських очисних споруд /1 од./) |

Управління небезпечними відходами (у складі побутових відходів)

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) |
| Спосіб збирання | Відсутній | Пункти прийому та тимчасового зберігання небезпечних відходів (у складі побутових). Організація збору спеціалізованим підприємством, що має відповідні ліцензії. |
| Спосіб перевезення | Відсутній | Перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами до підприємств утилізації небезпечних відходів, що мають відповідні ліцензії до складського приміщення ліцензіата. |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Відсутні | Підприємства з перевезення, обробки, переробки та утилізації небезпечних відходів, що мають необхідні ліцензії. |

Управління відходами інфраструктури (змет)

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Удосконалене вулично-дорожнє покриття | Удосконалене вулично-дорожнє покриття |
| Спосіб збирання | Механізоване та ручне прибирання у теплий період. | Механізоване та ручне прибирання у теплий період. |
| Спосіб перевезення | Перевезення самоскидами до місця виділення відходів; | Перевезення самоскидами до місця виділення відходів; |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Місце видалення відходів – полігон ТПВ (територія Верхньосироватської сільської ради) та будівельні майданчики району багатоповерхівок. | Місце видалення відходів – майданчик для складування вуличного змету (розташування на рис. 1 ) |

Управління відходами інфраструктури (гілля та опале листя)

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу та другу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Парки, сквери та інші території зелених насаджень | Парки, сквери та інші території зелених насаджень |
| Спосіб збирання | Механізоване та ручне прибирання у теплий період з парків та скверів згідно договору комзамовлення КП «Зеленбуд» СМР, з контейнерних майданчиків перевізники ТПВ: ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «Сервісресурс» та самовивіз | Механізоване та ручне прибирання у теплий період. КП «Зеленбуд» СМР згідно договору комунального замовлення та самовивіз житлово-експлуатаційними підприємствами та іншими фізичними та юридичними особами |
| Спосіб перевезення | Перевезення самоскидами до місця виділення відходів; | Перевезення самоскидами до місця виділення відходів; |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Місце видалення відходів – тимчасовий майданчик для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша,75 | Місце видалення відходів – майданчик для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша,75 (нове будівництво) |

Управління великогабаритними відходами (ВГВ)

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) |
| Спосіб збирання | Збір спеціальними транспортними засобами згідно графіків | Збирання у спеціальні портальні контейнери, які розташовуються на спеціально обладнаних майданчиках за замовленням. |
| Спосіб перевезення | Перевезення транспортними засобами згідно графіків та самовивіз. | Перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами. |
| Об’єкти оброблення відходів та їх розташування | Місце видалення відходів – полігон ТПВ (територія Верхньосироватської сільської ради) | Місце для сортування та подрібнення ВГВ на території об’єкту сортування. |

Пункти приймання вторинної сировини

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу чергу |
| --- | --- | --- |
| Джерела утворення | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) | Багатоквартирна, садибна (приватна) забудова та нежитлові об’єкти (організації, установи, підприємства) |
| Спосіб збирання | Приватні пункти збирання вторинної сировини. | Комунальні пункти збору або приватні пункти збору, які мають відповідні дозволи на здійснення відповідної діяльності. |
| Вторинна сировина | Скло, папір, картон, метал, пляшки, кришечки | Скло, скло кольорове, папір, картон, метал, пляшки, кришечки, ТетраПак |
| Форма власності пунктів приймання вторинної сировини | Приватна | Приватна та комунальна |
| Спосіб перевезення | Спеціально обладнаними транспортними засобами приватного підприємства до місця реалізації | Спеціально обладнаними транспортними засобами приватного та комунального підприємства до місця реалізації |
| Об’єкти оброблення вторинної сировини та їх розташування | Сортування на місцях збирання та реалізація на спеціалізовані підприємства | Сортування на місцях збирання та реалізація на спеціалізовані підприємства |

Поводження з безпритульними тваринами

|  | Існуючий стан | Планована діяльність на першу чергу |
| --- | --- | --- |
| Спосіб утримання безпритульних тварин | Спеціально обладнані ділянки (майданчики) КП «Центр догляду за тваринами» | Спеціально обладнані ділянки (майданчики) КП «Центр догляду за тваринами» |
| Розташування місць тимчасового утримання безпритульних тварин | Карантинний майданчик для перетримки тварин за адресою: м. Суми, вул. Р.Корсакова,1. Ділянка 1,4636 га | Карантинний майданчик для перетримки тварин за адресою: м. Суми, вул. Р.Корсакова,1. Ділянка 1,4636 га |
| Утилізація трупів безпритульних тварин | Утилізація трупів тварин відбувається у ямах Бекарі | Планується визначити місце розташування ділянки для розміщення мобільної кремаційної печі на території комунального підприємства «Центр догляду за тваринами». |

Рисунок 1 – Рекомендоване розташування об’єкту сортування ТПВ,

потужністю 200 т/добу

та розташування ділянки для складування вуличного змету.

Плановані об’єкти інфраструктури системи управління відходами

| Найменування відходів | Нові об’єкти та їх розташування |
| --- | --- |
| Тверді побутові відходи та роздільно зібрана вторинна сировина, ВГВ | Об’єкт сортування побутових відходів м. Суми, потужністю 200 т/добу (розташування на рис. 1) |
| Рідкі відходи | Модульна зливна станція каналізаційних очисних споруд м. Суми Розташування на КНС №№ 3 або 9, або на території міських очисних споруд. Сумарна потужність 50 куб. м/добу. |
| Будівельні та ремонтні відходи, гілля та опале листя | Ділянка сортування та подрібнення будівельних, ремонтних відходів (потужністю 25 т/добу) та складування і переробки рослинних відходів (потужністю 0,6 т/добу). Розташування на вул. М. Лукаша, 75.. |
| Змет | Майданчик для складування вуличного змету (див. рис. 1.) |

Вторинна сировина, яка збирається у контейнери – пляшки скляні кольорові, ПЕТ-пляшки, інші види пластику за переліком, папір (чистий та сухий), картон (чистий та сухий), метали (вміст вторинної сировини до 10 % від середнього добового об’єму утворення ТПВ).

Об’єкт сортування побутових відходів – комплекс механіко-біологічного або механічного оброблення побутових відходів. Проектна потужність 200 т/добу. Нове будівництво.

Додаток Л

Лист погодження Схеми санітарного очищення від Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

Додаток М

Додаток Н

Прайс-листи та комерційні пропозиції

|  | Машина дорожня комбінована МДКЗ-12-00 |
| --- | --- |

Машина дорожня комбінована МДКЗ призначена для цілорічного використання по утриманню доріг з твердим покриттям.

У літній період машина використовується з поливомоєчним устаткуванням для миття і поливання дорожніх покриттів, мийки прилоткової смуги і поливання зелених насаджень.

У зимовий період машина використовується з піскорозкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами поверхні тротуарів і доріг, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щіточним устаткуванням.

| Найменування показника |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип транспортной бази |  |  | МАЗ-5340 |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) |  |  | 176 (240) |
| ПІСКОРОЗКИДАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| Місткість бункера м³ |  | 6,8 |  |
| Максимальная ширина рабочої зони, м |  | 12 |  |
| Средняя щільність посипки, кг/м²: інертними матеріалами |  | 0,4 |  |
| Привод робочих органів |  | гідравлічний |  |
| Тип гідравлічної рідини (ємкість, л) |  | ВМГЗ (60) |  |
| Рабочий тиск в гідросистемі спецобладнання, Мпа, не більше |  | 16 |  |
| Подача протиожеледного матеріалу повинна здійснюватися дво-ланцюговим транспортером |  |  |  |
| Маса обладнання, кг |  | 1700 |  |
| ПОЛИВОМИЙНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| Ємкість цистерни, м³ |  | 10,0 |  |
| Ширина обробки, м При мийці При поливі |  | 10 20,5 |  |
| Робочий тиск МПа |  | 1,0 |  |
| Агрегат насосний |  | НЦР-60/125 |  |
| Робоча швидкість, км/ч |  | 10…20 |  |
| Щіточне обладнання |  |  |  |
| ТИП щітки | Наборна, дискова |  |  |
| Ширина обробки, м | 2,5 |  |  |
| Рабочий кут, град | 30 |  |  |
| Рабоча швидкість, км/ч | 20 |  |  |
| Транспортна швидкість, км/ч | 60 |  |  |
| Відстань від щітки до поверхні дороги в транспортному положенні, мм | 100 |  |  |
| Диаметр щітки по ворсу, мм | 550 |  |  |
| Частота обертання | 300…400 |  |  |
| Маса повна, кг | 250 |  |  |
| Поворотний відвал |  |  |  |
| Тип | пластиковий, з гумовим ножем, керування з кабіни водія, полотно відвалу виконано з полімерного матеріалу |  |  |
| Ширина обробки, м | 2,7 ... 3,0 |  |  |
| Кут поворота відвала навколо вертикальної осі відносно поперечного положення, град. | ±30 |  |  |
| Рабоча швидкісь, км/ч | до 40 |  |  |
| Транспортна швидкість, км/ч, не більше | 60 |  |  |
| Відстань від відвала до поверхності дороги в транспортному положенні, не меньше, мм | 300 |  |  |
| Довжина крила, мм не менше | 3000 |  |  |
| Висота крила, мм не менше | 800 |  |  |
| Маса повна, кг не менше | 450 |  |  |

Вартість машини МДКЗ-12-00 на шасі МАЗ-5340С2 Євро-5 по ціні 2180000 грн з ПДВ 20 %.

Машина є на складі.

Гарантія на товар: 12 місяців або 20000 км пробігу.

Директор                                                                                                                 Гуйван М.М.

Юлія

0961039791

Машина дорожня комбінована МДКЗ-16-00 (з піскорозкидальним, поливомийним обладнанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шасі МАЗ-6312С3

ПРИЗНАЧЕННЯ

Машина дорожня комбінована МДКЗ-16-00 (з піскорозкидальним, поливомийним обладнанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шасі МАЗ-6312С3 призначена для цілорічного використання по утриманню доріг з твердим покриттям.

У літній період машина використовується з поливомоєчним устаткуванням для миття і поливання дорожніх покриттів, мийки прилоткової смуги і поливання зелених насаджень.

У зимовий період машина використовується с піскорозкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами поверхні тротуарів і доріг, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щіточним устаткуванням.

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Тип транспортної бази | МАЗ-6312С3 |
| Екологічний клас | ЕВРО-5 |
| Колісна формула | 6х4 |
| Номинальна потужність двигуна, к.с. | 273 |
| Вантажопідйомність, кг | 17 000 |
| Повна маса автомобілю, кг | 26 500 |
| Коробка передач | механічна |
| Кількість передач КП | 9 |
| Паливний бак, л | 300 |
| Максимальна швидкість | 80 км/ч |
| ПІСКОРОЗКИДАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |
| Місткість бункера м³ | 8,0 |
| Максимальная ширина робочої зони, м | 12 |
| Средняя щільність посипки, кг/м²: інертними матеріалами | 0,4 |
| Привод робочих органів | гідравлічний |
| Тип гідравлічної рідини (ємкість, л) | ВМГЗ(60) |
| Подача протиожеледного матеріалу здійснюється дволанцюговим транспортером |  |
| ПОЛИВОМИЙНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |
| Ємкість цистерни, м³ | 12,0 |
| Ширина обробки, м При мийці При поливі | 10 20,5 |
| Робочий тиск МПа | 1,0 |
| Агрегат насосний | НЦР-60/125 |
| Робоча швидкість, км/г | 10…20 |
| Щіточне обладнання |  |
| ТИП щітки | Наборна, дискова |
| Ширина обробки, м | 2,5 |
| Робочий кут, град | 30 |
| Робоча швидкість, км/г | 20 |
| Транспортна швидкість, км/г | 60 |
| Відстань від щітки до поверхні дороги в транспортному положенні, мм | 100 |
| Диаметр щітки по ворсу, мм | 550 |
| Частота обертання | 300…400 |
| Маса повна, кг | 250 |
| Поворотний відвал |  |
| Тип | поворотний, одновідвальний з резиновим ножем, |
| Ширина обробки, м | 2,7 ... 3,0 |
| Кут поворота відвала навколо вертикальної осі відносно поперечного положення, град. | ±30 |
| Робоча швидкість, км/г | до 40 |
| Транспортна швидкість, км/г, не більше | 60 |
| Відстань від відвала до поверхності дороги в транспортному положенні, не меньше, мм | 300 |

|  | ТзОВ «ХАММЕЛЬ – УКРАЇНА» Офіс у Львові (032) 245-50-18, 245-50-19; (380 67) 673 36 65 пр-т Чорновола, 63/314, м. Львів, 79058. Виробництво: Львівська обл. м. Буськ, вул. Івасюка 5. www.hammel.com.ua, www.hammel.de |  |
| --- | --- | --- |
| #### 21.10.2019 року #### № 105/19 |  |  |

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 2018

Ціна в євро, розрахунки в гривнях за курсом НБУ на день оплати

HAMMEL – первинний подрібнювач тип VB 750 D HAMMEL - primary Shredder type VB 750 D

| Тип / Type | Ціна / Price |
| --- | --- |
| VB 750 D (з дизельним приводом) 320 к.с. | 280.000, -- € |
| Конфігурація валів |  |
| Опції / Options |  |
| Колісна вісь і монтажний гак wheel axle | 7.300, -- € |
| Стрічковий магнітний сепаратор permanent over-belt magnet | 24.400, -- € |
| Дробильна балка с зубами breaker bar with combs | 4.700, -- € |
| Зимовий пакет (підігрів гідравлічного, моторного масла) winter package (hydraulic oil heating system) | 4.500, -- € |
| Загальна сума: | 320 900, -- € |
| ПДВ | 64 180, -- € |
| Сума з ПДВ | 385 080, -- € |

Інші модифікації машини та інші комплектуючі машини згідно із замовленням

Special machines and special options on enquiry

Ціни вказані в ЄВРО, оплата в гривнях за курсом Національного банку на день оплати.

Умови поставки:  FCA м. Буськ, Львівска обл., Україна.

Термін виготовлення: 3 місяці.

Гарантійний термін на обладнання: 1 рік або 1000 мотогодин.

Додатково, надсилаємо Вам опис подрібнювача і посилання на відео його работи.

Сподіваємося на конструктивну співпрацю.

З повагою,

Директор ТзОВ «Хаммель-Україна»

Михайло Куценко

ТзОВ «ЕКО-Львів»

вул.Б.Хмельницького, 176 79024, м.Львів, Україна

тел.: + 380 (32) 2551041

факс:+ 380 (32) 2551042

моб. 0675543002

email: office@ecoway.ua

www.ecoway.com.ua

№ 778/Пн			                                               		для п. Дмитра, +380688945100

від 31.10.2019							satin@nikti.org.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| Зображення товару | Назва та тип товару | Ціна, грн./од. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | Контейнер металевий для збору ТПВ, євростандарт, гарячого оцинкування, 1,1м3. Тип 1132 - Стандарт розмірів ДСТУ 8476:2015, EN 840-3. - Корпус контейнера виготовлений із суцільного листа металу, дно заокруглене, боковини кріпляться до корпусу методом зварювання суцільним зварним швом. - Кришка та корпус контейнера гарячеоцинковані у відповідності до норм ISO 1461:2009. | 9190,00 |
|  | Контейнер металевий для збору ТПВ, фарбований, об’єм 1,1 м. куб. Тип 1131 - Стандарт розмірів ДСТУ 8476:2015, EN 840-3; - Корпус контейнера виготовлений із суцільного листа металу, дно заокруглене, боковини кріпляться до корпусу методом зварювання суцільним зварним швом. - Грунтований, фарбований; | 8000,00 |
|  | Контейнер металевий для сортування гарячеоцинкований, (папір, скло, ПЕТ), об’єм 1,1 м.куб. Тип 1132 СОРТ - Стандарт розмірів DIN 30 700, EN 840-3. - Металевий, покриття корпусу контейнера - гаряче оцинкування, кришка фарбована з відповідними отворами для відсортованих відходів за фракціями (зелений – для скла, синій – для паперу, жовтий - для ПЕТ пляшок) | 9390,00 |
|  | Контейнери металеві для сортування фарбований (папір, скло, ПЕТ), об’єм 1,1 м.куб. Тип 1131 СОРТ - Стандарт розмірів DIN 30 700, EN 840-3. - Металевий, грунтований, фарбований, кришка фарбована з відповідними отворами для відсортованих відходів за фракціями. | 8330,00 |
|  | Контейнер металевий, сітчастий, гарячеоцинкований з фарбованою кришкою для роздільного збору побутових відходів. Тип 1133 - Придатний для роздільного збору твердих побутових відходів (ПЕТ пляшки та інших виробів з пластику та поліетилену, паперу); - Стандарт розмірів DIN 30 700, об’єм 1,1м.куб.; - Корпус контейнера сітчастий із канілірованої сітки (забезпечує міцність та жорсткість контейнера). | 8380,00 |
|  | Контейнери пластикові, кришка в кришці для роздільного збору відходів об’єм 1,1 м.куб. Тип 0014-V/V - Зручні для роздільного збору відходів, варіант виконання: кришка в кришці - Самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм - За розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3. - Стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і біологічних впливів. - Матеріал, з якого виготовлений контейнер, не містить кадмію і може знову бути гранульованим. | 8360,00 |
|  | Контейнери пластикові для роздільного збору відходів об’єм 1,1 м.куб Tип: 0056 – жовтий колір (для збору пластику) Tип: 0054 – синій колір (для збору паперу) Tип: 0055 – зелений колір ( для збору скла) Зручні для роздільного збору відходів. - Стандартно додаються два гальмівні коліщата. - Самонаправляючі коліщата, діаметр 200 мм. - За розмірами відповідають EN 840-2 i EN 840-3. - Стійкі до ультрафіолетових променів, хімічних і біологічних впливів. - Матеріал, з якого виготовлений контейнер, не містить кадмію і може знову бути гранульованим. | 8990,00 |
|  | Контейнер для ТПВ пластиковий, об’єм 1100л із плоскою кришкою. Тип 0013 - відповідає DIN ЕN 840-1; матеріал: HDPE - стійкий до ультрафіолетових променів, низьких і високих атмосферних температур; - самонаправляючі коліщата діаметром 200 мм; - Виробник Europlast Kunststoffbehalterindustrie GmbH (Австрія) | 7720,00 |
|  | Контейнер для ТПВ пластиковий, об’єм 1100л із сферичною кришкою. Тип 0014 - відповідає DIN ЕN 840-1; матеріал: HDPE - стійкий до ультрафіолетових променів, низьких і високих атмосферних температур; - стандартно додаються два гальмівні коліщата, - амонаправляючі коліщата діаметром 200 мм; - виробник Europlast Kunststoffbehalterindustrie GmbH (Австрія) - Можливі різні кольори. | 8360,00 |

Весь асортимент продукції ТМ Ecoway (більше 4000 найменувань) можна віднайти на нашому сайті або завантажити Каталог товарів в форматі Рdf.

Умови поставки: FCA (Incoterms 2010), склад Постачальника: Львівська обл., Кам’янка-Бузький район, с. Стрептів, вул. Слободи, 73 (вартість доставки товару може бути включено в ціну товару за домовленістю сторін).

Термін поставки: до 28 днів від дати оплати згідно виставленого рахунку!

Умови оплати: 100% - передоплати згідно виставленого рахунку (можливі інші умови за домовленістю сторін).

З повагою, менеджер ТзОВ «ЕКО-Львів»

Оксана Багрій

т. (032) 255-10-41, моб. 0673417320

vp4@ecoway.ua

| вул.Б.Хмельницького, 176 | тел.: + 380 (32) 2551041 | МФО 380805 | ЄДРПОУ 31362298 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79024, м.Львів | тел.: + 380 (32) 2474990 | р/р 26009505849 | ІПН 313622913047 |
| Україна | факс:+ 380 (32) 2551042 | АТ «Райффайзен Банк Аваль» |  |

| Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» |  | Торговый дом «СТРОЙДОРМАШ» |
| --- | --- | --- |
| Юридична адреса: 03113, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 68/1, оф. 62 Фактична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська,4 Тел./факс 044-579-90-69 www.s bshm.com.ua E-mail: td.sdm@ukr.net, Р/рахунок 26007544572001 в філія РЦ КБ „Приватбанк”, м. Київ, МФО 320649 ЗКПО 32670703 Свідоцтво №100325624 ІП 326707026593 10.10.2019г. |  | Юридический адрес: 01133, г. Киев, пр-кт. Победы, 68/1, оф. 62 Фактический адрес: 07400, Киевская обл., г. Бровари, ул. Щолковская,4 Тел./факс 044-579-90-69 www.s bshm.com.ua E-mail: td.sdm@ukr.net, Р/с 26007544572001 в филиал РЦ КБ „Приватбанк”, г. Киев, МФО 320649 ОКПО 32670703 Свидетельсво №100325624 ИНН 326707026593 |

ета

ООО ТД  Будшляхмаш  предлагает :

Мусоровоз с боковой загрузкой  СБМ -301/2 на аси МАЗ-4371 захватом под контейнер 0,75- 1.1  куб.м.   по цене 1 550 000 грн. с НДС; (2019 год выпуска)

Ключевые преимущества:

- модернизированный усиленный кузов;

- прочный и надежный манипулятор из высокопрочных стальных профильных элементов;

- усовершенствованный загрузочный люк;

- улучшенные условия обслуживания мусоровозов при эксплуатации за счет свободного доступа к элементам гидравлики;

- взаимозаменяемостьгидроцилиндров поворота манипулятора и ворошителя;

- возможность проведения ремонта масляного насоса без слива масла из маслобака;

- более низкий уровень шума при работе гидросистемы;

- надежная и стабильная работа механизмов мусоровоза за счет использования качественной гидравлики; высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейскому стандарту DIN.

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Модель шасси | МАЗ-4371N2 |
| Система погрузки | механизированная |
| Масса спецоборуд., кг | 2550 |
| Вместимость кузова, м3 | 11,5 |
| Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | 3150 |
| Грузоподъем. манипулятора | 700 |
| Коэфф. уплотнения | до 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 50 |
| Масса мусоровоза полная, кг | 10100 |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Длина,мм | 5900 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3400 |

Описание модели:          В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование.

| Торговий дім «БУДШЛЯХМАШ» |  | Торговый дом «БУДШЛЯХМАШ» |
| --- | --- | --- |
| Юридична адреса: 03113, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 68/1, оф. 62 Фактична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська,4 Тел./факс 044-579-90-69 11.10.2019г. |  | Юридический адрес: 01133, г. Киев, пр-кт. Победы, 68/1, оф. 62 Фактический адрес: 07400, Киевская обл., г. Бровари, ул. Щолковская,4 Тел./факс 044-579-90-69 |

ета

ТОВ ТД Будшляхмаш   пропонує сміттєвози із заднім завантаженням СБМ -302/1 на шасі МАЗ-4381 .

Вартість сміттєвоза   СБМ -302/1 на шасі МАЗ-4381    становить

1950 000,00 грн. з ПДВ.

| Марка транспортного засобу | Сміттєвоз кузовний | СБМ |
| --- | --- | --- |
| Модель шасі |  | МАЗ |
| Тип шасі |  | 4381 |
| Колісна формула/ведучі колеса |  | 4х12/задніє |
| Двигун (марка, тип) | Дизельний | Евро5 |
| Максимальна потужність, не менше л.с. |  | 155 |
| Коробка передач | механічна |  |
| Рульове управління | Лівобічне, з гидроусилителем |  |
| Гальмівні системи: робоча стоянка запасна | Двоконтурна, з пневматичним приводом, з розділенням на контури по осях, з АБС. Робоче гальмо ножне, гальмівні механізми барабанного типу. Гальмівні механізми задніх коліс з приводом від пружинних енергоакумуляторів. Функції запасної гальмівної системи виконує один з контурів робочої гальмівної системи або система стоянки. |  |
| Паливний банк |  | 130 л |
| Шини (раз мер) |  | 9.00R20 |
| Колеса | Діскове |  |
| Електроустаткування | Система електричної мережі однопроводна, постійного струму з номінальною напругою 24В, 2 батареї місткістю по 190 А годину кожна. |  |
| Кабіна | Кабіна цельнометалева, 3-х місцева, без спального місця. Відкидається вперед для більш легкого доступу до двигуна. Обладнана багатошвидкісним стеклоочисником, омивачем вітрового скла. |  |
| Повна маса сміттєвозу, кг |  | 12500 |
| Габарітні розміри, мм: | - довжина - ширина - висота | 7200 2550 3400 |
|  | Маса завантажуваних твердих побутових відходів, кг | 4000 |
|  | Коефіцієнт ущільнення | До 6 |
|  | Технологічна місткість кузова, м3 | 10 |
| Спеціальне устаткування сміттєвозу | Спецобладнання сміттєвозу включає кузов, задній борт з прес сущим механізмом, виштовхуючу плиту з телескопічним гідроциліндром, перекидач контейнерів, гідравлічну систему, трансмісію, електроустаткування. |  |
| Кузов | Кузов є прямокутною місткістю, виготовленою з високоміцної низколегированной стали (10ХСНД-ВS50). Днище кузова посилено подовжніми балками з гнутого профілю, а також поперечними консолями і гнутими профілями.Кузов кріпиться до лонжеронів шасі. Кузов спирається подовжніми балками на гумові прокладки середньої опори. Передня частина кузова притиснута пружинами до передньої опори. Задня частина кузова шарнірно закріплена пальцями на задній опорі. На кузові змонтовані плита виштовхуюча, яка є передньою стінкою кузова, і задній борт з пресувним механізмом. У передній частині кузова є опора телескопічного циліндра виштовхуючої плити. Всередині на бічних стінках кузова приварені спрямовуючі для фторопластових повзунів виштовхуючої плити.Вивантаження сміття з кузова здійснюється виштовхуючою плитою. |  |
| Борт задній | Зварна конструкція з високоміцної сталі, посилена гнутим профілем. Кріпиться до кузова шарнірами у верхній частині кузова. Фіксація в опущеному положенні здійснюється автоматично, замками. Задній борт підіймається двома плунжерними циліндрами з фіксацією в піднятому положенні гидрозамком. Плавне опускання борту з піднятого положення забезпечується дросельними клапанами. Внизу є приймальний ковш для сміття.У спрямовуючих рухи подаюча (верхня) плита пресувного механізму, до якої шарнірно кріпиться пресуюча ( нижня) плита. Привід плит здійснюється гідроциліндрами. На борту закріплений перекидач для завантаження контейнерів.Вантажопідйомність перекидача, кг | 700 |
| Плита виштовхуюча | Зварна конструкція з високоміцної сталі і гнутого профілю, рухається на фторопластових повзунах по спрямовуючих на дні кузова. Привід здійснюється телескопічним гідроциліндром. При заповненні кузова відсовується сміттям в передню частину кузова, забезпечуючи оптимальний ступінь ущільнення до 6. |  |
| Механізм пресування | Система пресування і завантаження управляється 4-мя гідроциліндрами двосторонньої дії і складається з плит, що скоюють поворотно-поступальну ходу для здійснення функцій завантаження і пресування. |  |
| Управління спецобладнанням сміттєвозу | У кабіні на панелі приладів встановлюються кнопкові пульти управління світловими приладами спецобладнання і приводом масляних насосів спецобладнання. Управління плитами пресуючого механізму електрогідравлічне, здійснюється в автоматичному або ручному режимі з пульта на лівій боковині заднього бота. На пульті є кнопка аварійного останову механізму сміттєвозу, а також рукоятка управління перекидачем контейнерів. Управління підйомом – опусканням заднього борту і рухом виштовхуючої плити здійснюється в ручному режимі з пульта в передній частині кузова. Управління відбором потужності (включення/виключення) знаходиться в кабіні. На сміттєвозі встановлюється автомат пресування, який призначений для управління подаючої і пресуючої плитами, а також гидрораспределитель для ручного управління перекидачем контейнерів. Автомат пресування забезпечує : - ручне управління плитами; - напівавтоматичне виконання однократного циклу пресування сміття; - автоматичне виконання багатократного циклу пресування сміття. |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |

Строк поставки-  20 днів.

Гарантія-12 місяців.

Директор                                     Гуйван М.М.

Тихонова Л.Н.

067-323-97-80

Додатки

Листи погодження